# 第四章  项目需求

一、技术条款

（一）清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机运行检测台架 | 1 | 套 |  |
| 2 | 新能源汽车BMS实训平台 | 1 | 套 |  |
| 3 | 纯电动汽车驱动控制系统实训台 | 1 | 套 |  |
| 4 | 纯电动汽车动力电池系统实训台 | 1 | 套 |  |
| 5 | 纯电动汽车电动空调系统实训台 | 1 | 套 |  |
| 6 | 纯电动汽车车身电器系统实训台 | 1 | 套 |  |
| 7 | 项目实施及服务 | 1 | 项 |  |

（二）技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发动机运行检测台架 | - 1.1 产品简介 （1）该设备采用国内主流电控汽油发动机总成及运行附件的固定台架和运行检测控制面板台架两部分组成。 （2）发动机可进行起动、加速、减速等正常工况的实践操作，真实展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。 （3）适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。 1.2 功能特点 （1）真实可运行的电控汽油发动机，充分展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程,发动机可进行起动、加速、减速等正常工况的实践操作。 （2）实训台由发动机总成及运行附件的固定台架和运行检测控制面板台架两部分组成。 （3）实训台面板上绘有彩色UV平板喷绘电路图，学员可直观对照电路图和发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理；面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色系统电路图。 （4）实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 （5）设备检测面板正前方底座上配有20cm的钢制台面，方便放置资料、检测仪器等。 （6）实训台面板上安装有汽车仪表、燃油压力表、真空压力表，可实时显示发动机转速等参数变化。 （7）实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。 （8）实训台配备有电源总开关、防护保护装置。 （9）设备框架采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，台面宽40CM,台面铺装32mm厚彩色高密度复合板,经久耐用不生锈，带4个带自锁装置万向脚轮，便于移动。 （10）安装故障模拟系统，能实现电路系统故障设置及诊断排除，可设置常见故障的设置及考核故障点不少于30个。 ▲（11）要求配备无线智能考核系统，WAIFA无线设故，可由老师设置故障，学员分析并查找原因，智能故障设置系统配套专用12V开关电源，车辆断电状态下查找不影响故障设置；故障设置含断路，偶发等现象；对比实验台面板图上零件图和接插口针脚，直接在故障部位测量，掌握实车故障分析和排除方法（提供软件功能截图）。 1.3 技术规格（不低于以下参数） （1）工作电源：直流12V(蓄电池：60AH 12V） （2）燃油标号：依发动机型号 （3）油箱容积：10L （4）工作温度：-40℃～+50℃ （5）移动脚轮：120*80mm （6）外形：1500*1000*1700mm(长*宽*高） 1.4 配套仿真软件 （1）软件功能 ①模式选择可以满足故障诊断课程教学功能。产品分为“强化训练”、“模拟考核”两种模式。 ②选择训练内容：以故障点选择为最小单位。 ③诊断工具：提供通用的数字万用表、故障诊断仪、可读取电压、电阻、故障码。 ④数据记录：故障诊断仪具有清除故障码。 ⑤维修资料：提供汽车电路图文件。 ⑥整车工况：基于数据引擎驱动，实现汽车整车在不同工况下的动态数据。 ⑦整车操作：可实现保险丝、继电器的拔插检测等整车操作。 ⑧继电器通电检测。 ⑨端子信息标注：为方面实训操作，鼠标移入后显示各个器件的接插件针脚信息。 ⑩维修记录工单：根据大赛的纸质工单样式和内容转化成电子版。 ⑪视角导航：按系统划分视角区域，通过选中区域位置可以在软件场景中跳转到该区域在整车上的位置。 ▲⑫车辆控制：模拟车辆的启动开关、制动踏板、加速踏板，可通过图标点击操作完成车辆的启动、加速、减速的车辆操作流程。车身电气功能检查：通过车辆操作界面，对车辆喇叭、灯光、车窗、雨刮等电气设备进行功能检查。操作包含后备箱开关操作、左前车窗升降操作、右前车窗生升降操作、左后车窗升降操作、右后车窗升降操作、后视镜加热操作、大灯开关操作、示宽灯开关操作、远近灯光切换操作、雨刮高速档操作、雨刮低速档操作、雨刮间歇档操作、雨刮只刮一次操作，左前车门开关操作、右前车门开关操作、左后车门开关操作、右后车门开关操作。对应的车辆效果包含，近光灯效果、远光灯效果、车窗升降效果、雨刮工作效果、刹车灯效果、示宽灯效果等（提供软件功能截图）。 ⑬车辆信息显示：为更方便让学生观察到仪表随着车辆工况实时的变化，界面正下方具备模拟车辆仪表，该虚拟仪表盘与车内仪表数据显示一致，且实时动态更新。 ⑭考核评价：学生提交训练后，系统自动评价，评价体系需包含综合结果分析、操作步骤、工单评价。 ▲⑮综合结果分析：可通过诊断流程、数据分析、工具使用、文明作业、时间控制五个维度进行打分，最总汇总成学生本次训练的成绩（提供软件功能截图）。 ⑯操作步骤：显示学生的操作步骤的明细及对错。 ⑰工单评价：显示学生提交工单的明细及对错。 （2）故障点内容 ▲①可设置故障范围包含发动机无法起动、发动机起动困难、发动机功能异常等故障现象，故障点100个以上（提供软件功能截图）。 ▲②故障点不少于：（提供软件功能截图） J271继电器线圈供电线断路（J271_1至SB17） J271继电器线圈接地线断路（J271_2至T91_7） J271继电器负载供电线断路（J271_3至B+） J271继电器线圈损坏（J271_1至J271_2） J271继电器开关无法闭合（J271_3至J271_5） SB4保险丝供电线断路（J271_5至SB4） SB4保险丝损坏 SB16保险丝供电线断路（B+至SB16） SB16保险丝损坏 SB5保险丝供电线断路（J271_5至SB5） SB5保险丝损坏 SB8保险丝供电线断路（J271_5至SB8） SB8保险丝损坏 SB7保险丝供电线断路（J271_5至SB7） SB7保险丝损坏 SB6保险丝供电线断路（J271_5至SB6） SB6保险丝损坏 SB3保险丝供电线断路（J271_5至SB3） SB3保险丝损坏 SB17保险丝供电线断路（B+至SB17） SB17保险丝损坏 N70一缸点火线圈信号线断路(T4u_P_2至T105_P_76) N127二缸点火线圈信号线断路(T4t_P_2至T105_P_79) N291三缸点火线圈信号线断路(T4s_P_2至T105_P_57) N292四缸点火线圈信号线断路(T4r_P_2至T105_P_62) N205进气凸轮轴调节阀信号线断路(T2az_P_2至T105_P_105) N318排气凸轮轴调节阀信号线断路(T2q_P_2至T105_P_104) N80活性炭罐电磁阀信号线断路(T2x_P_2至T105_P_3) V50冷却液循环泵信号线断路(T3i_P_2至T105_P_84) N249涡轮增压器循环空气阀信号线断路(T2am_P_2至T105_P_66) N428机油压力调节阀信号线断路(T2p_P_1至T105_P_17) G266机油油位和机油温度传感器信号线断路(T3ef_P_3至T105_P_83) N580气缸一排气凸轮调节器A信号线断路(T2ae_P_1至T105_P_6) N581气缸一排气凸轮调节器B信号线断路(T2af_P_1至T105_P_101) N588气缸二排气凸轮调节器A信号线断路(T2ag_P_1至T105_P_59) N589气缸二排气凸轮调节器B信号线断路(T2ah_P_1至T105_P_58) N586气缸三排气凸轮调节器A信号线断路(T2ai_P_1至T105_P_4) N587气缸三排气凸轮调节器B信号线断路(T2aj_P_1至T105_P_94) N604气缸四排气凸轮调节器A信号线断路(T2ak_P_1至T105_P_96) N605气缸四排气凸轮调节器B信号线断路(T2al_P_1至T105_P_95) G31增压压力传感器信号线断路(T4bo_P_1至T91_P_35) G31增压压力传感器信号线断路(T4bo_P_2至T91_P_54) G31增压压力传感器信号线断路(T4bo_P_3至T91_P_32) G31增压压力传感器信号线断路(T4bo_P_4至T91_P_55) G39氧传感器信号线断路(T6ta_P_1至T91_P_42) G39氧传感器信号线断路(T6ta_P_2至T91_P_43) G39氧传感器信号线断路(T6ta_P_3至T91_P_74) G39氧传感器电源线断路(T6ta_P_5至T91_P_99) G39氧传感器信号线断路(T6ta_P_6至T91_P_44) G130尾气催化净化器氧传感器信号线断路(T4gy_P_2至T91_P_11) G130尾气催化净化器氧传感器信号线断路(T4gy_P_3至T91_P_26) G130尾气催化净化器氧传感器信号线断路(T4gy_P_4至T91_P_25) G83散热器出口冷却液温度传感器信号线断路(T2ma_P_1至T91_P_49) G83散热器出口冷却液温度传感器信号线断路(T2ma_P_2至T91_P_29) V51冷却液继续补给泵信号线断路(T3fe_P_3至T105_P_83) F制动开关信号线断路(T4gk_P_1至T91_P_60) F制动开关信号线断路(T4gk_P_3至T91_P_37) GX2加速踏板模块信号线断路(T6bf_P_1至T91_P_16) GX2加速踏板模块信号线断路(T6bf_P_2至T91_P_33) GX2加速踏板模块信号线断路(T6bf_P_3至T91_P_34) GX2加速踏板模块信号线断路(T6bf_P_4至T91_P_52) GX2加速踏板模块信号线断路(T6bf_P_5至T91_P_51) GX2加速踏板模块信号线断路(T6bf_P_6至T91_P_69) G71进气歧管压力传感器信号线断路(T4q_P_1至T105_P_33) G71进气歧管压力传感器信号线断路(T4q_P_2至T105_P_51) G71进气歧管压力传感器信号线断路(T4q_P_3至T105_P_42) G71进气歧管压力传感器信号线断路(T4q_P_4至T105_P_52) G581增压压力调节器信号线断路(T6f_P_1至T105_P_61) G581增压压力调节器信号线断路(T6f_P_2至T105_P_88) G581增压压力调节器信号线断路(T6f_P_3至T105_P_20) G581增压压力调节器信号线断路(T6f_P_5至T105_P_41) G581增压压力调节器信号线断路(T6f_P_6至T105_P_89) GX3节气门控制单元信号线断路(T6e_P_1至T105_P_55) GX3节气门控制单元信号线断路(T6e_P_2至T105_P_54) GX3节气门控制单元信号线断路(T6e_P_3至T105_P_90) GX3节气门控制单元信号线断路(T6e_P_4至T105_P_34) GX3节气门控制单元信号线断路(T6e_P_5至T105_P_91) GX3节气门控制单元信号线断路(T6e_P_6至T105_P_56) N290燃油定量阀信号线断路(T2f_P_1至T105_P_93) N290燃油定量阀信号线断路(T2f_P_2至T105_P_92) G62冷却液温度传感器信号线断路(T2ao_P_1至T105_P_47) G62冷却液温度传感器信号线断路(T2ao_P_2至T105_P_40) N493发动机温度调节伺服元件信号线断路(T5bn_P_1至T105_P_78) N493发动机温度调节伺服元件信号线断路(T5bn_P_2至T105_P_80) N493发动机温度调节伺服元件信号线断路(T5bn_P_3至T105_P_26) N493发动机温度调节伺服元件信号线断路(T5bn_P_4至T105_P_86) N493发动机温度调节伺服元件信号线断路(T5bn_P_5至T105_P_87) G28发动机转速传感器信号线断路(T3m_P_1至T105_P_35) G28发动机转速传感器信号线断路(T3m_P_2至T105_P_70) G28发动机转速传感器信号线断路(T3m_P_3至T105_P_77) G61爆震传感器信号线断路(T2ap_p_1至T105_P_98) G61爆震传感器信号线断路(T2ap_p_2至T105_P_97) G163霍尔传感器信号线断路(T3t_P_1至T105_P_38) G163霍尔传感器信号线断路(T3t_P_2至T105_P_28) G163霍尔传感器信号线断路(T3t_P_3至T105_P_29) G40霍尔传感器信号线断路(T3o_P_1至T105_P_69) G40霍尔传感器信号线断路(T3o_P_2至T105_P_30) G40霍尔传感器信号线断路(T3o_P_3至T105_P_44) G247燃油压力传感器信号线断路(T3n_P_1至T105_P_11) G247燃油压力传感器信号线断路(T3n_P_2至T105_P_49) G247燃油压力传感器信号线断路(T3n_P_3至T105_P_68) G336进气歧管风门电位计信号线断路(T3fd_P_1至T105_P_48) G336进气歧管风门电位计信号线断路(T3fd_P_2至T105_P_36) G336进气歧管风门电位计信号线断路(T3fd_P_3至T105_P_27) N30气缸一喷油嘴信号线断路(T2aq_P_1至T105_P_64) N30气缸一喷油嘴信号线断路(T2aq_P_2至T105_P_85) N31气缸二喷油嘴信号线断路(T2ar_P_1至T105_P_23) N31气缸二喷油嘴信号线断路(T2ar_P_2至T105_P_1) N32气缸三喷油嘴信号线断路(T2as_P_1至T105_P_22) N32气缸三喷油嘴信号线断路(T2as_P_2至T105_P_2) N33气缸四喷油嘴信号线断路(T2at_P_1至T105_P_65) N33气缸四喷油嘴信号线断路(T2at_P_2至T105_P_43) F1机油压力开关信号线断路(T1bi_P_1至T105_P_74) F22机油压力开关信号线断路(T1bj_P_1至T105_P_73) F378机油压力开关信号线断路(T1bh_P_1至T105_P_72) J623发动机控制单元接地线线断路(T91_P_1至B-) J623发动机控制单元接地线线断路(T91_P_2至B-) J623发动机控制单元电源供电线断路(T91_P_5至SB3) J623发动机控制单元电源供电线断路(T91_P_6至SB3) J623发动机控制单元常电供电线断路(T91_P_86至SB17) - 等。 ③系统要求：系统为网络版，至少支持40个节点以上同时使用。 1.5 台架基本配置（每台） ▲投标时需提供所投产品彩页或图册或照片 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 检测控制面板带面板柜; 装有各种检测端子以及彩色电路图（950*900*4mm铝塑板）; 套; 1. 2; 发动机控制电脑(ECU); 原车; 套; 1. 3; 油门控制装置; 原车; 套; 1. 4; 发动机总成（包括附件）; 原车; 套; 1. 5; 进、排气管; 原车; 套; 1. 6; 水箱、副水箱与水管; 原车; 套; 1. 7; 冷却电子风扇; 12V，80W; 个; 2. 8; 组合仪表; 原车; 套; 1. 9; 诊断座; 原车; 个; 1. 10; 点火开关总成; 原车; 个; 1. 11; 燃油压力表; 0-10kg/cm2; 个; 1. 12; 真空压力表; 0-76in.Hg; 个; 1. 13; 不锈钢燃油箱; 10L; 个; 1. 14; 汽油泵(含汽油泵插头); 套; 1. 15; 蓄电池; 12V，65Ah; 台; 1. 16; 线束; 套; 1. 17; 继电器; 含：起动继电器、油泵继电器、冷却风扇继电器等; 套; 1. 18; 保险丝与继电器一体盒; 个; 1. 19; 电源总开关; 50A; 个; 1. 20; 铝型材移动台架（带自锁脚轮装置，面板柜与底座，两侧防护网板）; 1500*1000*1700mm(长*宽*高）; 个; 1. 21; 执行器与传感器显示的数显表; 套; 1. 22; 执行器显示的发光二极管; 套; 1. 23; 空气滤清器总成带进气管; 原车; 套; 1. 24; 三元催化器; 带全新消声器; 套; 1. 25; 网关控制模块; 原车; 套; 1. 26; 故障模拟与排除装置; 套; 1. 27; 防盗控制单元; 原车; 套; 1. 28; 设备教师手册; 保修卡; 套; 1. 29; 设备合格证; 套; 1. 30; 油泵控制模块; 原车; 套; 1. |
| 2 | 新能源汽车BMS实训平台 | - 2.1 系统简介 该系统是用于电池管理系统故障诊断和软硬件开发的教学系统。针对电池管理系统教学，提供电池管理系统内的各种传感器、执行器测试和故障诊断功能，并提供包括电路原理图、程序源代码等在内的各种开发资源。用户能用该电池管理系统进行工作原理、故障诊断、软硬件开发方面的教学工作。 2.2 系统功能 （1）系统具备电池管理单元、锂离子电池组等电池管理系统必备硬件，并具备整车控制器、电机控制器、组合仪表等与电池管理系统相关的模拟系统。 （2）电池管理系统、电机控制器、整车控制器、组合仪表之间通过高速CAN总线进行连接，组成动力CAN总线网络。 （3）电池管理系统具备有电池管理单元（BMU）、锂离子电池组、电流传感器、主继电器、预充电电阻及继电器、充电控制继电器、电流传感器、高压分配盒、车载充电机、DC-DC设备等电池管理系统必要功能，能进行必要的测量和故障设置功能，能观察故障情况下的电池管理系统控制策略等。 （4）开放电池管理系统C语言程序源代码、电路原理图供学习使用。 （5）电池管理系统电池组采用2P6S成组方式，低电压，保障使用时的用电安全，预防触电事故。 （6）BMS单元具备有动力电池组电压、温度、烟雾、漏电等信号采集装置，并控制PTC、散热风扇、继电器等进行相应的输出动作。 （7）VCU单元具备有加速踏板、档位开关、制动开关模拟装置，可以模拟电机控制器需要的控制信号，并通过CAN总线传输给电机控制器。 （8）组合仪表单元具备有全液晶仪表一个，能显示车速、电机温度、电池剩余电量、电池电压、电池温度、扭矩需求、档位等信息，并能显示故障提示信息等。 （9）系统自带诊断仪功能（全液晶组合仪表拓展功能），能进行教学系统内的ECU的数据流读取、故障码读取、执行器测试功能。 （10）具备CAN总线通信数据监测功能（全液晶组合仪表拓展功能），并能发送CAN总线数据。 2.3 系统配置与技术参数 （1）电池管理单元（BMU）1个： ①核心控制芯片：汽车级MCU； ②电路图、电池管理源代码是否开放：开放 ③供电电压：12V； ④电池管理芯片：汽车动力电池管理专用芯片； ⑤电池电量均衡：支持被动电压均衡； ⑥电流传感器：1个； ⑦温度传感器：2个； ⑧烟雾传感器：1个； ⑨主正继电器：1个； ⑩主负继电器：1个； ⑪预充电继电器+预充电电阻：1套； ⑫充电控制继电器：1个； ⑬加热器类型：PTC； ⑭加热控制继电器：1个； ⑮散热器类型：风扇； ⑯主保险丝：1个； ⑰维修开关：1个； ⑱通信接口：高速CAN。 （2）动力电池组1个： ①电池类型：三元锂离子电池； ②单体电池封装：18650； ③单体电池额定电压：3.7V； ④成组形式：2P6S（2并6串）； ⑤电池容量：≥4AH； ⑥放电能力：≥1C。 （3）高压盒1个： ①主熔断器：1个； ②充电熔断器：1个； ③DC-DC熔断器：1个。 （4）车载充电机1个： ①输入电压：220V AC； ②输出充电电压：6串三元锂离子电池组； ③充电电流：≥0.5A； ④充电模拟开关：1个。 （5）DC-DC单元1个： ①输入电压：18~36V DC； ②输出额定电压：12V DC； ③输出电流：≥1A。 （6）整车控制器（VCU）1个： ①MCU：汽车级MCU； ②加速踏板模拟输入装置：1个； ③档位开关模拟输入装置：1个； ④制动开关模拟输入装置：1个； ⑤通信接口：高速CAN。 （7）电机控制系统（MCU）1个： ①MCU：汽车级MCU； ②电机：1个； ③通信接口：高速CAN。 （8）组合仪表1个： ①类型：全液晶仪表； ②分辨率：1024*600； ③尺寸：10.1寸； ④接口：高速CAN； ⑤其他功能：触摸屏。 （9）电源线等配件1套； （10）配套实验指导书； （11）提供在线教育课程： - ①教师授课端：与实验设备配套提供48-64学时理实一体的“在线教学课程”，并可通过网络不断优化、更新。通过“在线教学课程”贯穿课堂，可有效组织、管理课堂教学，提高学生学习积极性，其功能包含：课前预习推送、考勤、在线PPT教学（特有教师独享的“提词器”式备注内容，大大降低授课难度）、教学视频、课堂问答（扫码答题）、设备实践操作、设备与软件联机互动（根据学时内容需要）、课堂记录等； - ②学生手机端：可进行课前预习、考勤、课堂扫码答题、设备操作指导、实验数据记录上传等； - ③教师管理后台：班级数据导入、考勤管理、课堂问答管理、课堂记录管理、成绩管理等。 - ▲投标时需提供所投产品彩页或图册或照片 |
| 3 | 纯电动汽车驱动控制系统实训台 | - 3.1 总体概述 实训台选用纯电动汽车原车部件，功能和控制方式与通用纯电动车完全相同，真实地呈现了新能源电驱动系统核心零部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数，以及高压系统安全注意事项，并培养学员对新能源电驱动系统故障分析和处理能力，适用于职业技术学院新能源课程教学和维修实训设备。 3.2 设备组成 实训台包含以下主要配件： - （1）原车低压蓄电池*1个； - （2）移动台架*1台； - （3）ABS泵*1个； - （4）高压控制器总成*1套； - （5）组合仪表总成*1套； - （6）挂挡杆总成*1套； - （7）加速踏板总成*1套； - （8）油门踏板总成*1套； - （9）安全气囊电脑*1个； - （10）动力电池管理控制器*1个； - （11）高频接收器模块*1个； - （12）智能钥匙控制器模块*1个； - （13）电源总开关*1个； - （14）仪表板配电盒总成*1套； - （15）直流充电口*1个； - （16）交流充电口*1个； - （17）制动分泵*2个； - （18）真空助力器总成*1个； - （19）保险丝盒总成*1套； - （20）碰撞传感器*6个。 3.3 功能描述 （1）产品采用原车永磁交流同步电机，电机额定功率120KW，最大扭矩250N·m，采用原车单档固定齿比变速器，保留原车驱动半轴，配套原车制动系统，驱动轮采用透明亚克力板封盖，直观展示电机运动状态。电机与电机控制器相互配套； （2）配置一键启动开关、电子驻车开关、油门踏板，刹车踏板，换档模块，电动真空助力系统、原车仪表等可真实实现车辆各工况运行。电机驱动轮安装亚克力防护装置； （3）实训台配置独立冷却循环系统，循环系统由电子水泵、电机、散热器、水箱、电子风扇等组成，配置原车电动真空泵，高制动稳定性，电动真空泵由12V直流电源驱动； （4）各主要部件安装在平台上，连接方式与实车大致相同，可以方便拆卸，让学员在拆装连线过程掌握高压系统零部件拆装要点和安全保护； （5）教板上绘制电路控制图，油门踩下后，观察车辆运行状态各项参数，掌握纯电动车运行过程控制逻辑和主要部件参数变化规律； （6）实训台具有4个测试工位，每个工位安装有4mm的红色和黑色测试端子，学生可在4个工位上同时对电信号进行测量，如电压信号、电阻信息、频率信号等； （7）实训台设有包括但不限于主电反馈信号、冷却水泵继电器控制、油门深度信号、VCAN-L、VCAN-H、VCU高压互锁信号输入、VCU高压互锁信号输出等实车故障，方便教师实现智能教学； （8）实训台为方便教学，实训台配备智能无线故障设置和考核系统，实现故障设置与恢复，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，故障点主要设置在低压控制线路，即保证高压系统安全，同时掌握实车故障处理能力； （9）该系统由手持终端终端设置器、wifi主控板两部分组成。教师可通过配备的手持终端设置器进行远程启动、停止设置实训设备故障，一台手持终端设置器可以控制多台实训教学设备，方便教师教学； - （10）该系统包含“教师系统”、“学生系统”两大模块 “教师系统”包含以下主要功能内容： ①设有教师登录密码，教师端具有登录密码修改保存功能，方便实训室设备教学管理； ②可同时控制多台设备进行故障设置功能，每台设备可设置进行不少于30个故障，具有全部清除故障功能，每一个故障均可独立设置其通断时间； ③可自由编辑绑定教学设备的名称，故障点名称也可以设置为中文方式显示在故障按钮上，直观明了。用户可根据不同设备任意编辑修改设备名称和故障点名称，操作界面人性化，人机对话友好。 ④具有考试题目管理功能，分为中级工，高级工，技师三种等级题库，系统内置不少于二千道汽修考试题目，教师也在后台自由添加保存考试题目，方便教师智能化教学。 ⑤具有考试成绩管理功能，教师可以直接通过教师系统查看学生相关成绩，方便教师对学生信息和成绩的管理。 ⑥具有数字资源管理功能，可将配套的教学课件、教学视频、原车资料、设备说明书、实训手册等资料保存到数字资源库里，教师也可添加、删减、编辑相关的实训教学资料，方便进行多媒体教学。 “学生系统”包含以下主要功能内容： ①学生可以通过自己姓名学号进行登录学生系统端进行考试，实践考试有考核模式、挑战模式两种，考核模式只有单一的一种考试，考试完学生可以交卷，交卷完成考试成绩系统会自动评定。 ②挑战模式下有入门模式、初级模式、中级模式、高级模式、技师模式五种考试模式，不同模式下的实践试题难易程度不一。 ③、具有理论练习及理论考试模式，模式下分中级工、高级工、技师三种类别，类别不一试题难易程度不一，方便学生练习及考试。 （11）软件概述 云平台系统基于教师及学生两个角色点出发，为减轻教师的管理及教学负担，建立教学资源的建设、应用、管理，共建共享机制，将优质教学资源进行共享，为教师备课、教师培训、学生自主学习提供优质资源服务。本系统既便于教师备课授课，也便于学生自主自学成长和知识扩展。包含现有新能源汽车及传统汽车教学资源的各种表现形式，包括文档类教学、视频类播放教学、教学课件、技术资料、维修手册、汽车原车电路图、实训台使用教学视频，教学试卷考核等。为满足用户使用管理资源的需求，提供多种登录方式，包括微信小程序，手机网页，电脑PC，手机APP端。 （12）软件功能 ①用户管理 A 用户类型分为学生、教师、机构端三种类型。 B 用户权限：学生只能通过手机注册帐号进入前台模式浏览资源；教师、机构端均可进入前台与后台管理模式；教师、机构端进入后台时可进行班级管理、内容管理、在线考试管理、用户管理、系统管理、数据管理等。 ②内容管理 A 平台系统具有资源内容管理功能，能让教师根据自有的教案资源进行上传以实现自己的教学策略。 B 提供点播课程及直播课程创建模板，教师用户自主便捷地创建课程模块，例如课程名称，课程分类、课程讲师选择、是否收费、课程上架有效期限选择、课程章节等项目信息。 ③在线考试管理 A 具有成绩管理功能，老师可以查看对应学生考试的成绩，并且可以导出考试成绩。 B 具有试卷管理功能：新建试卷：填写试卷分类、试卷名称、试卷简介，选择评卷方式（自动/人工），作答时长；通过全部题型分类展示对应试题列表；进入题库列表选择试题，支持批量选择。试卷导入：支持导入试卷；批量导入试卷，点击“上传试卷”即可导入试卷；导入试卷需提前下载试卷模板。 C 具有题库管理功能，老师可以在后台进行新增试卷，支持新增多种客观题型：单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；新增元素：试题类型、试题分类、难度、题干、试题答案、试题解析（支持添加视频解答）。试题导入：支持导入试题；批量新增题目，点击“上传试题”即可导入试卷；导入试题需下载试题模板；题库列表支持删除试题。 ▲D 具有试卷成绩管理功能，展示学生信息，考试名称、类型、内容、考试时间、得分，支持导出考试成绩报表（提供软件功能截图）。 ④班级管理 具有班级管理功能 A 班级列表：显示当前老师创建的所有班级信息：包括班级名称、班级人数、班级邀请码。 B 班级添加：1、支持批量或单个添加班级；2、支持班级分类；3、支持班级收费类型或免费类型；4、支持班级是否对外公开（平台或机构）；5、公开班级，用户可直接付费报名加入班级，非公开班级需获得邀请才能加入。 C 我管理的班级：1、显示当前老师创建或管理的所有班级信息：包括班级名称、班级人数；2、班级创建者或班级管理员可以邀请用户或删除用户。 D 学员列表：1、显示所有学员信息列表；2、支持用户自主注册；3、支持手动批量导入学员或删除学员；4、支持把学员分组管理。 E 学员学习记录：显示所有学员学习记录，支持导出学员学习记录导出。 ⑤数据中心管理 A 具有课时学习量统计功能：记录分析每个用户对每个课时的学习进度，如：课时总时长，用户在线观看时长，学习时间。 ▲B 具有统计用户学习日报表功能：记录用户每日学习汇总，如：课程课程量，在线观看时长（提供软件功能截图）。 C 具有课程观看量统计功能：统计每个课程的总学习人数（人次/人数）、课程总时长，用户实际观看总时长。 3.4 技术特性 （1）台架尺寸：≥长1800×宽1100×高1700（mm）。 （2）框体材质：欧标工业铝型材/磨砂氧化。 （3）主面板材质：铝塑板耐候、耐磨、耐高温、高强度、耐腐蚀。 （4）系统电路图喷绘方式：UV打印（系统电路图完全遵循原厂维修手册电路图绘制拼接而成）。 （5）侧面板材质：防静电复合板（耐候、耐腐蚀、高强度、耐高温）。 （6）测试孔：高质量尼龙料高压安全型4mm面板香蕉插座孔/PA66高强度尼龙/黄铜镀镍/材料电镀符合RoHS环保。 （7）承重轮：采用尼龙材料一次合成，高承重，高耐磨，轮面车轮宽大，使其具有超高稳定性，旋转灵活，耐久力更出众，轴承双轴承设计，承重更均匀，耐压抗冲击。 （8）优质多股镀锡铜线。 3.5 配套虚拟仿真软件 产品包含：主流车型的驱动电机，至少包含：特斯拉、吉利、比亚迪等。 （1）教学项目： ①驱动系统结构包含驱动电机、驱动控制系统、变速箱总成、整车热量管理系统； ②驱动电机结构包含旋转变压器、电机壳体、转子总成、定子总成； ③驱动控制系统结构包含驱动控制系统壳体、驱动主板、控制主板、逆变系统、高压线束、低压控制线束； - ▲④变速箱壳体及附件结构包含变速箱上壳体、变速箱上下壳密封垫、变速箱下壳体、变速箱底盖密封组件、变速箱底盖、变速箱固定支架、变速箱通风口、三相线保护组件、三相线检修口、机油加注口螺栓（提供软件功能截图）； ⑤主轴； ⑥副轴； ⑦差速器总成结构包含差速器壳体、从动齿轮、侧齿轮、行星齿轮； ⑧半轴总成结构包含左半轴、左半轴密封圈、右半轴、右半轴密封圈； ⑨整车热量管理系统结构包含冷却液储液罐、冷却液泵P1、冷却液泵P2； ⑩流向控制阀结构包含流向控制阀执行器、切换阀； ⑪散热器； ⑫深冷器； ⑬换热器； ⑭动力蓄电池电池模块冷却条； ⑮充电系统变流系统水冷块； ⑯驱动系统逆变器冷却水道； ⑰自动驾驶系统车载电脑水冷块； ⑱冷器液管路结构包含散热器进水管、散热器出水管、动力蓄电池冷却液入水管、动力蓄电池冷却液出水管、动力蓄电池冷却液管路、变流系统冷却液入水管、变流系统冷却液出水管、驱动系统换热器冷却液入水管、驱动系统换热器冷却液出水管、自动驾驶系统车载电脑入水管、自动驾驶系统车载电脑出水管； ⑲驱动系统机械部件润滑冷却总成结构包含机油泵、机油泵滤网、机油滤清器、机油管路、换热器； ▲⑳驱动电机总成安装（提供软件功能截图）； ㉑驱动电机总成分解。 （2）产品功能： ①拆装步骤：提供详细完整的拆装工艺流程步骤，指导学生进行拆装训练。 ②拆装顺序引导：根据维修手册工艺要求，对螺栓拆装进行顺序引导。 ③步骤语音播报：每个拆装步骤都会有语音。 ④自动操作：教师可以点击自动操作按钮，并设置自动操作的相关设置，自动操作状态下，零部件自动根据当前自动操作设计，执行对应操作。 ⑤操作速度设置：可以设置操作动画的播放速度。 ⑥步骤跳转：在教学模式，可以点击任意步骤目录，系统会随意切换任意步骤。 ⑦工具台：工具台上包含工具1套、专用个工具若干。 ⑧工具组合：工具可以在满足组合条件下，通过工具台按钮，对工具进行组合，工具的组合与现实一致，可支持5个或5个以上组合成一个工具。 ⑨工具分解：组合好的工具可以用工具台上的分解按钮，分解工具。 ⑩工具调整：可以对正在使用的工进行扭矩、角度等方面的调整。 ⑪工具提示：可以高亮显示当前步骤需要使用的工具，提示功能可由教师设置开启或关闭。 ⑫工具音效：工具在使用时，会有对应的工具使用声音。 ⑬零件台：可将拆卸下的零件放置至零件台。 ⑭零件标签：可在零件台上查看零件名称。 ⑮视角导航：快速定位至指定的视角。 ⑯目标视角：点击目标视角按钮，自动跳转至当前步骤最佳视角。 ⑰零件拆卸：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行拆卸操作。 ⑱拆卸提示：当前可拆卸零件高亮显示，提示当前可拆卸零件。 ⑲零件安装：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行安装操作。 ⑳安装提示：当前可安装零件高亮显示，提示当前可安装零件。 ㉑高压安全防护穿戴：选择正确的高压安全防护装备并穿戴上。 ㉒结构展示：可以通过交互操作对零件进行360°旋转及缩放。清晰直观的观看零件结构。 ㉓结构目录：采用树状目录对总成结构进行系统划分，采用总分的形式学习总成结构组成。 ㉔结构：360°展示当前零件。 ㉕组成：展示当前零件的组成部件。 ㉖字幕显示：选中目录后，会显示该零件组成字幕。 ㉗结构爆炸：按照零件拆装方式对结构总成进行爆炸展示，学习总成分解流程及结构组成。 ㉘结构标签：结构爆开后，自动显示各零件名称标签。 ㉙标签选中：选中标签后，该标签对应的模型高亮显示。 （3）基本功能： ①交互操作：可以使用鼠标拖拽进行360°旋转操作，可以使用鼠标滚轮，进行缩放操作。也可以用于触摸屏，单指滑动进行360°旋转操作，双指进行缩放操作。 ②实训室场景：根据实训室布置虚拟场景。 ③系统要求：系统为网络版，至少支持40个节点以上同时使用。 3.6 实训项目 （1）了解新能源电驱动传动系统控制原理； （2）了解新能源电驱动传动系统主要零部件功能； （3）熟悉新能源电驱动传动系统各种状态下逻辑控制关系； （4）熟悉电子油门踏板如何控制驱动电机转速； （5）熟悉负载变化对驱动电机转速影响； （6）了解 P 档控制器工作原理； （7）了解主控制器总成工作原理； （8）熟悉新能源电驱动传动系统故障现象，并根据逻辑控制关系，学会查找故障原； （9）明确新能源高压系统操作安全注意事项，学会高压连接器插拔方法； （10）了解纯电动汽车制动能量回收过程。 - ▲投标时需提供所投产品彩页或图册或照片 |
| 4 | 纯电动汽车动力电池系统实训台 | - 4.1 总体概述 实训台选用新能源原车动力电池包，电池类型：三元锂离子动力电池；电池容量：43.5kwh；动力电池额定电压：346V；本车动力电池采用三元锂电池：以钴酸键、锰酸锂或镍酸锂等化合物为正极，以可嵌入锂离子的碳材料为负极，使用有机电解质。动力电池总成安装在车体下部，动力电池的组成部件包括：各模组总成、CSC采集系统、电池控制单元（BMU）、电池高压分配单元（B-BOX）等部件；电池管理系统BMS：BMS能够对动力电池组总电压、总电流、每个测点温度、和电池单体的电压参数进行实时监控，并进行故障诊断、SOC（剩余电量比）计算、短路保护、漏电监测、报警显示、充放电模式选择等。BMS可以将动力电池相关参数上报VCU由VCU控制动力电池的充电和放电功率，真实地呈现了三元锂动力电池包核心零部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数，实现动力电池及管理系统教学。 4.2 设备组成 实训台包含以下主要配件： - （1）原车电池组总成*1套； - （2）移动台架*1台； - （3）高压直流母线*1条； - （4）电池信息采样通信线*1套。 4.3 功能描述 （1）电池包电池类型：三元材料； 电池组额定电压：346V；峰值功率：150KW，持续10S；额定功率：50KW；电池组工作电压范围：266-408.5V；电池容量：126（1C）ah。 （2）电池管理控制器的主要功能有充放电管理、接触器控制、功率控制、电池异常状态报警和保护、SOC/SOH计算、自检以及通讯功能等；电池信息采集器的主要功能有电池电压采样、温度采样、电池均衡、采样线异常检测等；动力电池采样线的主要功能是连接电池管理控制器和电池信息采集器，实现二者之间的通讯及信息交换。 （3）在不改变原车布置位置情况下透明改装，既利于认识电池结构，同时严禁接触，保证安全学习；低压控制线和高压动力线均为原车件，，高压动力线为橙色，外加保护波纹管，连接处加警示标识，上电状况下严禁插拔任何高压动力线；使学员尽快认识动力电池零部件组成和连接关系。 （4）实训台具有4个测试工位，每个工位安装有4mm的红色和黑色测试端子，学生可在4个工位上同时对电信号进行测量，如电压信号、电阻信息、频率信号等。 （5）实训台设有包括但不限于BMS模块碰撞信号、BMS模块 PCAN-L、BMS模块直流快冲口负极温度+、BMS模块 CC2、BMS模块直流快冲口正极温度+等故障，方便教师实现智能教学。 （6）动力电池包全透明设计，便于学员观察电池内部结构。 （7）实训台检测面板丝印电池管理系统电路原理图，检测面板采用铝塑板材质；检测端子名称采用彩色字体丝印，并标注与原理图上线路连接关系对应的数字。 （8）实训台采用高强度欧标铝型材制作，加以防撞胶条装饰，坚固耐用外观美丽，底部安装6个万向脚轮，脚轮带自锁装置，可以固定位置。 （9）实训台配备故障设置和考核系统，实现故障设置与恢复，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，故障点主要设置在低压控制线路，即保证高压系统安全，同时掌握实车故障处理能力。 （10）实训台可与纯电动汽车驱动控制系统实训台、纯电动汽车电动空调系统实训台、纯电动汽车车身电器系统实训台进行互联互动，进行联动式教学。 （11）为方便教学，实训台配备智能触屏故障设置和考核系统 ①系统4.3寸LCD触摸真彩显示器与下位驱动板采用总线通信技术进行连接，采用双线应答模式协议通信，最大通信距离能达千米。显示面板上带有电源、工作状态和通信状态指示灯，直观了解系统当前的运行情况。 ②系统采用了32位AMR9运行处理器，功率低于2W。符合EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007标准；雷击浪涌±4KV，群脉冲±4KV；静电接触4KV，空气放电8KV的标准制造。 ③该系统包含“训练模式”、“手动考核”、“自动考核”和“挑战模式”四大功能模块。 ④功能模块介绍： A 训练模式：学生可以直接进行故障训练界面，手动的设置不同的故障点后，进行排故。还有一键复位的功能按钮，可以一键解除全部故障。 B 手动考核：老师通过密码进入设置界面，设置好考核时间，老师可以自由选定考核的故障点。然后，学生就可以进行答题 ，答题过程还会有倒时间显示，考核完毕后系统会智能评分，同时屏幕会显示出本次考核的答题情况。已设故障点为叹号，答对的为打勾，答错的为打叉。还能点击这些图案进行详细说明。 C 自动考核：老师通过密码进入设置界面，设置好考核时间，系统会根据内部题库自动设置故障点数量。然后，学生就可以进行答题，答题后还会有系统的智能评分，同时屏幕会显示出本次考核的答题情况。已设故障点为叹号，答对的为打勾，答错的为打叉。还能点击这些图案进行详细说明。 D 挑战模式：学生可以进入设置界面选择不好难度和挑战时间。设置完成后，系统会根据设置的难度，自动随机设置故障点。学生能可以进行挑战练习，答题后还会有系统的智能评分。 4.4 技术特性 （1）台架尺寸：≥长2400×宽1400×高1700（mm）。 （2）框体材质：国标工业铝型材/磨砂氧化。 （3）主面板材质：铝塑板耐候、耐磨、耐高温、高强度、耐腐蚀。 （4）系统电路图喷绘方式：UV打印（系统电路图完全遵循原厂维修手册电路图绘制拼接而成）。 （5）侧面板材质：防静电复合板（耐候、耐腐蚀、高强度、耐高温）。 （6）测试孔：高质量尼龙料高压安全型4mm面板香蕉插座孔/PA66高强度尼龙/黄铜镀镍/材料电镀符合RoHS环保。 （7）承重轮：采用尼龙材料一次合成，高承重，高耐磨，轮面车轮宽大，使其具有超高稳定性，旋转灵活，耐久力更出众，轴承双轴承设计，承重更均匀，耐压抗冲击。 （8）透明盖板：8mm厚度绝缘透明亚克力板。 4.5 配套仿真软件 产品包含：主流车型的电池，至少包含：特斯拉、吉利、比亚迪等。 （1）动力蓄电池系统结构 ①动力蓄电池包含动力蓄电池模组、动力蓄电池管理系统、动力蓄电池箱体、整车热量管理系统等四部分组成。 ②动力蓄电池模组包含动力蓄电池模块1、动力蓄电池模块2、动力蓄电池模块3、动力蓄电池模块4等四个部分组成。 ③单体电池包含电池单元盖、阴极、电解质、阳极、隔板、绝缘层、单体电池罐等七个部分组成。 ④动力蓄电池模组1包含模组正极端子板、模组负极端子板、动力蓄电池模块上盖、电池组、仿真蓄电池、塑料侧板、动力蓄电池模块冷却条、动力蓄电池模块绝缘条、正极支架、负极盖板、动力蓄电池电池单元连接板、橡胶模、动力蓄电池模块下盖等十三个部分组成。 ⑤动力蓄电池管理系统包含动力蓄电池管理器、动力蓄电池系统低压控制线束、开关装置、高压汇流条总成、高压电路保护装置、动力蓄电池模组监测系统、高压线路总成、充电口连接器、快充接触器总成、变流系统总成等十个部分组成。 ⑥动力蓄电池管理器包含动力蓄电池管理器上盖、动力蓄电池管理器电路板、动力蓄电池管理器底盖等三个部分组成。 ⑦动力蓄电池系统低压控制线束包含充电连接器低压线束连接器、左侧温度传感器线束连接器、正极开关线束连接器、正极开关线圈线束连接器、左侧温度传感器线束连接器、高压快充控制器线束连接器、分流系统线束连接器、电机控制器互锁线束连接器、空调系统高压互锁线束连接器、右侧温度传感器线束连接器、负极开关线束连接器、负极开关线圈线束连接器、高温熔断器线束连接器、红色圈圈线束连接器、变流系统线束连接器、动力蓄电池控制器线束连接器、分流系统线束连接器、主控制器线束连接器、副控制器线束连接器、正负级开关高压采样线束连接器、快充接触器高压采样线束连接器、高温熔断器控制线束连接器等二十二个部分组成。 ⑧开关装置包含负极开关、正极开关等两个部分组成。 ⑨高压汇流条总成包含正极汇流条、负极汇流条、充电口汇流条、正极开关装置汇流条、高温负极汇流条、高温正极汇流条、右前方蓄电池模块汇流条、左前方蓄电池模块汇流条、汇流条罩盖等九个部分组成。 ⑩高压电路保护装置包含变流系统保险丝、空调压缩机高压电路保险丝、空调PTC高压电路保险丝、高温保险丝、分流总成、扼流总成、磁心总成等七个部分组成。 ⑪动力蓄电池模组监测系统包含动力蓄电池PCB检测条状电缆、动力蓄电池传感器模块等两个部分组成。 ⑫高压线路总成包含空调系统高压线束、慢充充电高压线束、变流系统高压线束、驱动电机高压接插件等四个部分组成。 ⑬动力蓄电池箱体包含底部框架总成、顶盖总成、后方顶部检修盖、底板总成、通风总成等五个部分组成。 ⑭底部框架总成包含底部框架、加强托架总成、纵向支撑框架、中央支撑框架总成、底部通道框架、绝缘垫。 ⑮顶盖总成包含动力蓄电池上盖、顶盖密封件、NVH泡沫垫等三个部分组成。 ⑯整车热量管理系统包含冷却液储液罐、冷却液泵P1、冷却液泵P2、流向控制阀、散热器、深冷器、换热器、动力蓄电池电池模块冷却条、充电系统变流系统水冷块、驱动系统逆变器冷却水道、自动驾驶系统车载电脑水冷块、冷却液管路、驱动系统机械部件润滑冷却总成、冷却风扇等十四个部分组成。 ⑰冷却液储液罐上包含动力蓄电池冷却液泵安装口、驱动系统冷却液泵安装口、散热器出水口、换热器出水口、散热器入水口、变流系统入水口、动力蓄电池出水口、动力蓄电池入水口。 ⑱冷却液泵P1是驱动系统冷却液泵，包含冷却液入口、冷却液出口。 ⑲冷却液泵P2是动力蓄电池冷却液泵，包含冷却液入口、冷却液出口。 ⑳流向控制阀包含流向控制阀执行器、切换阀等两个部分组成。 ㉑散热器包含散热器壳体、散热器芯、散热器风门控制电机、散热器风门、空调冷凝器等五个部分组成。 ㉒散热器芯上包含冷却液入口、冷却液出口。 ㉓空调冷凝器上包含冷媒入口、冷媒出口。 ㉔.深冷器上包含冷却液入口、冷却液出口、空调冷媒入口、空调冷媒出口。 ㉕换热器上包含机油入口、机油出口、冷却液入口、冷却液出口。 ㉖动力蓄电池电池模组冷却条上包含冷却液入口、冷却液出口。 ㉗充电系统变流系统水冷块上包含冷却液入口、冷却液出口。 ㉘驱动系统逆变器冷却水道上包含冷却液入口、冷却液出口。 ㉙自动驾驶系统车载电脑水冷块上包含冷却液入口、冷却液出口。 ㉚冷器液管路包含散热器进水管、散热器出水管、动力蓄电池冷却液入水管、动力蓄电池冷却液出水管、动力蓄电池冷却液管路、变流系统冷却液入水管、变流系统冷却液出水管、驱动系统换热器冷却液入水管、驱动系统换热器冷却液出水管、自动驾驶系统车载电脑入水管、自动驾驶系统车载电脑出水管等十一个部分组成。 ㉛驱动系统机械部件润滑冷却总成包含机油泵、机油泵滤网、机油滤清器、机油管路、换热器、磁铁、插入轴等七个部分组成。 ㉜机油泵上包含机油入口、机油出口、机油辅助出口。 ㉝机油滤清器上包含机油入口、机油出口。 ㉞机油管路包含轴承盖机油入口、换热器机油出口、电机壳体机油入口、换热器机油入口、机油滤清器机油出口、机油挡板。 ㉟换热器包含机油入口、机油出口、冷却液入口、冷却液出口。 （2）充电系统结构 ①充电系统结构包含充电控制系统、变流系统、整车热量管理系统； ②充电控制系统结构包含充电口、高压线束、充电口连接器、快充接触器总成、开关装置、动力蓄电池管理器、动力蓄电池系统低压控制线束、高温熔断器、变流系统保险丝、分流总成、高压汇流条总成、低压蓄电池电源接线柱、动力蓄电池模组； ③充电口； ④高压线束结构包含慢充充电高压线束、变流系统高压线束； ⑤充电口连接器； ⑥快充接触器总成结构包含快充接触器； ⑦开关装置结构包含正极开关、负极开关； ⑧动力蓄电池管理器； ⑨动力蓄电池系统低压控制线束； ⑩高温熔断器； ⑪变流系统保险丝； ⑫分流总成； ⑬高压汇流条总成结构包含正极开关装置汇流条、正极汇流条、高温正极汇流条、负极汇流条、高温负极汇流条、充电口汇流条、左前方蓄电池模块汇流条、右前方蓄电池模块汇流条、汇流条罩盖； ⑭低压蓄电池电源接线柱； ⑮动力蓄电池模组； ⑯变流系统结构包含变流系统上盖、密封条、防护罩、变流系统集成电路、变流系统底盖； ⑰变流系统集成电路结构包含集成电路板、滤波器、保险丝、电容、变压器、电感器、DC-DC变压器、DC-DC转换器； ⑱变流系统底盖； ⑲整车热量管理系统结构包含冷却液储液罐、冷却液泵P1、冷却液泵P2、流向控制阀、散热器、深冷器、换热器、动力蓄电池电池模块冷却条、充电系统变流系统水冷块、驱动系统逆变器冷却水道、自动驾驶系统车载电脑水冷块、冷器液管路、驱动系统机械部件润滑冷却总成； ⑳冷却液储液罐； ㉑冷却液泵P1； ㉒冷却液泵P2； ㉓流向控制阀结构包含流向控制阀执行器、切换阀； ㉔散热器； ㉕深冷器； ㉖换热器； ㉗动力蓄电池电池模块冷却条； ㉘充电系统变流系统水冷块； ㉙驱动系统逆变器冷却水道； ㉚自动驾驶系统车载电脑水冷块； ㉛冷器液管路结构包含散热器进水管、散热器出水管、动力蓄电池冷却液入水管、动力蓄电池冷却液出水管、动力蓄电池冷却液管路、变流系统冷却液入水管、变流系统冷却液出水管、驱动系统换热器冷却液入水管、驱动系统换热器冷却液出水管、自动驾驶系统车载电脑入水管、自动驾驶系统车载电脑出水管； ㉜驱动系统机械部件润滑冷却总成结构包含机油泵、机油泵滤网、机油滤清器、机油管路、换热器。 （3）拆装项目 ①动力电池分解； ②动力电池组装。 （4）结构展示功能 ①结构展示：可以通过交互操作对零件进行360°旋转及缩放。清晰直观的观看零件结构。 ②结构目录：采用树状目录对总成结构进行系统划分，采用总分的形式学习总成结构组成。 ③结构：360°展示当前零件。 ④组成：展示当前零件的组成部件。 ⑤字幕显示：选中目录后，会显示该零件组成字幕。 ▲⑥结构爆炸：按照零件拆装方式对结构总成进行爆炸展示，学习总成分解流程及结构组成（提供省级以上第三方检测测试报告，报告中需明确写明对该项功能的检验检测）。 ⑦结构标签：结构爆开后，自动显示各零件名称标签。 ⑧标签选中：选中标签后，该标签对应的模型高亮显示（演示选中标签零件高亮显示）。 （5）拆装功能 ▲①拆装步骤：提供详细完整的拆装工艺流程步骤，指导学生进行拆装训练（提供省级以上第三方检测测试报告，报告中需明确写明对该项功能的检验检测）。 - ②拆装顺序引导：根据维修手册工艺要求，对螺栓拆装进行顺序引导。 ③步骤语音播报：每个拆装步骤都会有语音。 ▲④自动操作：教师可以点击自动操作按钮，并设置自动操作的相关设置，自动操作状态下，零部件自动根据当前自动操作设计，执行对应操作（提供省级以上第三方检测测试报告，报告中需明确写明对该项功能的检验检测）。 ⑤操作速度设置：可以设置操作动画的播放速度。 ⑥步骤跳转：在教学模式，可以点击任意步骤目录，系统会随意切换任意步骤。 ⑦工具台：工具台上包含工具1套、专用个工具若干。 ▲⑧工具组合：工具可以在满足组合条件下，通过工具台按钮，对工具进行组合，工具的组合与现实一致，可支持5个或5个以上组合成一个工具（提供省级以上第三方检测测试报告，报告中需明确写明对该项功能的检验检测）。 ⑨工具分解：组合好的工具可以用工具台上的分解按钮，分解工具。 ⑩工具调整：可以对正在使用的工进行扭矩、角度等方面的调整。 ⑪工具提示：显示当前步骤需要使用的工具。 ⑫工具音效：工具在使用时，会有对应的工具使用声音。 ⑬零件台：可将拆卸下的零件放置至零件台。 ⑭零件标签：可在零件台上查看零件名称。 ⑮视角导航：快速定位至指定的视角。 ⑯目标视角：点击目标视角按钮，自动跳转至当前步骤最佳视角。 ⑰零件拆卸：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行拆卸操作。 ⑱拆卸提示：当前可拆卸零件高亮显示，提示当前可拆卸零件。 ⑲零件安装：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行安装操作。 ⑳安装提示：当前可安装零件高亮显示，提示当前可安装零件。 ㉑高压安全防护穿戴：选择正确的高压安全防护装备并穿戴上。 ㉒高压安全防护检查：对高压安全防护设备进行基本检查，确保高压安全防护设备能有效保护穿戴者。 - 基本功能 ①交互操作：可以使用手柄拖拽进行360°旋转操作，可以使用手柄滚轮，进行缩放操作。也可以用于触摸屏，单指滑动进行360°旋转操作，双指进行缩放操作。 ②实训室场景：根据实训室布置虚拟场景。 ③系统要求：系统为网络版，至少支持40个节点以上同时使用。 4.6 实训项目 （1）了解新能源动力电池控制原理； （2）了解新能源动力电池主要零部件功能； （3）熟悉新能源动力电池各种状态下控制关系； （4）熟悉新能源动力电池故障，学会查找故障原因； （5）明确高压系统操作安全注意事项，掌握高压连接器和低压接插件插拔方法； （6）熟悉电池管理系统BMS工作原理； （7）了解单体动力电池电压等级和容量； （8）熟悉动力电池包在各种状态下逻辑控制关系，掌握电流，电压，电池压差，电池温度等参数变化规律。 - ▲投标时需提供所投产品彩页或图册或照片 |
| 5 | 纯电动汽车电动空调系统实训台 | - 5.1 总体概述 实训台以新能源汽车原装空调和暖风系统；真实地呈现了新能源汽车空调和暖风系统核心零部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数，培养学员对新能源汽车空调和暖风系统故障分析和处理能力，适用于职业技术学院新能源纯电动课程教学和维修实训。 5.2 设备组成 实训台包含以下主要配件： - （1）空调PTC加热总成*1个； - （2）移动台架*1台； - （3）电动空调压缩机*1台； - （4）热交换器总成*1个； - （5）喇叭*2个； - （6）空调控制面板*1个； - （7）PTC电动水泵*1套； - （8）空调箱总成*1套； - （9）冷疑器总成*1个。 5.3 功能描述 （1）空调制冷系统：由空调驱动器驱动的电动压缩机将气态的制冷剂从蒸发器中抽出，并将其压入冷凝器。高压气态制冷剂经冷凝器时液化而进行热交换（释放热量），热量被车外的空气带走。高压液态的制冷剂经膨胀阀的节流作用而降压，低压液态制冷剂在蒸发器中气化而进行热交换（吸收热量），蒸发器附近被冷却了的空气通过鼓风机吹入车厢。气态的制冷剂又被压缩机抽走，泵入冷凝器，如此使制冷剂进行封闭的循环流动，不断地将车厢内的热量排到车外，使车厢内的气温降至适宜的温度。 （2）暖风加热系统：供暖系统采用 PTC 水加热器总成加热冷却液，冷却液先由水泵抽空调暖风副水箱总成内的冷却液泵进PTC 水加热器总成，加热后的冷却液流经暖风芯体，再回至空调暖风副水箱总成，如此循环。 （3）各主要部件安装在平台上，电气连接方式与实车相同，断电后可以方便拆卸，让学员在拆装连线过程掌握空调暖风系统零部件拆装要点。 （4）本实训台与纯电动汽车驱动控制系统实训台连接工作，连接电缆线为原车配套，与原车连接方式相同，由纯电动汽车动力电池系统实训台供电工作。 （5）教板完整显示空调和暖风系统工作原理图，并安装用检测端子，借助万用表和示波仪，实时检测各种状态下参数变化。 （6）实训台具有4个测试工位，每个工位安装有4mm的红色和黑色测试端子，学生可在4个工位可同时对电信号进行测量，如电压信号、电阻信息、频率信号等。 （7）实训台设有包括但不限于空调压力低压/高压信号、调速模块控制信号、循环电机反馈信号、蒸发器温度传感器、温度电机反馈信号、模式电机反馈信号等故障，方便教师实现智能教学。 （8）实训台检测面板丝印电动空调系统电路原理图，检测面板采用铝塑板材质；检测端子名称采用彩色字体丝印，并标注与原理图上线路连接关系对应的数字。 （9）测量面板可检测IG1电源、空调压力高低压信号、空调压力中压信号、热管理控制信号、鼓风机继电器信号、调速模块反馈信号、调速模块控制信号、循环电机反馈信号、模式电机反馈信号、温度电机反馈信号、蒸发器温度传感器信号、加热芯体传感器信号等端子信号。 （10）实训台采用高强度欧标铝型材制作，加以黄色胶条装饰，坚固耐用外观美丽，底部安装4个万向脚轮，脚轮带自锁装置，可以固定位置。 （11）实训台可与纯电动汽车驱动控制系统实训台、纯电动汽车车身电器系统实训台进行互联互动，进行联动式教学。 （12）为方便教学，实训台配备智能触屏故障设置和考核系统。 ①系统4.3寸LCD触摸真彩显示器与下位驱动板采用总线通信技术进行连接，采用双线应答模式协议通信，最大通信距离能达千米。显示面板上带有电源、工作状态和通信状态指示灯，直观了解系统当前的运行情况。 ②系统采用了32位AMR9运行处理器，功率低于2W。符合EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007标准;雷击浪涌±4KV，群脉冲±4KV；静电接触4KV，空气放电8KV的标准制造。 ③该系统包含“训练模式”、“手动考核”、“自动考核”和“挑战模式”四大功能模块。 - ④功能模块介绍： - A 训练模式：学生可以直接进行故障训练界面，手动的设置不同的故障点后，进行排故。还有一键复位的功能按钮，可以一键解除全部故障。 - B 手动考核：老师通过密码进入设置界面，设置好考核时间，老师可以自由选定考核的故障点。然后，学生就可以进行答题 ，答题过程还会有倒时间显示，考核完毕后系统会智能评分，同时屏幕会显示出本次考核的答题情况。已设故障点为叹号，答对的为打勾，答错的为打叉。还能点击这些图案进行详细说明。 - C 自动考核：老师通过密码进入设置界面，设置好考核时间，系统会根据内部题库自动设置故障点数量。然后，学生就可以进行答题 ，答题后还会有系统的智能评分，同时屏幕会显示出本次考核的答题情况。已设故障点为叹号，答对的为打勾，答错的为打叉。还能点击这些图案进行详细说明。 - D 挑战模式：学生可以进入设置界面选择不好难度和挑战时间。设置完成后，系统会根据设置的难度，自动随机设置故障点。学生能可以进行挑战练习，答题后还会有系统的智能评分。 - 5.4技术特性 - （1）台架尺寸：≥长1400×宽900×高1700（mm）。 - （2）框体材质：欧标工业铝型材/磨砂氧化。 - （3）主面板材质：铝塑板耐候、耐磨、耐高温、高强度、耐腐蚀。 - （4）系统电路图喷绘方式：UV打印（系统电路图完全遵循原厂维修手册电路图绘制拼接而成）。 - （5）侧面板材质：铝塑复合板（耐候、耐腐蚀、高强度、耐高温）。 - （6）测试孔：高质量尼龙料高压安全型4mm面板香蕉插座孔/PA66高强度尼龙/黄铜镀镍/材料电镀符合RoHS环保。 - （7）承重轮：采用尼龙材料一次合成，高承重，高耐磨，轮面车轮宽大，使其具有超高稳定性，旋转灵活，耐久力更出众，轴承双轴承设计，承重更均匀，耐压抗冲击。 5.5 配套虚拟仿真软件 ▲产品包含：传统汽车空调和新能源汽车空调（提供软件功能截图） （1）空调系统结构： ①空调系统包含制冷系统、制热系统、通风系统、控制系统。 ②制冷系统包含压缩机、冷凝器、冷却风扇、深冷器、膨胀阀总成、蒸发器、制冷系统管路、空调压力传感器1、空调压力传感器2、蒸发器温度监测传感器、压缩机高压线束。 ③制热系统包含PTC加热组件、PTC温度监测传感器1、PTC温度监测传感器2、PTC高压线束。 ▲④PTC加热组件包含PTC加热器、PTC加热组件中盖、PTC加热组件电路板、PTC密封圈、PTC加热组件后盖（提供软件功能截图）。 ⑤通风系统包含空调壳体、空气过滤器、鼓风机、风门控制电机、空调风道等五部分组成。 ⑥空调壳体包含右侧主吹面、左侧主吹面、空调主壳体、空调过滤器盖、空调管路保护壳、空调底部壳体、进风口壳体、鼓风机壳体等八部分组成。 ⑦风门控制电机包含进风口风门控制电机、左侧辅助吹面风门控制电机、右侧辅助吹面风门控制电机、吹面除霜风门控制电机、吹面后排吹脚风门控制电机。 ⑧空调风道包含后排吹脚风道、后吹面风道、左侧主吹面风道、左侧主吹面出风口、左侧吹脚风道、右侧主吹面风道、右侧主吹面出风口、右侧吹脚风道。 ▲⑨控制系统包含控制面板、车载电脑、前整车控制器、右整车控制器、低压蓄电池、低压控制线束（提供软件功能截图）。 ⑩低压控制线束包含压缩机低压控制线束、空调压力传感器2低压线束、空调压力传感器1低压线束、空调制冷剂温度传感器低压线束、蒸发器温度监测传感器低压线束、膨胀阀温度传感器低压线束、PTC温度监测传感器2低压线束、PTC低压控制线束、PTC温度监测传感器1低压线束、鼓风机低压控制线束、吹面除霜风门控制电机低压控制线束、左侧辅助吹面风门控制电机低压控制线束、右侧辅助吹面风门控制电机低压控制线束、吹面后排吹脚风门控制电机低压控制线束、进风口风门控制电机低压控制线束、前整车控制器低线束、前整车控制器空调系统控制线束、车载电脑低压线束、右侧整车控制器低压线束、车载电脑线束、汇总线束、接地线束、显示屏低压线束。 （2）拆装教学内容 ①空调风门控制器拆卸与安装。 ②空调鼓风机拆卸与安装。 （3）结构展示功能 ①结构展示：可以通过交互操作对零件进行360°旋转及缩放。清晰直观的观看零件结构。 ②结构目录：采用树状目录对总成结构进行系统划分，采用总分的形式学习总成结构组成。 ③结构：360°展示当前零件。 ④组成：展示当前零件的组成部件。 ⑤字幕显示：选中目录后，会显示该零件组成字幕。 ⑥结构爆炸：按照零件拆装方式对结构总成进行爆炸展示，学习总成分解流程及结构组成。 ⑦结构标签：结构爆开后，自动显示各零件名称标签。 ⑧标签选中：选中标签后，该标签对应的模型高亮显示（演示选中标签零件高亮显示）。 （4）拆装功能： ①高压安全防护穿戴：选择正确的高压安全防护装备并穿戴上。 ②高压安全防护检查：对高压安全防护设备进行基本检查，确保高压安全防护设备能有效保护穿戴者。 ③拆装步骤：提供详细完整的拆装工艺流程步骤，指导学生进行拆装训练。 ④拆装顺序引导：根据维修手册工艺要求，对螺栓拆装进行顺序引导。 ⑤步骤语音播报：每个拆装步骤都会有语音。 ⑥自动操作：教师可以点击自动操作按钮，并设置自动操作的相关设置，自动操作状态下，零部件自动根据当前自动操作设计，执行对应操作。 ⑦操作速度设置：可以设置操作动画的播放速度。 ⑧步骤跳转：在教学模式，可以点击任意步骤目录，系统会随意切换任意步骤。 ⑨工具台：工具台上包含工具1套、专用个工具若干。 ⑩工具组合：工具可以在满足组合条件下，通过工具台按钮，对工具进行组合，工具的组合与现实一致，可支持5个或5个以上组合成一个工具。 ⑪工具分解：组合好的工具可以用工具台上的分解按钮，分解工具。 ⑫工具调整：可以对正在使用的工进行扭矩、角度等方面的调整。 ⑬工具提示：显示当前步骤需要使用的工具。 ⑭工具音效：工具在使用时，会有对应的工具使用声音。 ⑮零件台：可将拆卸下的零件放置至零件台。 ⑯零件标签：可在零件台上查看零件名称。 ⑰视角导航：快速定位至指定的视角。 ⑱目标视角：点击目标视角按钮，自动跳转至当前步骤最佳视角。 ⑲零件拆卸：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行拆卸操作。 ⑳拆卸提示：当前可拆卸零件高亮显示，提示当前可拆卸零件。 ㉑零件安装：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行安装操作。 ㉒安装提示：当前可安装零件高亮显示，提示当前可安装零件。 ㉓高压安全防护穿戴：选择正确的高压安全防护装备并穿戴上。 ㉔高压安全防护检查：对高压安全防护设备进行基本检查，确保高压安全防护设备能有效保护穿戴者。 （5）基本功能 ①交互操作：可以使用手柄拖拽进行360°旋转操作，可以使用手柄滚轮，进行缩放操作。也可以用于触摸屏，单指滑动进行360°旋转操作，双指进行缩放操作。 ②实训室场景：根据实训室布置虚拟场景。 ③系统要求：系统为网络版，至少支持40个节点以上同时使用。 5.6实训项目 （1）了解纯电动汽车空调制冷工作原理； （2）了解纯电动汽车空调制冷主要零部件功能； （3）了解纯电动汽车空调制冷与传统车区别； （4）了解纯电动汽车暖风模块工作原理； （5）了解纯电动汽车暖风模块主要零部件功能； （6）了解纯电动汽车暖风模块与传统车区别； （7）熟悉冷媒排放，抽空，加注实训； （8）熟悉管路拆装、连接实训； （9）熟悉空调系统的高低压力的检测及故障判断。 - ▲投标时需提供所投产品彩页或图册或照片 |
| 6 | 纯电动汽车车身电器系统实训台 | - 6.1 总体概述 实训台以选用真实的新能源电动汽车电器系统实物和低压控制系统为基础；车身进行部切处理，部面位置合理，能清楚展示内部结构；低压系统部件齐全，真实地呈现了新能源电动汽车车身低压控制系统的连接控制关系、安装位置和运行参数，培养学员新能源电动汽车车身低压控制系统系统故障分析和处理能力，可在车身上检测电器元件与线路电信号，完成纯电动汽车低压电器系统教学，适用于职业技术院校对纯电动动力整车电器理论和维修实训的教学需要。 6.2 设备组成 实训台包含以下主要配件： - （1）玻璃升降器电机*4个； - （2）雾灯*2个； - （3）门锁电机*4个； - （4）后视镜总成*2个； - （5）前照灯总成*2个； - （6）喇叭*2个； - （7）组合开关*1套； - （8）车窗开关*4套； - （9）洗涤电机*1个； - （10）高位刹车灯*1个； - （11）牌照灯*2个； - （12）原车车壳*1台。 6.3 功能描述 （1）由纯电动汽车原车解剖车身及车身电器系统组成，对原车前后舱盖，前后左右门板进行解剖，真实展示车身夹层内部结构，并在解剖面上涂抹防护漆； （2）玻璃升降系统、灯光系统、车门中控系统等电器，12V低压辅助电器系统可正常工作； （3）采用真实可运行的纯电动汽车整车电器系统，并保留原车形状及部件位置，不改变电器系统原车安装位置，能充分展示汽车整车电器系统的组成结构； （4）与其他教学台互通电源，操纵车上的各种电器开关、按钮、真实演示汽车玻璃升降系统、灯光系统、中控门锁系统等汽车电器各系统的工作过程； （5）原车底架部分安有大尺寸脚轮，方便电器台架的移动，能直观的了解及学习原车部件的安装位置，能够对原车部件进行检测维修； （6）纯电动汽车车身电器系统实训台可与纯电动汽车动力电池系统实训台、纯电动汽车电动空调系统实训台、纯电动汽车驱动控制系统实训台进行互联互动，进行联动式教学； （7）产品尺寸：约 4631mm*1789mm *1495mm（长*宽*高）。 6.4 配套虚拟仿真系统 （1）产品功能 ▲①产品功能：产品首页显示已添加的软件产品、软件产品的任务看板、任务动态、成绩分布、任务评价、问题点等功能操作（提供软件功能截图）。 ②已添加的产品可实现产品激活、产品运行、置顶、删除等功能。 ▲③产品激活/运行：可输入激活码进行产品激活，产品激活后可点击运行后系统会自动校验产品文件，若未下载或需要产品更新，系统会自动进行产品更新（提供软件功能截图）。 ▲④任务看板可对该产品下属的班级及班级的实训任务进行选择，选择后显示该任务的任务状态、任务时长、任务类型、创建时间、完成率、参与人数、未开始人数、最高分、平均分、合格率等。（提供软件功能截图）。 ⑤可对查询的任务进行任务发布、任务结束、任务删除等功能操作。 （2）用户管理 ①多点登录：可以使用账户密码在安卓、鸿蒙、ISO、windows系统上进行登录。 ②重置密码：为减轻老师管理的工作量，学生在忘记密码的情况下，可以通过预设手机号码，申请验证码来重置和更新密码。 ③用户角色：平台具有教师角色、学生角色。 ④权限管理：根据不同角色，授予不同使用权限和功能。 ⑤教师用户：有创建班级、发布实训任务、查询实训成绩等功能。 ⑥学生用户：有加入班级、提交实训成绩、查询实训成绩等功能。 ⑦班级管理：教师在软件中可创建或编辑班级信息。进行日常的班级维护。 ⑧邀请码：老师可以通过平台组建虚拟班级，让学生可以加入一个或多个虚拟班级来进行不同的实训内容，也可以通过虚拟班级进行对抗训练等等教学模式来提升学生实训学习的兴趣。 （3）实训管理 ①任务管理：教师可根据课程要求，在软件中完成实训任务的创建和编辑，然后进行任务发布，系统可显示任务的状态数据。 ②任务看板：展示一个任务的参与学生情况、班级成绩分布。 ③任务创建：可以创建实训任务。 ④任务编辑：可以对创建好的任务进行重新编辑，编辑后可以再次提及。 ⑤任务发布：可以将创建好的任务进行发布给学生。 ⑥任务结束：可以将以发布的任务进行结束。 ⑦任务成绩：结束后的任务可以查看实训任务成绩。 ⑧任务查询：学生登入平台后，在通过任务查询功能，查看到教师发布的实训任务。 ⑨开始任务：学生登入平台后，获取教师发布的实训任务，并开始实训任务。 ⑩成绩提交：学生完成教师发布的实训任务后，将成绩提交至平台。 （4）成绩管理 ①成绩管理：教师可查询各个班级的成绩汇总数据，可了解任务总数量、任务平均成绩、任务完成率、任务平均用时等综合实训数据数据。 ②班级成绩汇总：统计一个班级的成绩详细情况，包括平均分、最高分、时长等信息。 ③任务成绩汇总：统计一个任务的成绩详细情况，包括平均分、最高分、时长等信息。 ④成绩详情：可查询单个学生实训任务的详细信息，包操作步骤信息、实训记录信息等。 ⑤任务成绩分析：可查询单个任务的成绩分析情况，包括错误点、正确率、合格率等分析。 （5）概述 ①产品删除：为保障数据安全性，删除产品后，产品数据自动隐藏，下次再次添加该产品，历史数据自动显示，老师可通过管理后台真实的删除数据。 ②软件使用信息：可查看软件使用次数、时长等信息。 6.5 实训项目 （1）了解新能源电动汽车灯光系统工作原理； （2）了解新能源电动汽车雨刮系统工作原理； （3）了解新能源电动汽车中央门锁控制系统工作原理； （4）了解新能源电动汽车电动车窗控制系统工作原理； （5）了解新能源电动汽车电动后视镜控制系统工作原理； （6）熟悉新能源电动汽车低压电器常见故障代码的含义。 - ▲投标时需提供所投产品彩页或图册或照片 |
| 7 | 项目实施及服务 | 7.1 采购要求 所有设备需跟采购方现有设备型号匹配、兼容。 |
|  |  | - 7.2 安装调试要求 （1）须提供详细的方案，具体说明工作计划、工期及步骤； （2）到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的建议证书等，并在采购人制定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同勒出的全部配件、相关资料以及装箱单等； （3）验收要求：安装结束并经采购人同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购人出具的可正常运行的验收报告。 |
|  |  | 7.3维保要求 投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。 |
|  |  | 7.4培训要求 需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。 |

二、商务条款

1．交货期、交货方式、交货地点：

（1）交货期：合同签订之日起15个工作日内交货并安装调试完成。

（2）交货方式：采购人指定。

（3）交货地点：采购人指定。

3．支付方式：

合同签订生效后，所有产品安装调试结束，经甲方验收合格后付全款。产品正常使用12个月无质量问题，甲方无息退还履约保证金。

4．售后服务及保障要求：

售后技术服务要求：提供7*24小时线上或线下的售后服务。中标单位应具有本地化服务能力，配备相应的售后服务人员，确保服务期限内电话、电子邮件、网络服务的响应时间为 1 小时， 6 个小时内解决问题。在不能远程解决技术问题的情况下 8 小时内到现场， 24 小时内解决问题。

5．投标货币：产品应采用人民币报价。