# 第三章 项目需求

## 一、项目基本情况

1．项目编号：NDZTB2024-G-004

2．项目名称：公寓开水BOT项目

3．采购方式：公开招标

4．预算金额：/

5．采购需求：

（1）项目主要内容：沙洲职业工学院公寓开水BOT项目设备的投入、运营管理、维护维保等。

（2）服务地点：招标人指定地点。

## 二、清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储热/即热全自动开水设备 | 套 | 14 |

## 三、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储热/即热全自动开水设备 | 一、主要参数与要求（单台） - 开水储量：≥1100kg,折合瓶数：大瓶（3kg）为366瓶，小瓶（2kg）为550瓶； - 额定电功率：12kw/h； - 接入电源：AC380V(三相五线)； - 接入自来水管径：DN20； - 外形尺寸≤长1680mm×宽600mm×高1880mm； - 当冬天自来水温度接近5度时，2T自来水加热至100度需要时间＜9小时； - 当春秋两季自来水温度约20度时, 2T自来水加热至100度需要时间＜7.5小时； - 单台自带开水龙头管径4个（DN15）； - 当利用晚间低谷电储热的开水全部用完，设备自动转为2个龙头即烧即用模式，不必等候，实现实时缺多少烧多少补充供应； - 每台设备设有2组独立安全控制加热模块，平时使用只任选1组运行，剩余1组自动切换保障备用，每个加热模块都能选择单独控制开与关。 二、性能 - 实现智能管理错峰用电，高效安全利用电力资源，可模块化接入智能节能管理系统，减轻学校用电负荷； - 单台设备开水储量大，出水速度快（打满一瓶水3L，不超过20秒），满足学校集中供应大量开水的需求； - 控温精确，开水温度可加热至100℃（控制回应温度正负0.1℃），杜绝混合水现象（俗称阴阳水）； - 全自动运行，无人值守，可24小时运行； - 当晚间低谷电储热的开水全部用完，设备也可转为连续供应开水模式，不必等候（1个开水龙头），实现实时缺多少烧多少补充供应； - 用户可自行预约设定开水器启、停时间（每天可预约多时段开关机），更加节能降耗； - 设备需配置防水垢技术，运行无需水处理，水质较硬也可有效控制水垢产生，保障开水供应，减少设备维护量，延长设备使用寿命； - 设备将储水箱与开水龙头一体化设计，内部布局紧凑合理，占地面积小；施工周期短； - 开水器内胆及所有接触水的材质均须使用304食品级不锈钢材质，确保开水水质好，无异味； - 开水器水箱内胆本体不锈钢板不低于2mm，保温层厚度不低于10cm。冬季保温参数：24小时水温下降2℃； - 每个龙头留有加装刷卡设备的空间，根据需求可在每个开水龙头上加装刷卡机即可实现计费出水； - 设备设有多重保护，当温度超过设定温度时，自动切断回路，正常后自动恢复； - 设备自动水位控制和保护，选用高精度水位传感器对水位进行实时监控； - 设备无压运行，安全、可靠，节能环保。 - 其他要求 - 中标人承诺做好原设备的拆卸并移至招标人指定地点。 |

## 三、商务条款

1．结付程序

1.1中标人按合同内容合格地履行义务后，凭合格发票、验收单到招标人处办理款项结算手续。

2．支付方式

★2.1开水收费由中标人提供卡机系统收取如：手机支付、刷卡支付（如在运营期间水电成本发生涨跌，开水收费由双方协商后按同比例涨跌收取）。

3.服务期限

★3.1合同签订后30天内交付并完成安装调试。

★3.2运营期限：自合同签订之日起8年（8年后设备归招标人所有）。

4.报价货币

★4.1采用人民币报价。

5.报价说明

5.1本项目费用为综合报价，包括但不限于所需的人工、设备、运输、仓储、安装调试、验收、水电、售后服务、管理、利润、税金、应考虑的其他因素、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

## 四、综合说明及其它要求

1.货物运送及验收

1.1货物发送之前，中标人应预先告知招标人并获得确认，以便招标人提前准备接收货物。

1.2中标人发货前应做好货物运输防护措施，防止货物受损、受潮，保证货物安全运输到达招标人指定地点。中标人需提供与货物数量、规格相符的清单及相关资料。

1.3验收要求：中标人应配合招标人进行货物验收，如发现货物短缺、质次、损坏、规格不符等问题，中标人应无条件为招标人调换或补齐，中标人承担因此而产生的一切后果。

1.4验收标准：在设备安装和调试完成且正常运行后，中标人向招标人提出验收申请并向招标人提供详细的验收标准、验收手册，招标人按国家标准及厂方标准进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担。

2．售后技术服务

2.1 售后技术服务：中标人需提供技术支持和维修服务，并以优良的态度1小时内响应，2小时内到达现场并解决问题。如中标人在规定时间内不能解决问题或未给予回复，招标人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。

3．人员要求

3.1 投标人应为本项目配备项目管理人员、安装调试人员等。管理人员具备良好的沟通和领导能力，安装调试人员具备专业的软、硬件安装调试技术，与招标人建立对接机制，项目负责人、联络员保证24小时通讯畅通。

3.2 中标人在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求。在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标人自行承担，招标人不承担责任。

4．知识产权

4.1中标人应承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等因此而产生的任何损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

4.2投标单位必须承诺响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些 条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5.其他要求

1、中标人需为校内指定地方安装储热/即热全自动开水设备，并派专业人员进行安装，自行承担材料、安装等费用。安装时必须加强安装队伍管理，进行安全教育，遵守招标人及作业现场的一切规章制度，注意安全，在安装中出现的安全事故，造成的一切损失、伤亡事故和责任均由中标人负责承担。

2、中标人负责储热/即热全自动开水设备的日常安全维护管理，从安全角度采用相关技术保障设备的安全，保持设备外观整洁，定期做好设备的安全检查管理工作。如因设施设备存在安全隐患，造成他人人身伤害及财产损失等安全责任事故，由此产生的费用和一切法律责任均由中标人负责承担，与校方无关。

3、本项目所有点位前端进线主电缆均需从甲方指定配电房中接出，加装漏电保护装置和计量表（水表、电表），其他事宜以招标人要求、现场实际情况为准。（电缆需提供国标检测报告）