# 第四章  项目需求

一、技术条款

（一）项目概况

随着信息化技术的发展，沙洲职业工学院的信息化的业务模型发生了很大的变化，云计算、自带办公设备（BYOD）以及虚拟化技术的大量应用，在提高了工作效率的同时，也让学院传统的网络边界变得模糊，数据中心已经从物理架构演进到大规模虚拟和云的架构。服务器和存储被虚拟化成为很多数据中心的标准，新兴的网络功能虚拟化（NFV）和软件定义网络（SDN）技术通过虚拟化的网络和安全功能完成物理到虚拟的演进。虚拟数据中心在效率、业务敏捷性，以及快速的产品上市时间上有明显的优势。然而，应用、服务和边界都是动态的，而不是固定和预定义的，因此实现高效的安全十分具有挑战性。如何更好的实施控制和威胁防御，是网络安全面临的一个重大课题。动态的零日威胁大量出现，即安全补丁与漏洞曝光的同一日内，针对该漏洞相关的恶意程序就会出现。而这种威胁往往具有很大的突发性与破坏性，对学院的网络安全和重要数据造成了越来越大的威胁。

为了应对日趋复杂的网络安全挑战，满足新的业务需要，积极响应国家层面的网络安全要求，学院拟将数据中心网络安全及配套设施设备维护服务工作外包给专业的服务商，由学院提出要求，服务商提供专业的网络安全工程师、配套最新的专业的网络安全设施设备，使得学院的网络安全保障迈上一个新的台阶。

（二）服务总体思路

1．网络安全服务能够提供全方位的安全监测及评估服务。

提供全天候的监测服务，第一时间告知学院网络所存在的安全风险，并及时排除网站安全隐患，每季度提供学院的网络安全报表，包含但不限于网络的总体态势评分、网站服务质量测评、详尽的安全漏洞列表。并能够给学院提供有关网络安全的合理化建议等内容。

2．网络安全服务能够覆盖攻击的整个过程。

在攻击发生之前，能够全面的了解整个网络的状况，通过实施细粒度的安全控制策略以及对系统/主机/流量等的加固措施，提高系统对攻击的防御能力，进而最大限度减少攻击的可能性。在攻击发生之中，需要采用智能分析和关联等技术，准确的检测出攻击所在，并且充分利用相关的设备和防御手段，对攻击进行阻挡和全面的防御。在攻击发生之后，可以通过入侵事件关联分析、异常流量分析以及恶意软件防护的攻击跟踪追溯技术，准确的定位出攻击的范围以及影响，并且做出有效的响应和修复，最大限度减少攻击的危害。

3．网络安全服务能够涵盖网络/终端/移动设备/虚拟化平台/云平台等平台。

随着学院业务模型的变化，需要在各个层面保障业务的安全性，包括网络/终端/移动设备/虚拟化平台/云平台，应对师生多种环境下的安全需求。

4．网络安全服务能够提供持续的安全模型，非单个时间点的安全。

整个安全模型是一个动态的，连续的过程，需要一个快速敏捷的安全服务，随着学院网络环境的不断变化，实时的获取最新的情景信息，并且实时的进行攻击检测，安全策略的动态修改，保证学院网络的一个动态的安全性。

5．数据中心配套设施设备有完善的维保维修预案，保证稳定运行。

数据中心的不间断电源、精密空调等网络关键节点设备的正常运行，是整个网络系统正常运行的基础。为保障这些关键设备的正常运转，需要专业的设备工程师定期对设备进行诊断和保养，定期更换易耗品。日常维护需要有充足的专项备件保障。对于突发故障，能够随时响应，并在规定的时间内解决故障。

（三）项目具体要求

1．虚拟化安全服务

随着当前技术的发展，学院使用的应用和业务变的更加多样化。为了应对这样快速的业务变化，虚拟化便成为最佳的方案选择。业界提出了网络功能虚拟化（NFV）的概念，即将L3-L7层的网络功能迁移到虚拟化环境。当然在从物理设备向虚拟化应用进行转变过程中，还要考虑性能的优化，与虚拟机监视器（Hypervisor）的兼容，以及动态地进行配置和调整等问题。数据中心和网络运营商为了让网络可以更好的支撑业务，需要网络功能可以随虚机或者应用业务进行调整，因此网络功能虚拟化在各个领域都开始进行测试运行或商业试运行，比如，虚拟化数据中心（VDC）、软件定义数据中心（SDDC）、虚拟化客户终端设备（VCPE）以及虚拟化包交换核心网（VEPC）等。为了升级到网络功能虚拟化（NFV），需要彻底改变网络功能的部署和释放的方式，并且不论从构架到虚拟化适应性上，还是商务方式上都需要考虑和面对更多的挑战。学院对当前数据中心的虚拟化安全服务提出需求，投标人必须具有满足服务需求的相应的软硬件设备设施，并安排驻场人员做好这些设备设施的日常升级维护及维修，保证学院数据中心的正常运行。具体要求如下：

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化平台 | 支持在VMware标准环境，不依赖NSX组件，或依赖第三方SDN产品方案配合，提供云内虚机间网络微分域解决方案。支持VMware5.5/6.0/6.5/6.7及未来Vmware最新版本。如有影响需免费帮客户升级到稳定的、最新的版本（如果所提供产品需要运行在NSX环境中，需在投标报价总价中包含VmwareNSX组件相关报价，并在中标后提供与本次采购虚拟化平台底层防火墙物理CPU数量一致的服务授权，且可通过Vmware官方400电话可验证为正版授权,后续扩展也需提供正版授权）。支持和VMware VCenter对接；同时兼容OpenStack、EasyStack等环境的安全防护； 支持多种云平台部署，支持华为云平台（FusionSphere OpenStack、FusionCompute）环境；支持原生Openstack环境下，不依赖第三方SDN产品方案配合，提供云内虚机间网络微分域解决方案； 支持IPv6网络环境。 |
| 2 | 产品形态 | （1）采用虚拟机形态提供本地化、分布式网络安全服务，使得业务虚拟机流量不用外出宿主机，即可高效的实现网络安全管控； （2）产品提供的安全服务能力，无需要求在业务虚机中额外安装第三方插件或Agent软件； （3）为保障云基础平台的可靠性，无需在云基础平台中安装任何第三方插件和Agent软件。 |
| 3 | 性能规格 | （1）提供至少20个物理CPU的三年原厂续保服务授权许可，本次增加1年IPS入侵防御模块、1年AV防病毒模块； （2）吞吐量≥50G，并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥30万，虚拟机不限作为保护对象； （3）支持业务平台性能弹性扩展，根据将来业务发展需求，可扩展至吞吐量≥1Tbps，可扩展至最大并发连接数≥3亿，每秒新建连接数≥500万； （4）按物理机物理CPU进行授权扩展，宿主机CPU核数和内存数量不受限制； （5）可根据不同流量场景，在同一安全管理平台扩展不同类型安全服务模块，提供两种以上选择。 |
| 4 | 系统可靠性 | （1）为避免管理节点单点故障概率，要求管理节点必须具备HA能力； （2）为确保业务连续性，要求处理业务流量的安全服务节点，具备自动Bypass能力，以应对产品自身故障，或云平台网络通讯异常，误操作等状况。 |
| 5 | 功能 | （1）产品需能为同一宿主机，相同VLAN内的虚拟机之间，提供网络微分域的安全管控服务； （2）具备L2-L7层安全防护服务能力，包括基础5元组控制能力，应用识别控制能力，以及网络攻击防御、IPS和AV功能； （3）为确保安全服务的有效性，需实时掌握云环境中的资产信息和变更状况，支持对云虚机名称，IP，MAC，网络，宿主机等信息的同步和更新； （4）为适应云计算环境下的灵活性和随机性，安全服务的对象需能支持基于虚机名称（含通配符）定义安全防护控制； （5）支持会话同步能力，安全防护可随虚机迁移而自动跟随，最大限度的确保安全防护的持续性和业务连续性； （6）虚拟资产分布可视化，可基于虚拟网络-虚拟机分组方式管理，并呈现各分组之间和分组内部的流量交换关系； （7）可通过流量交互关系图跟踪各个虚拟资产的流量、应用、威胁统计状况； （8）可基于IP地址，流量，防护状态，虚机和网络名称，应用类型，威胁名称/类型/安全级别等条件不同组合关系控制视图呈现效果； （9）DoS/DDoS识别防护能力,包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、WinNuke，TCP Split Handshake，动作支持记录、阻断两种模式； （10）支持端口扫描防护。 |
| 6 | IPS入侵防护 | （1）分布式处理，基于状态、精准的高性能攻击检测和防御能力； （2）支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、FINGER+C95、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VoIP、NETBIOS、TFTP、SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御； （3）具备7000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、流行程度、严重程度、特征ID等方式的查询； （4）特征库需提供国内地址的升级服务，并支持手工线下升级； （5）支持缓冲区溢出、SQL注入、XSS防护，支持HTTP头域中的URL、Cookie、Referer、POST检查点配置防护策略。 |
| 7 | 病毒防护 | （1）基于分布式、高速流检测，高性能、低延时的虚拟网络病毒过滤防护，可过滤诸如：蠕虫、木马、恶意软件、恶意网站等； （2）支持针对POP3\HTTP\SMTP\IMAP4以及FTP协议病毒扫描； （3）支持针对bzip、gzip、rar、tar、zip、html、jpeg、mail、riff、PE（可移植的执行体)文件类型的病毒扫描； （4）支持多层嵌套式压缩文件的病毒扫描； （5）支持恶意网站过滤功能； （6）具备320万条主流病毒特征库，支持手工导入或网络实时、定时更新。 |
| 8 | 管理 | （1）支持策略助手功能，安全策略的配置可依据历史通讯数据，基于IP/端口/应用维度筛选和聚合条件匹配，半自动化的辅助管理员完成安全策略的精细化配置； （2）为便于网络故障分析定位，需具备流量抓包能力，并可导出pcap格式的抓包文件； （3）为了能与云管平台协同、自动化工作，需提供RestAPI接口能力，实现产品主要功能特性的对接调用； （4）为改善安全策略的管理有效率，提升安全服务运行效率，需支持对安全策略冗余检测，以及重叠性检查能力。 |
| 9 | 售后服务及其他 | （1）产品最终用户必须注册成为：沙洲职业工学院； （2）原厂商提供1年免费软硬件质保服务，对应系统版本、应用特征库提供1年免费的升级服务； 投标人承诺中标后提供原厂商授权函（原件），供货时提供1年原厂商免费质保承诺函（原件）； （3）投标人在签订合同前，必须提供所投产品到采购人实际网络环境中进行测试，逐条检验招标文件中虚拟化云安全防火墙产品技术参数要求，弄虚作假者将取消成交资格，测试不通过和检验参数不符合项目需求的，所供产品无条件退货，由此产生的相关费用和损失由中标人承担并追究其相关法律责任。 |

2．漏洞扫描服务

针对采购人指定网站和信息系统（至少20个站点）进行全方位多维度自动化的漏洞扫描，通过漏洞扫描工具结合人工确认的方式从内网和外网两个角度来查找网络结构、网络设备、服务器主机、数据和用户账号/口令等安全对象目标存在的安全风险、漏洞和威胁。给出全面的安全评估报告，对可能存在的误报进行验证，详细说明存在的安全风险，对确认存在的安全风险提供对应的修复建议，并协助采购人进行风险修复。一周内提供安全评估报告，紧急情况需3天内提供报告。报告包含原因分析、解决方案以及校方要求的其他内容。正常扫描每个季度扫描一次，重要网站和信息系统安全漏洞扫描每月一次，特殊时期临时安排漏洞扫描。提供漏洞验证、筛选、跟踪，并提供复测。

漏洞扫描支持主机漏洞扫描、Web漏洞扫描、弱密码扫描；涉及系统层、网络层和应用层的安全问题，可提供查询每个扫描任务中主机漏洞数量及分类结果等详细信息。主机漏洞扫描服务支持检测操作系统漏洞、网络设备漏洞、Web 服务器漏洞、数据库服务器漏洞、邮件服务器漏洞、DNS 漏洞等；Web 漏洞扫描服务支持检测 SQL 注入、跨站脚本、木马上传、代码执行、远程本地包含、信息泄露等各类型的 Web 漏洞；弱密码漏洞扫描服务是漏洞扫描系统利用高频字典文件加快破解速度，支持扫描3389远程桌面、FTP、SSH、TELNET、MSSQL、MYSQL、ORACLE、SMB、VNC 的弱密码，且提供弱密码字典的自定义扫描。扫描项目包括但不仅限于如下内容：信息探测类、网络设备与防火墙、RPC服务、Web服务、CGI问题、文件服务、域名服务、Mail服务、Windows远程访问、数据库问题、后门程序、其他服务、网络拒绝服务（DoS）、其他问题。

提供复测服务，核查整改情况，针对漏洞整改情况进行跟踪，复测校方整改情况，形成复测报告，确保漏洞被封堵。一周内提供复测报告，紧急情况需3天内提供复测报告。

项目实施中，我司派遣至少一名经验丰富的安全工程师专门对接漏洞扫描工作部分。输出文档：《漏洞扫描报告》、《漏洞复测报告》。

2.1服务标准

（1）漏洞复验人员标准

由于漏洞扫描和漏洞验证是一项综合素质要求较高的安全服务，因此对参与漏洞扫描和漏洞复验的人员也有着很高的要求。

测试人员具备安全测试工程师职业道德素养，签有保密协议，在涉及测试目标组织的机密信息时，仅做测试，不泄露、不破坏。

测试人员具备安全检测能力，能够对扫描得出的漏洞进行验证，并给出有效的修复建议。

（2）扫描时段标准

根据客户系统网络的使用情况和客户要求，若有对网络流量影响严重的扫描内容，为减轻渗透测试对网络和主机的影响，在会选择在夜间或安排在业务量不大的时段进行扫描。

（3）工具及技术标准

扫描工具：使用自主研发的漏洞扫描系统对客户网络系统进行扫描，是一种主动的防范措施，可以有效避免黑客攻击行为，防患于未然。通过对网络的扫描，可以了解网络的安全配置和运行的应用服务，及时发现安全漏洞，客观评估网络风险等级。

漏洞扫描系统支持主机漏洞扫描、Web漏洞扫描、弱密码扫描。采用报表的形式对扫描结果进行分析，并且提供相应的漏洞解决方案，方便管理员对主机和应用的安全进行检查和分析，及时修复漏洞。

实施过程中需要遵守的原则包括但不限于：

标准性原则：漏洞扫描方案的设计和实施应依据行业、国家、国际的相关标准进行。

规范性原则：整个扫描工作过程和所有文档，应具有很好的规范性，以便于项目的跟踪和控制。

可控性原则：在保证扫描质量的前提下，按计划进度执行，需要保证对漏洞扫描工作的可控性。漏洞扫描的工具、方法和过程要在双方认可的范围之内合法进行。

整体性及有限性原则：漏洞扫描的内容应包括用户等各个层面，漏洞扫描的对象应包括和仅限于用户所指定的具体设备及系统，未经用户授权不得减小或扩大漏洞扫描的范围和对象。

最小影响原则：漏洞扫描工作应避免影响系统和网络的正常运行，尽量不对正常运行的系统和网络构成破坏和造成停产。

保密原则：漏洞扫描的过程和结果应严格保密，不能泄露扫描项目所涉及的任何打印和电子形式的有效数据和文件以及其它的网络数据。

（4）策略集选择标准

① 攻击策略集选择：为防止漏洞扫描造成网络和主机的业务中断，在漏洞扫描中不使用含有拒绝服务的扫描策略，漏洞验证中如出现缓冲区溢出类的漏洞验证，会事先与学校方面联系，在测试环境或者在备份环境中验证。

② 保守策略选择：对于不能接受任何可能风险的主机系统，可选择如下保守策略：

1）复制一份目标环境，包括硬件平台，操作系统，数据库管理系统，应用软件等。

2）对目标的副本进行漏洞扫描。

（5）沟通保障标准

① 在漏洞扫描实施过程中，确定不同阶段的实施人员以及客户方的配合人员，建立直接沟通的渠道，并对扫描过程中出现难题的过程保持合理沟通。

② 成果输出：

《漏洞扫描报告》、《漏洞复测报告》；

漏洞情况统计；

漏洞详细说明；

修复建议。

3．网站防篡改服务

（1）网页防篡改软件，自带支持windows/linux系统安装，同时附带集中管理中心，管理中心自带5条策略配置授权，支持5个站点目录的安全防护策略配置。

4．网络行为审计服务

（1）对校内网络用户上网数据进行网络行为审计及分析，对校内AQ2000设备的提供特征库升级服务，保证网络行为分析的精准性；

（2）提供AQ2000配套的日志分析系统软件，能够存储180天的日志信息，可以对用户的网贷、挖矿等行为进行监控和查证。

5．网络行为审计服务

密切关注零日漏洞、业界新发现的高危安全漏洞、突发安全事件的影响，根据学校实际情况进行预警，提出遏制和缓解措施。

7*24小时提供安全应急响应服务，建立完善的应急响应流程。用最快的速度响应非法攻击，启动应急响应预案，处理相关安全事件，将事件影响降低到最低。应急响应服务应至少包括现场取证备查、分析查明被攻击原因以及提供可行的修复建议从而以保证重要系统能及时恢复上线。

3分钟内响应，一小时内到达现场开展工作，两小时内提出解决方案。

协助学校按要求完成应急响应处置，并将应急响应的全过程结果以文档形式输出交付客户。协助处理安全事件，如挂马、被黑、后门等，协助处理漏洞通报处理并反馈结果。发生突发网络安全事件后，派专业人员驻场，同时提供7*24小时远程应急响应服务，包括突发事件相关信息收集、事件分析、报告提交、问题解决建议等，协助校方第一时间解决安全故障，修复系统，使网站和信息系统恢复正常运行。对安全故障发生的系统作安全检查和后门清理，保证系统安全。提供安全解决方案，协助修复系统上的安全漏洞，加强安全保护措施，防止类似事件再次发生。

为了规范网络信息安全应急响应工作内容和工作流程，提高应急响应能力，完善应急响应机制，确保信息系统的安全和业务的连续性，根据信息安全条例所列文件规定，结合客户的实际情况，为其制定应急响应预案。

项目实施中，我司派遣至少两名经验丰富的安全工程师专门对接应急响应工作部分。根据紧急安全事件影响程度，分别提供远程/现场技术支持。输出文档：《应急响应预案》、《应急响应报告》。

（1）攻击的识别

在攻击事件中，在整个事件处理过程当中，必需从众多的信息中，识别哪些是真正的攻击事件，哪些是正常的网络访问。事件识别，不仅要依赖安全软件及系统所产生的各种日志中的异常记录项来做出判断，而且也与事件识别者的技术水平相关。

（2）攻击类别判定

当确认已经发现攻击事件后，就应当立即对已经出现了的攻击事件做出严重程度的判断，以明确攻击事件达到的危害程度，以便决定下一步采取应对措施。

对攻击事件进行分类：

① 试探性事件；

② 一般性事件；

③ 控制系统事件；

④ 拒绝服务事件；

⑤ 得到机密数据事件。

（3）攻击事件证据收集

为了能为析攻击产生的原因及攻击所产生的破坏，也为了能找到攻击者，并提供将他绳之以法的证据，就应该在恢复已被攻击的系统正常之前，将这些能提供证据的数据全部收集起来，妥善保存。

（4）网络、系统及应用程序数据恢复

在收集完所有的证据后，就可以将被攻击影响到的对象全部恢复正常运行，以便可以正常使用。恢复系统后，你应当确保漏洞已经被修补完成，系统已经更新了最新的漏洞补丁包，并且已经重新对修补过的系统做了新的备份，这样，才能让这些受到攻击恢复正常后的系统重新连入到网络当中。

（5）事件处理过程的建档

将所有事件都已调查清楚，系统也恢复正常运行后，应当将所有与这次事件相关的所有过程都做一个详细的记录存档。事件处理的顺序相对应，以便让其它人员更好地理解和学习。

（6）成果输出

测试人员汇总整理应急响应过程中涉及的安全问题，通过总结与分析找出应急过程中识别的攻击并记录，对应急的经验进行总结，提供安全策略调整建议，防范以后再次出现类似事件。最后将应急响应的过程结果以文档形式输出交付客户项目相关负责人。

① 《应急响应预案》、《应急响应报告》；

② 应急响应预案及详细流程；

③ 应急响应详细过程及处理结果。

6．网络行为审计服务

（1）数据中心配套设施维保设备清单：

表1：数据中心配套设施维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8楼机房艾默生UPS | NXR-60KVA | 1 | 套 |
| 2 | 8楼机房阿尔西精密空调 | DATACOOL.U.DXA30E1C3+CME10 | 2 | 套 |
| 3 | 4号宿舍艾默生UPS | GXE 10K00TL1101C00 | 1 | 套 |

表2：数据中心配套设施维护设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心环境监控系统 |  | 1 | 套 |
| 2 | 新风系统 | 天方 | 1 | 套 |
| 3 | 避雷系统 | 雷迅 | 1 | 套 |
| 4 | 无管网气体灭火 |  | 1 | 套 |

表3：数据中心配套设施运维设备详细清单

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 服务类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房专用空调（含室外机）制冷量大于27KW | DATACOOL/30E1C3 | 套 | 2 | 维保 |
| 2 | 接口卡 | 空调通讯卡 | 台 | 2 | 维保 |
| 3 | 冷媒铜管 | 空调铜管安装 | m | 60 | 维保 |
| 4 | 冷媒剂 | 冷媒剂 | 台 | 2 | 维保 |
| 5 | 精密空调空调上下水 | 精密空调空调上下水 | 套 | 2 | 维保 |
| 6 | 精密空调室内机基础 | 精密空调室内机基础 | 件 | 2 | 维保 |
| 7 | 精密空调室内机基础 | 精密空调室内机基础 | 件 | 2 | 维保 |
| 8 | 加湿水电磁阀 | DN25mm | 个 | 2 | 维保 |
| 9 | 加湿水闸阀 | DN20mm | 个 | 5 | 维保 |
| 10 | 服务器机柜 | 800*1100*2000mm | 台 | 14 | 维保 |
| 11 | 冷通道移门 | H2000*D1200mm | 套 | 2 | 维护 |
| 12 | 冷通道门型材框架 | 冷通道门型材框架 | 扇 | 2 | 维护 |
| 13 | 铯钾玻璃冷通道顶棚板 | L1600*D600mm | 套 | 7 | 维护 |
| 14 | 铯钾玻璃冷通道顶棚板框架 | L1600*D600mm | 套 | 7 | 维护 |
| 15 | 机柜与顶棚连接套件 | 机柜与顶棚连接套件 | 套 | 14 | 维护 |
| 16 | 铯钾玻璃冷通道侧板 | 铯钾玻璃冷通道侧板 | 套 | 14 | 维护 |
| 17 | 通道侧型材支架 | 60*60mm | 套 | 14 | 维护 |
| 18 | 辅材 | 辅材 | 项 | 1 | 维护 |
| 19 | 二级避雷器 40KA | ASP AM2-40/3+NPE | 台 | 3 | 维护 |
| 20 | 三级避雷器 20KA | ASP AM3-20/3+NPE | 台 | 1 | 维护 |
| 21 | 接地引线 | ZCBVR50mm2 | 米 | 132 | 维护 |
| 22 | 等电位接地装置箱 | 400*250*100mm，含接地测试 | 项 | 1 | 维护 |
| 23 | 机房内接地铜带敷设 | 30*3mm；包含支架制作 | 米 | 65 | 维护 |
| 24 | 室内支持绝缘子 | 室内支持绝缘子 | 项 | 322 | 维护 |
| 25 | 跨接接地线敷设 | ZCBVR6mm2 | 米 | 300 | 维护 |
| 26 | 接地引线，静电地板接地网线敷设 | ZC BVR4mm2 | 米 | 440 | 维护 |
| 27 | 铜接地端子 | 铜接地端子 | 项 | 300 | 维护 |
| 28 | 智能设备监控器（精密空调用） | GNC-HAM | 台 | 2 | 维护 |
| 29 | UPS电源主机 | UPS电源主机60KVA NXR-60KVA | 台 | 1 | 维保 |
| 30 | 蓄电池 | 蓄电池（12V） | 节 | 128 | 维护 |
| 31 | 电池柜 | A32 | 套 | 4 | 维保 |
| 32 | 电池连接线 | 电池连接线 | 套 | 2 | 维保 |
| 33 | 电池开关箱 | 电池开关箱 | 台 | 2 | 维保 |
| 34 | UPS主机承重架 | UPS主机承重架 | 个 | 1 | 维保 |
| 35 | 电池柜承重钢架 | 电池柜承重钢架 | 个 | 4 | 维保 |
| 36 | UPS电源主机 | GXE 10K00TL1101C00 | 台 | 1 | 维保 |
| 37 | 蓄电池 | 蓄电池（12V） | 节 | 64 | 维护 |
| 38 | 电池柜 | A32 | 套 | 2 | 维保 |
| 39 | 电池连接线 | 电池连接线 | 套 | 1 | 维保 |
| 40 | 电池开关箱 | 电池开关箱 | 台 | 1 | 维保 |
| 41 | UPS主机承重架 | UPS主机承重架 | 个 | 1 | 维保 |
| 42 | 电池柜承重钢架 | 电池柜承重钢架 | 个 | 2 | 维保 |
| 43 | 新风机 | （650*520*405mm,进风口尺寸：300*250mm,送风口尺寸：232*208mm)X-08D（800m3/h） | 套 | 1 | 维护 |
| 44 | 新风风管 | 500*300mm | ㎡ | 83 | 维护 |
| 45 | 新风控制箱 | 新风控制箱 | 台 | 1 | 维护 |
| 46 | 支架附件 | 支架附件 | 台 | 1 | 维护 |
| 47 | 新风口 | 新风口 | 台 | 2 | 维护 |
| 48 | 防火阀 | 防火阀，温感式 | 台 | 3 | 维护 |
| 49 | 外墙防雨百叶 | 外墙防雨百叶 | 台 | 1 | 维护 |
| 50 | 智能设备监控器（UPS用） | GNC-HAM | 台 | 1 | 维护 |
| 51 | 电量监测仪（带显示） | GNC-HEM | 台 | 1 | 维护 |
| 52 | 8路开关监测模块 | GNC-SWM | 台 | 1 | 维护 |
| 53 | 漏水检测系统（包含感应传感绳、引出线、终止端、固定胶贴等） | GNC-LS200 | 套 | 2 | 维护 |
| 54 | 温湿度变送器 | GNC-HTHM | 台 | 3 | 维护 |
| 55 | 硬盘录像机 | DS-8116HWS-SH，16路D1 | 台 | 1 | 维护 |
| 56 | 彩色半球摄像机 | DS-2CC52A2P-IT3 | 套 | 6 | 维护 |
| 57 | 集中供电电源 | DC12V 10A | 台 | 1 | 维护 |
| 58 | DVR专用硬盘 | 2TB | 块 | 2 | 维护 |
| 59 | 监控电源线 | RVV2*1.0mm2 | m | 320 | 维护 |
| 60 | 监控视频线 | SYV75-5-2 | m | 320 | 维护 |
| 61 | 电气配管 | 镀锌电线管 | m | 246 | 维护 |
| 62 | 管理服务器 | 研华IPC-611机箱4U；研华AIMB-763VG主板；CPUE7500；内存4G；硬盘1T；千兆网卡；WIN732位简体中文专业版，4U/19英寸机架式工业级特种计算机，适应24小时*365天连续不间断稳定运行，多串口并口。 | 台 | 1 | 维护 |
| 63 | 19”液晶显示器 | E952SN | 台 | 2 | 维护 |
| 64 | 嵌入式网络监控主机 | GNC-MIII | 台 | 1 | 维护 |
| 65 | GSM短信模块 | GNC-SMS-GSM | 台 | 1 | 维护 |
| 66 | 工业电源 | DC12V | 台 | 2 | 维护 |
| 67 | 监控中心管理软件 | GNC-Manager | 套 | 1 | 维护 |
| 68 | 六类非屏蔽双绞线 | 632720 | 箱 | 1 | 维护 |
| 69 | 电源线 | RVV2*1.0mm2 | m | 500 | 维护 |
| 70 | 电源线 | RVV3*1.0mm2 | m | 400 | 维护 |
| 71 | 电气配线 | RVV3*2.5mm2 | m | 100 | 维护 |
| 72 | 排气风机（PY-3.2 448*400*400mm,进出气口内径：316mm) | 排气风机3000m3/h | 台 | 1 | 维护 |
| 73 | 排气风管（含支架) | 排气风管 | ㎡ | 135 | 维护 |
| 74 | 排气风口 | 排气风口 | 台 | 2 | 维护 |
| 75 | 防雨百叶 | 防雨百叶 | 台 | 1 | 维护 |
| 76 | 防火阀 | 防火阀 | 台 | 1 | 维护 |
| 77 | 排气风机控制箱 | 排气风机控制箱 | 台 | 1 | 维护 |
| 78 | 电气配线 | ZCBV2.5mm2 | m | 300 | 维护 |
| 79 | 安装辅材 | 安装辅材 | 项 | 1 | 维护 |

（2）维保服务要求：

① 维护服务包含上述表中需要维保的所有配件和易损件，对于损坏的设备，提供备件返修或置换服务，提供现场响应服务，包括故障处理、OS软件升级、维护和备件更换，备件须与续保设备相同品牌，或同等档次或以上；当机房配套设施设备出现硬件故障，要求在一个工作日内对设备硬件提供更换备件或维修服务，当天不能解决故障的，提供备用设备设施。置换件1周内返回客户，返修件1个月内返回；

② 技术支持：系统设备发生技术性故障影响使用时，要求服务电话30分钟内进行实质性响应。如认为无需现场解决，应保证4小时内解决故障，否则3小时内赶到现场，并在4小时内修复故障；

③ 表1：数据中心配套设施维保设备清单中设备的维护、更换和软件升级等服务费用均包含在项目内，校方不再额外支付费用。

（3）维护服务要求：

① 巡检服务：定期（每月一次）对采购人所购设备进行巡检，并提交相应健康检查报告或服务报告。建立全面的设备应急预案，做到有备无患。在遇到各类严重故障而导致系统无法正常运行后，确保在最短时间内排除；

② 技术支持：系统设备发生技术性故障影响使用时，要求服务电话30分钟内进行实质性响应。如认为无需现场解决，应保证4小时内解决故障，否则3小时内赶到现场，并在4小时内修复故障；

③ 当机房维护清单上述表中硬件出现故障，当天不能解决故障的，提供备用设备设施。在征得采购人同意后进行送修或更换；

④ 表2：数据中心配套设施维护设备清单中设备的维修和软件升级等服务费用不包含在项目内，由采购人另行支付。

二、商务条款

1．服务期限及服务地点：

（1）服务期限：自合同签订生效之日起一年。

（2）服务地点：采购人指定。

2．支付方式：

服务期间内，采购人与中标人每半年结算一次（履约保证金于合同履行结束后退回）。

3．投标货币：产品应采用人民币报价。