# 第四章  项目需求

- 一、技术条款

（一）技术要求

1．故障检修

（1）故障响应：投标人提供2年维护保养，服务期内，只要接到校方发生故障的通知，专业维修人员必须在6个小时内到达现场，紧急情况时必须在2个小时内到达现场，进行故障排除和修复。

（2）设备更换：在故障现场不能修复的设备原则上应由采购人更换，若中标人为了应急修复所用的设备应提前告知采购人，提出书面更换事由，采购人签字后方可更换，相关费用与采购人另行结算，更换后的损坏件交由采购人查验保管。（详见附表一）

2．维护保养

（1）监控设备保养：中标人每月1次对所有监控设备进行全面检测保养，清洁所有摄像机球罩和镜头，对遮挡“视线”的树枝进行修剪，检查摄像机的水晶头、传输管线，发现损坏的及时更换，确保监控系统的正常运行。（详见附表二）

（2）防雷设施保养：乙方必须在每年4月的第一个星期（雷雨季节到来前）对防雷设施进行检测保养。

（3）其它保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。在“摄像机位置”有迁移必要时进行迁移，以及其它没有罗列相关设施的保养。

（二）基本要求

1．投标人必须配备检修、保养工作所必须的交通工具，检测设备、仪器仪表，对系统所需的所有配件须常年备货。

2．投标人必须具有监控维保能力，有专业能力强的技术队伍，提供7*7*24服务，提供电话报修及顾问服务。

3．中标人必须向采购人提交每月工作计划和检修报告，对每次检修、保养工作做好记录，并交采购人（指定人员）签收，以备考查。

4．中标人应切实加强现场管理确保安全作业，在检修保养中发生人身、设备及第三者事故，采购人不承担任何责任。

5．中标人接到报修电话后，如不能按规定及时赶到现场（除特殊原因，如国定假日、天气等问题），而造成采购人损失的，采购人有权向中标人提出赔偿。

（三）处罚措施

1．中标人未能在合同约定时间内作出故障响应和故障修复的，每次扣50元。

2．中标人必须接受采购人的工作指导、监督与考核，累计3次扣罚的，采购人有权提前解除合同。

3．采购人定期对中标人维保服务进行考核，评分结果低于85分（满分100分）每少一分将扣除本合同总金额的1%（详见监控系统维护保养考评表）。

附表一：设备更换

1．中标人承担维修保养中发生的附件辅料费用，如水晶头、PVC管件、线槽等所有辅助材料及工具。

2．故障设备如需送厂商修理，由中标人承担。如设备无法修复，由采购人负责更新。

3．故障设备送修前中标人应确保将有用数据进行备份。

4．对于急需设备，中标人为采购人提供维修故障期间的替换产品，以保证采购人的正常工作。替换产品的使用时间为：损坏设备送修起，到损坏设备修好返回期。如果器材设备是属于非正常损坏（外部因素）或器材自然老化而导致的无法修理，中标人建议采购人购买同类产品以作更换，其费用由采购人支付。

5．售后服务要求：更换的配件、辅料免费质保期不得低于1年。

附表二：设备清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端视频采集部分 |  |  |  |  |
| 1 | 1/3" CMOS 300万像素日夜型筒形变焦摄像机 | 详见设备参数 | 20 | 台 |
| 2 | 1/3" CMOS 300万像素20倍5寸日夜型防水防暴半球摄像机 | 详见设备参数 | 458 | 台 |
| 3 | 300 万像素30倍5寸红外网络高清高速智能球机 | 详见设备参数 | 4 | 台 |
| 4 | 300万像素20倍5寸网络高清高速智能球 | 详见设备参数 | 58 | 台 |
| 5 | 球机立杆 | 6米+3米，壁厚4mm，镀锌喷塑，底部直径180mm，顶部直径90mm | 62 | 根 |
| 6 | 枪机立杆 | 3米，壁厚4mm | 20 | 根 |
| 7 | 设备箱 | 不锈钢，400*400*200，1mm厚，防水防尘，含C45条及空开 | 82 | 只 |
| 8 | 立杆基础 | 800*800*1200，含地脚螺丝∮20*6 | 78 | 只 |
| 9 | 避雷器 | 220V，网络避雷 | 82 | 台 |
| 10 | 附件 | BNC头、RJ45头等 | 412 | 套 |
| 二、传输控制部分 |  |  |  |  |
| 1 | 光收发器 | 1E 1路百兆以太网,20公里,带网管，单模单纤 | 412 | 对 |
| 2 | 千兆光模块 | 千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口 | 50 | 个 |
| 3 | 光纤 | 6芯铠装，含敷设、熔接 | 5000 | 米 |
| 4 | 光纤 | 12芯铠装，含敷设、熔接 | 10000 | 米 |
| 5 | 光纤熔接盒 | 固定光纤牢固，空间充裕 | 106 | 只 |
| 6 | 72路光纤配线盒 | 抽屉式结构，节约空间，操作方便；进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘绕空间。 | 2 | 只 |
| 7 | 尾纤 | 3m，FC/ST | 212 | 根 |
| 8 | 超五类网线 | 内有四对相互绝缘的导体,传输延时低,抗电磁干扰,使传输信号的误码率为最低程度,符合TIA/EIA568B、ISO/IEC11801超五类标准。 产品特点：Ä符合YD/T926.2、ISO/IEC11801、TIA/EIA568B标准的超五类要求；Ä支持千兆以太网的应用；Ä线规23AWG设计，外径5mm。 | 17 | 箱 |
| 9 | 电源线 | RVV2*2.5 | 5000 | 米 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.5 | 10000 | 米 |
| 11 | 核心交换机 | 详见设备参数 | 1 | 台 |
| 12 | 接入交换机 | 详见设备参数 | 44 | 只 |
| 三、中心管理存储部分 |  |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 网络视频接入带宽 160Mbps，可接8个SATA硬盘 | 36 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 3T监控级硬盘 | 162 | 块 |
| 3 | 大屏 | 详见设备参数 | 9 | 块 |
| 4 | 大屏模块化支架 | 定制，46寸模块框架 | 9 | 套 |
|  |  | 定制，46寸基座 | 3 | 套 |
| 5 | 操作台 | 2800*700*900，防火面板 | 1 | 套 |
| 6 | 视频综合平台一体机 | 详见主要设备参数 | 1 | 台 |
| 7 | 网络键盘 | 7英寸TFT LCD触控屏；800*480显示分辨率；3D操作杆 | 2 | 台 |
| 8 | 流媒体服务器 | 详见设备参数 | 3 | 台 |
| 9 | 平台服务器 | Intel Xeon E5-2600系列多核处理器，Intel C602芯片组；17根内存插槽 | 1 | 台 |
| 10 | 操作客户端主机 | i5及以上配置，独立显卡，4G内存 | 2 | 台 |
| 11 | 平台软件 | 详见设备参数 | 1 | 套 |
| 12 | 机柜 | 42U标准网络机柜 | 3 | 台 |
| 13 | UPS系统 | 详见设备参数 | 1 | 套 |

监控系统维护保养记录表

| 序号 | 保养工作内容 |  | 保养频次 | 维保记录 |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查摄像机、支架是否牢靠稳固 |  | 每月一次 |  |  | 牢固 |  |
| 2 | 检查摄像机罩是否完好 |  |  |  |  | 完好、无损坏 |  |
| 3 | 检查摄像机工作状态 |  |  |  |  | 图像清晰 |  |
| 4 | 检查云台控制状态 |  |  |  |  | 各功能正常 |  |
| 5 | 检查其它设备工作状态 |  |  |  |  | 功能正常 |  |
| 6 | 检查各设备电源 |  |  |  |  | 电压在设备允许范围内 |  |
| 7 | 检查数字硬盘录像机（服务器）功能 |  |  |  |  | 各功能正常 |  |
| 8 | 测试控制台功能 |  |  |  |  | 各功能正常 |  |
| 9 | 测试数字硬盘录像机（服务器）录像及回放功能 |  |  |  |  | 硬盘文件完好、回放图像清晰、各设置正确 |  |
| 10 | 测试监视器、画面处理器功能 |  |  |  |  | 自测功能正常 |  |
| 11 | 测试字符发生器、切换器、分配器功能 |  |  |  |  | 自测功能正常 |  |
| 12 | 测试客户端软件功能 |  |  |  |  | 自测功能正常 |  |
| 13 | 接插件、线路测试检查与紧固 |  |  |  |  | 线路工作正常、无短路无开路现象 |  |
| 14 | 清洁各设备及设备箱内部及其过滤网 |  |  |  |  | 无积灰 |  |
| 15 | 检查冷却风扇工作状况 |  |  |  |  | 清洁、完好 |  |
| 保养日期 |  |  | 到达时间 |  |  | 离开时间 |  |
| 保养情况说明： 保养维修人员（签名）： 使用单位（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 监控系统维护保养考评表

维护保养单位：

| 项目 | 内容 | 考评情况 | 得分 | 维保单位签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1．完成工作情况 - 【25分】 | （1）定期保养是否按计划内完成。【11分】 （2）易损件更换是否安全期内完成。【17分】 （3）例行保养工作人员配备是否符合安全操作规程。【7分】 |  |  |  |
| - 2．完成工作质量 - 【25分】 | （1）定期保养内容（控制机柜与电控制线路，摄像机电源、摄像机接头）等运行正常。【10分】 （2）监控运行正常【10分】 （3）红外系统工作正常。【5分】 |  |  |  |
| 3．故障处理情况 【20分】 | （1）正常工作时间从故障反映到人员到达不得超过6小时，紧急情况时不得超过2小时。【5分】 （2）一般故障修复不得超过12小时。【5分】 （3）故障停机不得超过24小时。【5分】 （4）类同故障月内不得超过3次。【5分】 |  |  |  |
| 4．技术人员的技术水平是否达到安全运行条件【15分】 | （1）工作时有无违反安全操作规程。【5分】 （2）有无事故的发生。【5分】 （3）检查时有无安全隐患的出现。【5分】 |  |  |  |
| 5．记录情况及维保人员服务态度【10分】 | （1）是否做到积股配合，随叫随到。【5分】 （2）是否做到如实填写维保记录。【3分】 （3）是否有培训记录。【2分】 |  |  |  |
| 6．其他【5分】 | （1）安防主机，系統电视增等内无灰尘，无杂物，接线端子无氟化现象，控制账路布线整齐有序。【3分】 （2）其它控制柜及弱电井布线整齐、清洁。【2分】 |  |  |  |
| 总评 |  | 总分 |  |  |
| 备注 | 1．评分结果低于85分（满分100分）每少一分将扣除本合同总金额的1% 2．此表为支付维保费重要依据.除此表维保单位应出具被维保单位监控系统的半年评估报告。 |  |  |  |

- 二、商务条款

1．服务期限及服务地点要求：

（1）服务期限：自合同签订之日起2年；

（2）服务地点：采购人指定。

2．支付方式：

自合同签订生效，维保项目实施满一年后，中标人可向采购人申请50%的合同款，待采购人确认后支付该笔款项；项目全部完成并经验收合格后，采购人支付考核后剩余合同款并一次性退还履约保证金，中标人须向采购人提供合格的发票。

3．投标货币：应采用人民币报价。