# 第四章  项目需求

一、技术要求

（一）采购清单及要求

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络配线实训装置 | 一、网络配线实训装置参数及包含： 1．开放式标准19英寸42U机架1套，落地安装，机架尺寸≥长0.6米，宽0.6米，高2米。 2．机架上安装配件：带故障显示的电子跳线测试装置（数字乘法显示灯6盏红色灯*16盏绿色灯）、网络配线实训装置机架套件1套（包含24口CAT5E UTP 配线架1个、110配线架2个、理线器3个、24口SC光纤配线架1个、12口SC光纤配线架1个、SC耦合器40个、9口PDU电源1个）、智能布线管理系统套件1套（包含智能布线管理单元1台、智能配线架2个、智能跳线6根、8口POE交换机1台、2进8出程控交换机1台、无线AP1台、POE网络摄像机1台、壁挂电话机2台、无线网卡1个） 3．具体参数如下 （1）智能布线管理单元：可扩展为机架式结构，可安装在标准配线机架；提供24个配线架连接管理接口，可以通过级联方式进行扩展，通过管理单元的17-24口进行扩展；管理单元具有显示屏，背光显示OLED，可现实管理单元相关状态；可提供相关操作的告警提示。 （2）8口POE交换机：8口交换机，提供poe供电，可进行端口配置 （3）无线AP：86面板式安装，poe供电 （4）POE网络摄像机：支架安装，poe供电，≥100万分辨率 （5）程控交换机：支持分区拨号设置；支持弹性编码 （6）智能配线架：可安装于标准机架；最高支持UTP CAT6；每个端口都有相应的信息指示端口，可以显示端口状态；每条配线架有一个信息指示端口，可以显示配线架后端状况；可以通关通讯端口连接至智能布线管理单元，通过智能布线管理单元管理智能配线架。 | 6套 |
|  |  | 二、产品功能： 1．标准19英寸机架式安装结构。 2．能够制作和测量6根网络跳线，对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，每根跳线对应8组16个指示灯直观和持续显示连接状况和线序，共有6红*16个指示灯分为6组链路，显示6根跳线的全部线序情况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。 3．支持RJ45头压接和标准跳线制作实训、基本永久链路实训、复杂永久链路实训、标准网络机架和设备安装实训。 4．能与配线架、跳线架等设备配合进行多次和多种链路压接线实训，真实体现综合布线工程技术应用。 5．能够模拟配线端接、永久链路常见故障：线序、开路、短路、反接等故障。 6．能够搭建多种网络永久链路、通道链路，配合测试仪器就能进行不同永久链路、通道链路的测试。 7．可以进行地插安装和接线操作，地插与机架上的配线架连通可以构建永久链路。 8．实训设备可满足21000次以上的端接实训。 9．能够搭建多种网络链路和测试链路的平台。 10．能够对综合布线工程进行智能管理，可视图形化界面，实时查看配线架连接关系，通过端口不同颜色指示灯显示连接状态，链路断路、错误连接均能实时输送报警信息。 |  |
| 2 | 信息化网络布线综合软件 | 一、主要特性： 1．软件开发环境：unity3d+c# 2．运行环境： 硬件：cpu i5以上（推荐） 内存：4.0GB或以上 显卡:至少有一个独立显卡（推荐GT740以上） 3．支持软件： 操作系统：win7/win10 64位 32位操作系统 4．软件性能： 点击操作响应时间在10ms以内 视角切换响应时间在10ms以内 | 1套 |
|  |  | 二、软件功能： 1．软件需包含综合布线七大子系统（工作区子系统、配线（水平）子系统、管理子系统、干线（垂直）子系统、设备间子系统、建筑群子系统、进线间子系统）的模拟教学及模拟实训功能。软件可虚拟工件视角，可以拉近视角观察操作步骤，满足日常教学需求。 2．软件程序分为：服务端程序、客户端程序。 3．服务器端程序 （1）图形质量支持：Fastest、Simple、Good、Beautiful、Fantastic。 （2）可选择窗口化显示或全屏显示。 （3）教师注册，根据不同的学校区分，联网状态下数据信息上传至后台服务器。 （4）管理操作：可查看学生信息，学生在线情况，学生考核结果。 （5）竞赛模式，可查看学生竞赛成绩及完成时间，数据可上传。 （6）竞赛评分排行榜功能，学生得分查询及名次排行。 4．客户端程序 （1）可选择窗口化显示或全屏显示。 （2）账号注册，可以挑选角色特征。 ▲（3）三种系统学习模式：教学模式、竞赛模式、考核模式（提供软件界面截图） ▲（4）每种学习模式包含七大子系统：工作区子系统、配线（水平）子系统、管理子系统、干线（垂直）子系统、设备间子系统、建筑群子系统、进线间子系统（提供软件界面截图） （5）教学模式下，每个子系统实验操作包含：安装使用工具选择、安装使用材料选择、操作步骤提示及详细任务要求。 （6）考核模式下，每个子系统实验操作包含：实验模块选择、选择工具、考核步骤操作、操作错误提示。只提供任务要求，没有操作提示，在界面上方有计分用进度条，当进度条扣至空白时，考核失败，会提示并退出当前关卡；考核成功后会有结算分数页面，并自动上传分数和扣分原因，系统后台会记录学生完成操作的时间与成绩，并上传至教师端。 ▲（7）至少包含“教学模式”和“考核模式”实训操作演示内容｛提供视频演示，要求所演示系统为由实际产品真实运行的系统，演示时间控制10分钟以内；各投标人以U盘形式递交视频演示资料，在开标截止时间前与投标文件一并密封递交，且保证视频资料现场能打开并展示，若出现视频无法正常播放等其他一切问题由投标人自行承担。供应商递交的U盘作为归档资料，不予退还。投标人自行准备演示设备（如电脑、平板等）。｝ （8）竞赛模式下，每个子系统实验操作包含：实验模块选择、选择工具、实验步骤操作，成绩数据可由教师端上传。 5．屏幕聊天功能，在线用户可进行信息交流。 6．实验内容：信息插座\面板安装虚拟实验、超五类信息模块压接虚拟实验、超五类数据跳线制作、光纤冷接端子制作、英制F头制作、网络配线架安装实验、110型语音配线架安装实验、大对数线缆配线操作、光纤熔接操作。 |  |

二、商务要求

- （一）服务期限及服务地点

1．服务期限：签订合同后 7 个工作日内交货、安装、调试、部署完成（具体时间按采购人要求）。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。签订合同后 7 个工作日内交货、安装、调试、部署完成（具体时间按采购人要求）。最终验收合格并交付使用之日起提供1 年的全免费上门质保服务。

2．服务地点：采购人指定地点。

- （二）质保期及售后服务要求

- 1．自本项目验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），要求中标人必须提供至少 1 年的全免费上门质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对所供物品进行免费维修或更换。

- 2．中标人须承诺提供 24 小时的技术服务支持，质保期间出现的产品问题，在接到采购人的维修函电后，必须对采购人所提出的维修要求及时作出响应， 2 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。其他未尽事宜按其中标人所提供的相应承诺执行。

（三）安装调试及验收要求

1．中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2．中标人保证所提供产品等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

3．中标人所供货物经过双方检验认可后，签署验收报告，质量保证期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

4．由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

5．当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告（可根据产品实际情况调整）：

（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

（2）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。

（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

（4）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。

（5）中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据采购人有权要求中标人无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

（6）货物具备产品合格证。

（7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

- （四）支付方式

- 合同签订生效后，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款；中标人完成所有服务后并经采购人验收合格后，采购人向中标人付款至合同金额的100%。项目验收合格12个月内无质量问题，一次性退还履约保证金。

（五）投标货币

应采用人民币报价。

（六）备品备件及耗材等要求

无。