第四部分：技术要求

一、技术条款

1．项目概况

学校智造学院因教学需求，需对机房内强、弱电布线施工，涉及室内所有终端、设备的安装、系统调试服务。

2．质量标准及产品规范和标准

报价供应商所报的设备必须是符合国家标准经检验合格的全新产品，符合国家对该产品规定的环保、技术、质量标准要求等。

3．项目要求

本项目为交钥匙工程，工程包含教室内完成使用交付的相关内容，报价需含机房内人工费、耗材、税费等所有费用。

- 4．采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机电系教室综合布线设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 非屏蔽双绞线缆 | 详见技术参数表 | 9 | 箱 | 爱谱华顿、秋叶原、TCL |
| 2 | 网络水晶头 |  | 2 | 盒 | 一舟、秋叶原、TCL |
| 3 | 电源线 |  | 10 | 卷 | 南洋、正泰、远东 |
| 4 | 电源线 |  | 2 | 卷 | 南洋、正泰、远东 |
| 5 | 断路器 |  | 1 | 项 | 施耐德、德力西、正泰 |
| 6 | PVC管 |  | 200 | 米 | 联塑、伊莱科、讯浦 |
| 7 | 开孔及耗损件 |  | 1 | 项 | 定制服务 |
| 8 | 插排 |  | 36 | 个 | 公牛、德力西、飞利浦 |
| 9 | 线槽 |  | 80 | 米 | 联塑、伊莱科、讯浦 |
| 10 | 明盒 |  | 26 | 个 | 联塑、伊莱科、讯浦 |
| 11 | 网络机柜及托板 |  | 1 | 台 | 图腾、三拓、卓美 |
| 12 | 理线架 |  | 4 | 个 | 绿联、山泽、一舟 |
| 13 | 音响线 |  | 1 | 卷 | 秋叶原、绿联、凯声 |
| 14 | HDMI高清线 |  | 2 | 根 | 秋叶原、绿联、凯声 |
| 15 | 视频处理设备 |  | 2 | 套 | 绿联、科乐多、迈拓维矩 |
| 16 | POE网络交换机 |  | 1 | 台 | 华为、海康威视、TP-LINK |
| 17 | 千兆网络交换机 |  | 1 | 台 | 华为、海康威视、TP-LINK |
| 18 | 千兆网络交换机 |  | 2 | 台 | 华为、海康威视、TP-LINK |
| 19 | 高清摄像机 |  | 4 | 台 | 海康威视、大华、宇视 |
| 20 | 硬盘录像机 |  | 1 | 台 | 海康威视、大华、宇视 |
| 21 | 安防实时显示设备 |  | 1 | 台 | 海康威视、AOC、联想 |
| 22 | 功放音响套 |  | 2 | 套 | 惠威、新科、雅马哈 |
| 23 | 辅材 |  | 1 | 项 | 国产配套 |
| 24 | 布线人工 |  | 1 | 项 | 定制服务 |
| 25 | 电脑等硬件及软件安装 |  | 1 | 项 | 定制服务 |
| 26 | 投影机与幕布安装 |  | 1 | 项 | 定制服务 |
| 机电系室内全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 详见技术参数表 | 13.056 | ㎡ |  |
| 2 | 控制接收系统 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频处理器 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 显示屏开关电源 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 钢结构 |  | 13.82 | ㎡ |  |
| 6 | 备品及配件 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 辅助设备及安装 |  | 1 | 套 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

- 5．技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 机电系教室综合布线设备 |  |  |
| 1 | 非屏蔽双绞线缆 | - 1、六类非屏蔽双绞线缆。 - 2、各项性能指标达到YD/T926.2或TIA/EIA-568B标准要求；线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响；支持快速以太网100BaseTx、千兆以太网1000Base-T应用。 - 3、为保证质量，中标后需提供YD/T 1019-2013 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆检测报告。 - 4、为保证质量，中标后需提供CE、ROHS证书。 5、要求中心带有十字骨架结构，能稳定线对位置，增强抗干扰能力。铜芯直径0.5mm以上，PVC阻燃护套材质。内部轴包装，方便施工。确保信息畅通和高速传递，满足系统衰减、特性阻抗、近端串扰相关的性能需求，保证工程质量。 |
| 2 | 网络水晶头 | 1、六类千兆。 2、通过插/拔力测试，数百次拔插后依旧稳定、可靠。 3、盐雾测试，盐雾环境下24小时，产品无氧化不生锈，镀金层无脱落。 4、在低温-20℃至80℃的环境下测试，产品外观无裂纹不变形。 5、通过美国福禄克（FLUKE）测试，层层严苛入库标准网络性能达标。 6、要求电镀纯铜芯片耐磨耐氧化，三叉结构性能更稳定。 |
| 3 | 电源线 | - 1、国标线缆，BVR 4mm²。 - 2、绝缘层采用聚氯乙烯材质。 - 3、多股线缆，线芯采用无氧纯铜芯导体材质。 - 4、高柔韧性，耐磨损，高温阻燃，防水防冻。 5、额定电压：300/500V。 |
| 4 | 电源线 | - 1、国标线缆，RVV 护套3*1.5mm²。 - 2、绝缘层、护套层均采用聚氯乙烯材质。 - 3、多股线缆，线芯采用无氧纯铜芯导体材质。 - 4、高柔韧性，耐磨损，高温阻燃，防水防冻。 5、额定电压：300/500V。 6、为保证质量，中标后需提供3C证书及全国工业产品生产许可证证书。 |
| 5 | 断路器 | 1、产品符合GB10963.1标准。 2、高阻燃塑壳保护断路器。 3、额定电流25A，电器寿命不低于4000次，机械寿命不低于10000次。 4、根据实际布线需求，根据学校要求提供相应电源断路控制设备。 |
| 6 | PVC管 | 国标，要求通体高强度阻燃PVC材料，直径≥25mm，壁厚≥1.2mm。 |
| 7 | 开孔及耗损件 | 根据现场布线需求，静电地板位置开孔，开孔尺寸≥25mm，地板孔安装出线保护圈，提供穿线保护，出线用保护套，为无碱玻璃纤维材质，要求加厚、耐磨损，强绝缘、阻燃、耐冲击和高温。 |
| 8 | 插排 | - 1、无线电源插座带保护门接线板。 - 2、不少于四个三角插座位，满足大间距孔位，支持一键断电。 - 3、通体采用PP阻燃材料。 - 4、内部采用铜条一体化结构，耐拔插不松动。 - 5、额定功率≥2500W。 6、必须采用国家正规企业所生产的优质产品。 |
| 9 | 线槽 | 国标，要求通体加厚高强度阻燃PVC材料，线槽尺寸≥60*100（mm）。 |
| 10 | 明盒 | 国标，要求高强度阻燃PVC材料，标准86盒及配套。 |
| 11 | 网络机柜及托板 | 1、功能：可安装交换机、路由器、配线架、KVM、UPS电源等网络设备。 2、机柜尺寸：600*600*1200mm。 3、材料及工艺：冷扎钢板制作。 4、材质厚度≥0.8mm，镀锌立梁厚度≥1.5mm，带加固横梁、可调节式托盘。 5、表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 6、工业PDU机柜插座*2，机柜专用PDU电源分配单元：最大输入电流16A，输出电流10A，输出插座规格10位万用孔，额定功率：4000W。 7、网络配线架整理器，钢化玻璃门配备专业防盗锁。 8、根据实际需求，增加机柜托板。 |
| 12 | 理线架 | 工程加厚型理线架，优质钢板材质锻压，采用压凹技术，不褪色，不变形，坚固耐用，走线大空间设计，为线缆铺设提供大空间，圆角设计，保护线缆在拉扯时不被划伤，加厚双绞链盖板，防尘及保护线缆、美观整个机柜布线。 |
| 13 | 音响线 | 1、导体采用精炼铜线芯，低电阻导电性强稳定层传输，不跳空。 2、透明绝缘层+外被保护套保护，绝缘性高，抵御电磁波干扰，高防护性。 3、高密度线芯七股缠绕，绞距小降低辐射损耗，保证音质清晰动听。 4、音质清晰，无杂音，高保真音质，抗干扰性强，信号衰减小，音质饱满。 5、规格不低于100芯*2股，支持5至130W。 |
| 14 | HDMI高清线 | 1、要求兼容多种设备，适用标准HDMI接口设备，全长度支持4K/60Hz，无闪屏、黑屏，支持复制模式和扩展模式。 2、要求采用芯镀锡铜传导，信号传输无损耗，画面清晰不卡顿，镀锡铜屏蔽网+双铝箔屏蔽有效防止电磁干扰，远距离画质依旧清晰。 3、镀金企鹅扣，抗氧化耐拔插，连接稳固，经久耐用。 4、多音频流支持，支持4K*2K(1080P的四倍)，多音频通道支持。 5、18Gbps带宽支持。 6、21：9宽高比支持。 7、1536kHz音频采样率支持。 8、支持CEC扩展。 9、无延迟动态声面同步支持。 10、支持环绕立体音、3D立体影像、ARC回音回传支持。 11、规格长度≥30米，根据现场实际需求提供。 |
| 15 | 视频处理设备 | 1、支持视频信号合并/切换处理，支持多种视频格式输入与输出，具备图像增强、格式转换等功能，支持音视频同步输出。 2、兼容多种设备使用，信号传输稳定，画面切换快速，具备双重切换模式。 3、支持多屏同显功能，实时同步，展示更清晰，满足长远距离信号传输稳定。 4、视频输入/输出：不少于HDMI 2.0× 2。 5、音频输入：嵌入式音频（与HDMI和SDI输入同步）。 6、通过HDCP2.0协议认证，支持HDR画质补偿技术，色彩层次清晰。 7、分辨率支持：最高支持4K@60Hz（3840x2160）输入/输出。 8、帧率：支持23.98，24，25，29.97，30，50，59.94，60Hz。 9、视频格式：支持PAL，NTSC，720p，1080i，1080p，4K等。 10、视频格式转换：支持不同输入格式之间的自动转换。 11、合并/切换功能，支持预设场景存储和调用，支持级联堆叠，扩展HDMI输出接口数量连接。 12、切换方式：支持手动切换、自动切换、定时切换。 13、每个输入通道支持独立的亮度、对比度、饱和度调整。 14、支持边缘增强、去隔行扫描、图像缩放。 15、支持音频跟随视频切换。 16、支持音频混音和音量独立调节。 17、支持远程控制：RS-232，RS-485，TCP/IP网络控制。 18、支持第三方控制系统集成。 19、支持冗余电源设计，确保系统稳定运行。 20、电源输入：AC 100-240V，50/60Hz。 21、功耗：≤100W。 22、工作温度：0°C至40°C。 23、存储温度：-20°C至60°C。 24、湿度：10%至90%（不凝露）。 |
| 16 | POE网络交换机 | 1、要求采用集成电路，具备强带宽处理能力的芯片，支持智能选择路径，实现数据高速转发。 2、具有高兼容性，可兼容各种网络设备，以满足现场实际网络的应用。 3、端口支持二层线速交换的能力，确保端口无阻塞进行报文转发。 4、端口能力：支持端口线序自协商，支持端口属性自协商，支持JUMABO帧（MAX 10000）。 5、端口≥8个10/100/1000BASE-T 以太网端口。 6、交换容量≥16Gbps。 7、包转发率≥12Mpps。 8、IEEE标准：IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3 100BASE-T、IEEE 802.3 1000BASE-T、ANSI/IEEE 802.3 NWAY、IEEE 802.3X。 9、POE供电：支持标准802.3af，802.3at供电协议。 |
| 17 | 千兆网络交换机 | 1、机架式，要求采用集成电路，具备强带宽处理能力的芯片，支持智能选择路径，实现数据高速转发。 2、具有高兼容性，可兼容各种网络设备，以满足现场实际网络的应用。 3、根据插入网线的类型，可自动进行MDI/MDIX翻转，并自动协商端口工作速率，配合完备的兼容性测试，做到即插即用。 4、端口支持二层线速交换的能力，确保端口无阻塞进行报文转发。 5、端口能力：支持端口线序自协商，支持端口属性自协商，支持JUMABO帧（MAX 10000）。 6、端口≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口。 7、交换容量≥5Gbps。 8、包转发率≥12Mpps。 9、IEEE标准：IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3 100BASE-T、IEEE 802.3 1000BASE-T、ANSI/IEEE 802.3 NWAY、IEEE 802.3X。 |
| 18 | 千兆网络交换机 | 1、机架式，要求采用集成电路，具备强带宽处理能力的芯片，支持智能选择路径，实现数据高速转发。 2、具有高兼容性，可兼容各种网络设备，以满足现场实际网络的应用。 3、端口支持二层线速交换的能力，确保端口无阻塞进行报文转发。 4、端口能力：支持端口线序自协商，支持端口属性自协商，支持JUMABO帧（MAX 10000）。 5、端口≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口。 6、交换容量≥32Gbps。 7、包转发率≥12Mpps。 8、IEEE标准：IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3 100BASE-T、IEEE 802.3 1000BASE-T、ANSI/IEEE 802.3 NWAY、IEEE 802.3X。 |
| 19 | 高清摄像机 | 1、支持POE和外置12V电源两种供电方式。 2、不低于400万像素，红外增强超低照度CMOS传感器。 3、高清数字图像分辨率，支持1280*960。 4、内置红外灯，红外距离大于等于30米，支持ICR日夜转换。 5、支持宽动态。 6、支持强光抑制。 7、支持3D降噪、图像增强、边缘增强、伽马调节。 8、支持走廊模式。 9、支持电子防抖功能。 10、支持H.264/MJPEG视频编码，支持三码流，压缩比例高。 11、支持隐私遮挡，移动侦测等智能分析功能。 12、支持入侵、越线、人数统计等智能分析功能。 13、使用VIVID IMAGE技术，有效提升视频质量。 14、双内核备份。 15、支持电子放大和电子拖拽。 16、内置Web服务器，可使用标准浏览器进行设置和监控。 17、支持主动接入技术，可主动连接管理平台，轻松接入。 18、支持心跳功能，及时发现和恢复网络线路故障。 19、人性化结构设计，方便现场安装调试。 20、10/100M网络自适应。 21、防暴外壳，防雷、防浪涌、防突波。 22、含电源和支架。 |
| 20 | 硬盘录像机 | 1、与所投高清摄像机中的摄像头为同一品牌。 2、支持不少于8路1080P接入，支持H.265/MJPEG视频编码。 3、支持各类智能手机、平板进行远程监控。 4、支持TV、VGA和HDMI同时输出。 5、完善的保护电路，独有的三重看门狗功能，确保设备永不死机。 6、支持2*2、3*3、4*4多种分割形式。 7、配置不低于4TB监控专用硬盘；10M/100M/1000M自适应以太网口。 8、具有onvif协议，可以与支持onvif协议的IPC连接，也可以与支持onvif协议的客户端连接。 9、支持接入监控中心、上墙功能。 |
| 21 | 安防实时显示设备 | 1、不低于以下配置： （1）尺寸≥23.8寸； （2）垂直可视角度：180°； （3）黑白响应时间：2毫秒； （4）灰阶响应时间：2毫秒； （5）点距：0.283mm； （6）接口类型：VGA/DVI； （7）平均亮度：280cd/m^2； （8）分辨率：1920*1080； （9）水平可视角度：180°； （10）标称对比度：200万：1； （11）屏幕类型：LED； （12）图像可进行2*2、3*3、4*4多种分割形式。 |
| 22 | 功放音响套 | 1、功放： （1）功率：1200w； （2）阻抗：4-16Q； （3）信噪比：80dB； （4）描述：声扬智能场景模式； （5）内置防啸叫抑制电路，优质功率管。 2、音箱： （1）尺寸≥8寸； （2）阻抗≥8欧； （3）输入功率：350-700w； （4）频率响应：55-20K； （5）磁钢规格：120磁； （6）灵敏度：97DB； （7）箱体尺寸：310*530*340MM； （8）箱体：黑色喷漆木箱，铁网+黑布网； （9）适用范围：适合卡拉OK、家庭影视、会议室、舞蹈室私人别墅、音乐厅、宴会厅等场合使用。 3、一拖二无线话筒： （1）心型指向拾音方式，可最大程度地降低反馈。 （2）音质清晰，高音无爆破声。 （3）坚固的结构，考究的选材。 （4）内置抗风噪及爆音的高效过滤海绵。 （5）空旷距离：70-80M。 （6）频率范围：700-799MHz。 （7）自动红外对屏信道数：200，主机加手持带LED显示。 （8）接收灵敏度：-90dBm。 （9）音频频响：40Hz～20KHz。 （10）发射功率：50mW。 （11）电池规格：1.5V电池2节。 |
| 23 | 辅材 | 施工所需相关辅材及运费，辅材包含扎带、管卡、波纹管等。 |
| 24 | 布线人工 | 1、标准化综合布线，保证实现使用及信息安全、可靠传输。要求布线必须满足所有设备的使用。 2、为保证质量，线材、辅材及配件等的品牌使用谈判文件采购清单中推荐的品牌。 3、现场内部布线，系统的强弱电布线施工，材料包含实施中所需的辅材（黄腊管、扎带、地面固定、胶带等）。 4、要求网络布线在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点，保证实现信息安全、可靠传输。 5、强电布线，要求从配电箱到用电单元，使用暗埋或线槽布线确保安全。做到美观并避免强电对弱电的干扰。 6、线材两端均使用标签纸或防水强粘性标签色带进行编号，标签纸需用透明胶带或扎带进行缠裹，防止号码签损坏，便于日后维护管理以及故障的检修排查。 7、综合布线涉及的材料、施工人工费用以及为完成本次布线工程发生的所有费用均包含在此项中。自行查看现场，施工前提供布线图纸交甲方审核。 |
| 25 | 电脑等硬件及软件安装 | 1、教室内电脑等设备的拆箱、组装到位，线路整理固定，要求整齐。 2、根据采购人需求以及提供的相关教学软件进行安装调试，满足常态化使用的需求。 3、为方便管理，要求完成所有设备系统备份实施，支持用户通过密码管理系统。 |
| 机电系室内全彩屏 |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、规格P2室内表贴节能全彩LED屏； 2、显示屏尺寸≥4.8*2.72=13.056m²； 3、LED 类型 SMD1515 黑灯； 4、像素点间距2.0 （mm）； 5、像素构成 1R1G1B； 6、显示单元尺寸640×480×70（mm）、640×320×70（mm）； 7、显示单元分辨率320×240、320×160 8、模组尺寸（mm）320×160； 9、模组 PCB 排列组成2*3、2*2； 10、显示单元重量≤7.4（kg）； 11、像素密度250000 （点/㎡）； 12、驱动方式 1/40 扫恒流驱动； 13、平均功耗≤160（W/㎡）； 14、峰值功耗≤480（W/㎡）； 15、单元板功率≤25 （W）； 16、亮度（nit）≥700（0-100 无级可调）； 17、可视角度≥170°（水平）； 18、可视角度（垂直）≥170°； 19、刷新率（Hz） ≥3840； 20、换帧频率（Hz） 50&60； 21、灰度等级 14bit； 22、模组平整度（mm）≤0.05； 23、模组间隙（mm） ≤0.05； 24、显示单元平整度≤0.1（mm）； 25、显示单元间隙≤0.1（mm）； 26、像素中心距偏差≤0.8； 27、亮度均匀性 ≥95； 28、色度均匀性 在±0.002 Cx，Cy 之内； 29、最高对比度 ≥8000:1； 30、工作时间 7×24 小时连续工作无故障； 31、平均故障间隔时间100000 小时（MTBF）； 32、平均故障恢复时间≤5 分钟 （MTTR）； 33、工作噪声声压≤5dBA（距离1米）； 34、模组机械强度≥30（MP）； 35、画面延时≤2ms； 36、色准 ΔE≤0.9； 37、色域 ≥120 NTSC； 38、低亮高灰 100 亮度时，14bit；20 亮度时，12bit； 39、LED 像素失控率≤1/150000； 40、色温（K） 1000-12000K 可调，调节步长 100K； 41、画面稳定无闪烁画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性； 42、色彩和亮度自动调整对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； - 43、支持热拔插 模组、电源、控制系统支持热拔插； - 44、亮、暗线调节功能支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除； 45、调节软件设置支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； - 46、反光率 屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5% - 47、除湿设计屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式； - 48、逐点校正及数据存储具有模块级亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读； 49、输入接口 SDI/DVI/VGA/HDMI/DP/YPbPr/复合视频； 50、远程控制 可实现远程联网控制； - 51、同步环接 同步环接接口、整墙显示信号同步； 52、智能节电带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上； 53、带PFC 电源高功率因数功率因数≥0.95，转换效率 86% 功率因数 0.96，转换效率 86% ； 54、喷墨技术防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好； 55、低转折节能4 档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）； 56、自动 Gamma矫正技术通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； 57、PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。 58、工作状态监测可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理； 59、多点测温具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 60、电源控制分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 61、一体压铸成型结构整机采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性； 62、提手设计箱体背部简易提手设计，方便箱体拿取、维护、安装； 63、静音设计全金属自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计； 64、无线连接关键箱体部件箱体内部采用接插件连接方式，无线材，简洁，方便散热； 65、平整度调整 支持以模组为单位进行平整度调整； 66、测试按钮箱体自带测试按钮，可实现无连线快速测试； 67、维护方式支持模组、电源、接收卡前维护\后维护； 68、内部线材材质 低烟无卤环保材质； 为保障质量，以上技术参数中标后需提供由第三方权威检测机构出具有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供复印件加盖制造商公章）。 ★须提供本产品的 3C 认证证书复印件或扫描件加盖投标人公章，附在响应文件中，不提供按无效标处理。 ★为了保证提供的产品符合3C认证要求，须提供本产品的 3C 认证证书对应的国家强制性产品认证试验报告复印件加盖投标人公章，附在响应文件中。 ★为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章5年质保承诺书等（承诺格式自拟）。 |
| 2 | 控制接收系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14、为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧； 15、为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护。 |
| 3 | 视频处理器 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，2路HDMI 2.0，1路DVI； 2、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 4、支持视频源任意切换，任意缩放； 5、支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持HDCP1.4； 7、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节； 9、支持低亮高灰； 10、视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S。 |
| 4 | 显示屏开关电源 | 1、防伪功能具备logo、产品型号； 2、外形结构楞缘及拐角均充分倒圆和磨光； 3、丝印标示丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示； 4、泄漏电流泄漏电流≤0.25mA； 5、接地阻抗外壳与大地阻抗≤10mΩ； 6、保护功能输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能； 7、抗电强度输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min； 8、平均无故障时间MTBF≥10000H； 9、输入电压范围180VAC～264VAC。 |
| 5 | 钢结构 | 1、钢结构尺寸≈4.9*2.82=13.82平方米（根据实际大屏尺寸）； 2、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 3、方管：最低钢材厚度不低于1.5mm； 4、工艺：全激光精加工钢结构，以保障屏幕安装精度和平整度，现场无焊接； 5、要求：抗震7级； 6、包边：采用黑绒覆压不锈钢收边。 |
| 6 | 备品及配件 | - 同批次LED显示屏单元板8张； - 同批次控制接收系统接收卡1张； - 同批次显示屏开关电源2台； 4、该显示屏使用相关的配件1套。 |
| 7 | 设备安装及辅材 | 完成LED大屏安装，包含施工所需相关辅材及运费，辅材包含所有线缆、配件等，自行查看现场。 |

6．施工要求

（1）成交供应商应遵守现场的一切规章制度，文明施工；

（2）成交供应商负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成智造学院实训室用大屏及综合布线项目；

（3）成交供应商负责安装并提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损，直至验收合格。

（4）成交供应商施工工人、施工机械在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏的，由成交供应商负责修复及承担一切费用；

（5）无论施工或保修过程中，成交供应商负责及时清理垃圾；

（6）成交供应商在施工、安装等过程中，必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因成交供应商原因而造成人身伤害或财产损失的，由成交供应商承担。

（7）成交供应商耗材、工艺等必须符合消防的相关规定。

7．质量标准及产品规范和标准

供应商所报的产品必须是符合国家标准经检验合格的全新产品，符合国家对该产品规定的环保、技术、质量标准要求等。

8．其他

（1）供应商自行对项目进行实地现场踏勘（未现场勘察和未提出疑义的供应商将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容），采购人不统一组织现场踏勘，费用由成交供应商自行承担。

（2）在现场踏勘过程中，供应商如发生人身伤亡、财务或其他意外损失，不论何种原因均由供应商自行承担。

（3）本项目经费包含设备采购、设备安装维护和调试等全部费用，不再有项目外的其他任何费用。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

二、商务条款

1．售后技术服务要求

售后技术要求服务：

（1）自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），室内全彩屏提供至少五年的全免费上门质保服务，保证产品使用期限不少于十年。其余提供至少1年免费质保期，质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换。

投标产品质量保证期不得低于国家“三包”规定。报价人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在半个小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应1小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。

（3）若货物故障在检修12小时后仍无法排除，供应商需在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购单位使用，并在2个工作日内负责维修完成并经采购单位认可。

（4）供应商必须提出免费质保期内的维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件），包括但不限于保修期内，提供免费的更换损坏及技术咨询服务。

（5）质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

（6）供应商必须提出为采购单位的技术人员、操作人员及维护保养人员提供系统培训计划，并提出详细的培训资料。

2．交货期限、交货方式、交货地点：

（1）交货期限：2024年8月30日前安装调试完毕，确保采购单位正常使用。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。原厂包装免费送至采购方指定地点。

（2）交货方式：原厂包装免费送至采购方指定地点。

（3）交货地点：由采购方指定。

3．支付方式：

（1）结付程序：供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

（2）结付期限：合同签订生效后，供方所有货物交货完成，经验收合格，并出具交货、验收报告，经甲方相关负责人签字确认后支付合同金额的95%，一年后付清合同金额5%余款，同时无息退还履约保证金。

4．投标货币：

应采用人民币报价。