项目需求

一、技术条款

（一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶音箱 | 2 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 1 | 台 |
| 3 | 43寸一体机 | 1 | 台 |
| 4 | 触控内容定制 | 1 | 个 |
| 5 | LED模组 | 8.6016 | 平方 |
| 6 | 接收卡 | 24 | 台 |
| 7 | 电源 | 42 | 台 |
| 8 | 处理器 | 1 | 台 |
| 9 | 钢结构及包边 | 8.6 | 平方 |
| 10 | 电柜 | 1 | 台 |
| 11 | 机柜 | 1 | 台 |
| 12 | 网线 | 1 | 项 |
| 13 | 音响线 | 1 | 项 |
| 14 | 辅材 | 1 | 项 |
| 15 | 供电电线 | 30 | 米 |
| 16 | 备件 | 1 | 项 |
| 17 | 安装调试 | 1 | 项 |

- （二）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶音箱 | 1.喇叭单元尺寸：8"同轴喇叭； 2.额定功率:≥40W，最大功率:≥60W； 3灵敏度(1m/1W):88dB； 4最大声压级:104dB； 5有效频率范围:105Hz-20kHz； 6覆盖角度(1kHz /-6dB):140°； 6.输入电压：100V/70V； 7.额定阻抗：8Ω； 8.连接器：两位红黑接线柱； |
| 2 | 专业功放 | 1.8Ω立体功率：≥2X350W； 2.4Ω立体声功率：≥2X500W； 3.输入连接器：XLR母； 4.输入阻抗：10KΩ非平衡，20KΩ平衡； 5.输入灵敏度：0.755V/1.0V/1.44V； 6.输入共态抑制比：>80dB； 7.信噪比：>103dB； 8.阻尼系数：400@8Ω； 9.总谐波失真：<0.01%(20 Hz-20 kHz 1W)； 10.频率响应：20Hz-20KHz(+0/-1dB,1W/8Ω)； 11.功放保护方式：短路、过载、软启动、过温、限幅、静音保护； 12.工作电压：~AC220V/50Hz； |
| 3 | 43寸一体机 | 1.模组等级：全新A+液晶模组； 2.面板尺寸：≥43英寸； 3.分辨率：1920*1080； 4.可视角度：89/89/89/89； 5.显示区域：960.5*549.3mm； 6.显示比例：16:9； 7.屏幕亮度：≥350cd/m2； 8.对比度：3000:1； 9.刷新频率：60HZ； 10.像素布局：RGB垂直条状； 11.响应时间：13/5； 12.支持颜色：16.7M； 13.触摸方案：红外触摸； 14.触摸分辨率：32768x32768； 15.触摸点数：最大可支持10点触摸； 16.触摸介质：手指或触摸笔； 17.驱动方式：USB免驱； 18.底部端口：AC插孔≥1 AC开关≥1 网口≥1 HDMI≥1； 19.操作系统：Win 10； 20.系统内存：≥4G； 21.系统硬盘：≥128G； 22.WiFi：内置WiFi模块 ，机器整体高度:983mm； 23.底座宽度:360mm； 24.支架臂长度:280mm； 25.主体结构材质:不锈钢； 26.表面处理:处理方式，喷漆、电镀等，外观为银色屏幕俯仰角度调节：65.13mm； 27.安装类型:落地； 28.安装孔位间距：400mm； |
| 4 | 触控内容定制 | 一、前端查询功能 1.校史馆毕业照自助查询 在校史馆自助查询界面上，用户输入姓名，系统根据姓名到数据库中查询所在班级的毕业照片，若毕业照片存在则显示在查询机屏幕上；若有重名则显示检索匹配到的多张照片，以左右滑动的形式供选择查看； 2.网上毕业照查询 在外网网上查询界面上，用户需要先输入姓名，再选择届别、院系、班级，然后系统根据用户信息到数据库中查询，以上信息完全匹配后验证该用户确系我校毕业生，若毕业照片存在则以PDF形式显示，但显示页面不提供下载功能和右键另存为功能； 二、后端毕业照管理 在管理端，管理人员登录后对毕业照进行增删改查管理。毕业照可以单个新增，也可以批量导入。毕业照相关属性字段包括届别、院系、专业、班级、姓名、毕业照片文件名； 三、其他 软件架构：B/S架构，前端H5； 软件系统自身具备基本的网络安全防护措施，如防SQL注入、防命令执行等，软件经过专业的网络安全公司进行漏扫和渗透测试并达到上线标准后方可上线运行； |
| 5 | LED模组 | 显示屏尺寸：3.84M*2.24M； 1.像素点间距：≤1.538mm； 2.单元板分辨率：208*104； 3.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 4. 像素构成：1R、1G、1B； 5.封装方式：SMD 表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； 6.驱动方式：恒流驱动； 7.控制方式：同步控制系统； 8.维护方式：前后双向维护； 9.整屏平整度≤0.04mm； 10.白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256 级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%； 11.色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K±5%；色温为 6500K 时，8.6016平方100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K"； 12.水平视角≥170°；垂直视角≥170°； 13.对比度≥8500：1； 14.灰度等级≥14bit，红绿蓝各 256 级，可达16384 级；采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度，14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度；20%亮度，12bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置； 15.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m²； 16.供电电源：在 4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC 范围内能正常工作； 17.输入电压：支持宽压输入 在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作； 18.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60； 19.具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8倍、低灰偏色改善； 20.色坐标 X、Y 坐标符合 SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy 内；色域空间≥120% NTSC，LED 显示屏 ColorSPace 覆盖率≥170%YUV(PAL)； 21.数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入 2 路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示； 22.常播放视频状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮 10 分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮 10 分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃； 23.产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能 50%以上； 24.保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持 X/Y/Z 六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节； 25.屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K 条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²； 26.具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED 显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准； 27.支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭 LED 附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力15N，灯珠未破碎或脱落； 28.显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016 电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006 合格评定供方的符合性声明第 1 部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006 合格评定供方的符合性声明第 2 部分：支持性文件》； 29.支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 30.为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V； |
| 6 | 接收卡 | - 采用≥12个标准的HUB75E接口进行通讯，最多支持≥24组RGB并行数据，单卡最大带载分辨率≥512×512@60Hz； - 针对通用类驱动IC，单卡最大带载分辨率≥512×384@60Hz。支持亮度校正、手机亮暗线调节、快速亮暗线调节、RGB独立Gamma调节、画面90°倍数旋转等功能； |
| 7 | 电源 | 200W5V40A； |
| 8 | 处理器 | 1.带载能力：4K×2K 的独立主控，单台设备最大带载≥3840×2160@60Hz，可自定义分辨率； 2.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换； 3.支持 3D 功能。配合 3D 发射器 EMT200 和 3D 眼镜，实现 3D 显示效果； 4.输入接口包括 DP1.2，4 路 DVI 接口(2 个双链 DVI，2 个单链 DVI)； 5.支持 ≥16路千兆网口输出和≥4路10G 光纤输出,2主2备； 6.单台最大带载 ≥3840×2160@60Hz； 7.支持视频源位深 8bit/10bit/12bit； 8.支持超大分辨率设置，最高支持≥7680 ×1080@60Hz； 9.支持光电转换模式切换，可以远距离接收传输的光纤信号； 10.支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效； 11.可级联多台进行统一控制； 12.支持中控对接，可平板控制实现一键 3D/2D 画面； 13.根据显示屏所用 LED 的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原； 14.支持液晶配屏，无需电脑，随时配屏； 15.采用 G4 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 16.采用创新型架构，实现智能配置，缩短舞台准备时间； 17.自动备份功能---让系统不担心信号中断问题，现场使用更稳定； 18.独有的同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题； |
| 9 | 钢结构及包边 | - 全激光精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度； - 现场无焊接，为了保证圆弧的平滑及与校史馆整体环境协调美观，采用深灰绒覆压进口樱桃木收边； |
| 10 | 电柜 | 交流 380v，20kw(具备屏体手动开关、遥控开关功能)，屏体上有手动开关及电源指示； |
| 11 | 机柜 | 600*600*1000mm； |
| 12 | 网线 | 六类； |
| 13 | 音响线 | 300支金银线； |
| 14 | 辅材 | 安装需要的一切辅材； |
| 15 | 供电电线 | YJV5*4m㎡； |
| 16 | 备件 | 模组24块、电源8个、接收卡4个； |
| 17 | 安装调试 | 整体项目安装，含墙面开洞拆除，墙体结构加固，装饰粉刷，垃圾清运。免费质保不少于5年； |

二、商务条款

1．售后服务要求：

1.1、售后技术要求服务

（1）自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供至少五年的全免费上门质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，并确保备品备件的正常供应（以双方在验收报告签订日期为准）。并承诺10年内相关产品可以进行维修。

（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应4小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。

（3）供应商必须提出免费质保期内的维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件），包括但不限于保修期内，提供免费的更换损坏及技术咨询服务。

（4）质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

（5）供应商必须提出为采购单位的技术人员、操作人员及维护保养人员提供培训计划，并提出详细的培训资料。

2．交货期及交货地点：

交 货 期：在合同生效后15日内完成供货并根据用户要求的时间内完成安装调试工作。

交货地点：原厂包装免费送至采购单位指定地点。

交货方式：本清单中的所有设备材料必须先交货验收合格并安装调试完毕方可视为交货完毕。遇不可抗力原因需延迟交货的，经采购单位同意后可适当延期。

3．货款支付：

3.1 结付程序：

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

3.2 结付期限：

所有货物交货安装调试完毕，经甲方初步验收合格后，支付50%合同金额，项目平稳运行1年后，由甲方组织终审验收，经验收合格后，支付剩余的50%合同款并退回履约保证金。

4．投标货币：应采用人民币报价。