# 项目需求

- 技术条款

- （一）项目简介

沙洲职业工学院为满足学校实训需要，拟采购全自动大提花小样织机一台、大提花软件（单机版）一套，欢迎符合要求的潜在投标人参与投标。

- （二）技术要求

- 1．全自动大提花小样织机

基本要求：由于提花机需用大量有色经纱，同时需专用整经机与浆纱机，目前实验室没有这配套设备，提供该项配备者，还要有能力满足以下前二个条件。保证技术成熟、机器性能稳定。打▲为必满足条件

▲（1）长期供应经轴，每根经轴长度50米；

▲（2）每台提花机配2根经轴（经纱长度为50米）供替换；

技术参数：

▲（1）幅宽：筘幅50厘米及以上；

（2）针数：2688针；

（3）车速：每分钟投纬30-40次；

（4）引纬方式：伺服电机引纬，剑杆头能满足7s-100s纱线，不脱纬，每分钟投纬30-40次；

（5）纬纱选色：8色，电子控制，气动选色装置；

（6）送经：采用步进电机驱动送经装置，数显电子式调整经纱张力，同一织轴满、空纱张力变化率≤10%，织造时保持稳定；

▲（7）开口：采用电子式提花机复动式全自动上下开口，共16片，前开口高度在60mm，后开口高度在115mm。伺服电机和减速机控制传动；

（8）打纬：采用伺服电机凸轮打纬，力矩稳定，适应高支高密织物；

（9）卷取：采用进口步进电机和进口减速机驱动，电子控制卷取，纬密范围10-1000根/英寸，纬密在100根以内时，允许误差±1根；

▲（10）控制系统：采用PC和工业级可编程控制器通过相互通讯方式，控制全机的动作过程，设备的稳定性比单片机控制方式好；

（11）提花部分：总针数：2688针，经密：10-120根/厘米；吊经方式：壹吊壹式；

（12）花样输入方式：网络、U盘；

（13）气源：气源压力0.45-0.8Mpa，最大耗气量50L/min；

（14）外形尺寸（mm）：2500*2500*2800；

▲（15）设备除用在教学实训外，还为生产工厂服务，要保证2000小时生产无故障。

- 2．大提花软件（单机版）

适用于机织的大提花设计实训。要求：提供从扫描纹样、花样设计、工艺处理和纹板变换等强大而全面的功能，提高设计人员的设计效率。尤其是衬真彩图改图模块，大大缩短修改图样的时间，提高绘图效率；循环改图直观设计花样；将使用过的辅助信息文件打包到意匠文件。

（1）稳定性好。基于win 2000/win xp/win Vista/win 7平台，系统稳定性高；

（2）校正/拼接。纹样图的校正功能，包括旋转校正、扭曲校正，校正裁剪。拼接意匠/纹板/纹样，并能自动吸附图片；拼接时可任意增删待拼图片；

（3）两层图形框架采取两层框架结构：上层意匠图（根据经纬参数设置得到），下层纹样图(扫描图)，不分色直接衬底图描意匠图。

- 二、商务条款

1．售后服务：

（1）自货物验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供不低于1年免费质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换；3年免费升级服务。

（2）质保期内，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

（3）中标人在接到采购单位函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，48小时内到达现场作出相应处理。

2．交货期限及交货地点要求：

（1）交货期限：自合同签订后两周内交货并完成安装调试；

（2）交货地点：沙洲职业工学院。

3．货款支付：

（1）合同签订生效后，七个工作日内支付合同价款的30%作为预付款；送货到现场后支付至合同价款的60%；中标人将所有货物安装调试完毕，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内支付至合同价款的90%；正常使用12个月后支付余款。

（2）安装调试验收合格之日起货物正常使用12个月无质量问题，出具验收报告后十五个工作日内，一次性返还履约保证金。

4．投标货币：应采用人民币报价。