# 项目需求

- 一、技术条款

## （一）采购清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北门车辆出入口 |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 1、数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改 | 2 | 台 |
|  |  | 2、断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能 |  |  |
|  |  | 3、车牌跟踪功能检查：支持对车牌实时跟踪并识别 |  |  |
|  |  | 4、无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于200 lx，夜间辅助光照度不高于30 lx。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9% |  |  |
|  |  | ▲5、机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | 6、车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共10种颜色 |  |  |
|  |  | 7、语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。 |  |  |
|  |  | 8、显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息 |  |  |
|  |  | 9、外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关 |  |  |
|  |  | 10、补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。 |  |  |
|  |  | 11、三码流输出功能：三码流同时输出可达到：主码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第一辅码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第二辅码流：分辨率720×576，帧率为25帧/s，码率为2Mbps |  |  |
|  |  | 12、宽动态设置检查:具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭 |  |  |
|  |  | ▲13、报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时。（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲14、黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲15、车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲16、异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲17、机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向。（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲18、过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s。（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲19、过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍。（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲20、虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤。（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲21、连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | 22、强光抑制设置检查：强光抑制设置选项。 |  |  |
| 2 | 道闸 | 1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高; | 2 | 台 |
|  |  | 2、侧贴式安装，安装方便、结构紧凑; |  |  |
|  |  | 3、齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长; |  |  |
|  |  | 4、直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制; |  |  |
|  |  | 5、支持遇阻反弹，开优先保护功能; |  |  |
|  |  | 6、直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳; |  |  |
|  |  | 7、事件日志记录、方便操作追踪; |  |  |
|  |  | 8、支持红外，地感，雷达等多种防砸; |  |  |
|  |  | 9、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护; |  |  |
|  |  | 10、手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态; |  |  |
|  |  | 11、开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：2s、3s、5s 机箱材质：SECC |  |  |
| 3 | 出入口雷达 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 | 2 | 台 |
|  |  | 2、功耗≤3W。 |  |  |
|  |  | 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 |  |  |
|  |  | 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（实测100次，捕获率100%） 具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 |  |  |
|  |  | 5、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。（实测100次，捕获率100%） |  |  |
|  |  | 6、检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）。 |  |  |
|  |  | 7、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 |  |  |
|  |  | 8、1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI。 |  |  |
|  |  | 9、外壳防护等级：IP67 |  |  |
| 4 | 出入口控制终端 | 1、VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 | 1 | 台 |
|  |  | 2、HDMI输出功能检验：可通过HDMI输出进行显示。 |  |  |
|  |  | 3、报警输入输出功能检验：样机可控制报警输出，并获取报警输入信息。 |  |  |
|  |  | 4、交换机功能检验：样机具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能。 |  |  |
|  |  | 5、双IP地址检验：样机可设置两个独立的IP地址。 |  |  |
|  |  | 6、校时功能检验：可通过WEB、NTP、客户端软件模块对样机进行校时。样机可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 |  |  |
|  |  | 7、单机模式检验：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等。 |  |  |
|  |  | 8、级联功能检验：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。 |  |  |
|  |  | 9、内嵌停车场功能检验：样机支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场 出入口控制机同步功能检验：样机能够将黑白名单、收费规则等信息和接入的票箱进行同步。 |  |  |
|  |  | 10、角色以及角色权限管理功能检验：支持增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同的权限 用户管理功能检验：支持用户的增加、删除、修改功能。 |  |  |
|  |  | 11、支持非管理员用户的单点用户功能：非管理员用户只能在一台终端上进行登录 |  |  |
|  |  | 12、自定义LED显示文字检验：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。 |  |  |
|  |  | 13、余位发布功能检验：设备根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应对应出入口下的LED显示屏上。 |  |  |
|  |  | 14、固定车过期提醒功能检验：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期情况 |  |  |
|  |  | 15、车卡分类管理功能检验：支持车卡分类的增加、删除、修改功能 |  |  |
|  |  | 16、包期规则管理功能检验：支持包期规则的增加、删除、修改功能，并可自由选择不同的包期规则 |  |  |
|  |  | 17、车卡资料管理功能检验：支持增加、修改和删除车卡资料 |  |  |
|  |  | 18、布控信息管理功能检验：布控信息支持增加、删除、修改功能 |  |  |
|  |  | 19、卡片管理功能检验 支持近距离IC卡、900MHZ/2.45GHZ 远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片的单独和批量发卡功能，支持续期功能 |  |  |
|  |  | 20、无卡固定车和无车固定卡功能检验：支持无卡固定车和无车固定卡放行，车卡一致时，该类型默认通过 |  |  |
|  |  | 21、收费管理功能检验：支持收费规则和减免规则的增加、删除、修改功能 |  |  |
|  |  | 22、车卡资料与布控信息的导入导出检验：支持车卡资料和布控信息的导入和导出 |  |  |
|  |  | 23、信息备份与还原功能检验：支持车卡分类、包期规则、收费规则、减免规则的备份和还原 查询结果导出功能检验：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出。 入场匹配与模糊匹配功能检验：能够实现收费时入场车辆的自动匹配，若无法匹配则系统能自动切换到模糊匹配模式进行模糊匹配。 |  |  |
|  |  | 24、数据查询功能检验：支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询 |  |  |
|  |  | 25、设备校时功能检验：样机能够统一按照数据库时间对设备所连接的设备进行定期校时，校时周期默认180秒。 |  |  |
|  |  | 26、自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容,如入场播报”欢迎光临”,出场播报”一路顺风”等 |  |  |
|  |  | 27、白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民,可配置白天和夜晚的播报音量大小 |  |  |
|  |  | 28、支持车辆充值扣费功能：支持添加储值车,车辆到中心充值,车辆出场后可以支持扣除余额出场 |  |  |
|  |  | 29、支持支付宝刷条形码支付：车辆出场后,收费员可使用扫描枪扫车主的支付宝条形码实现移动支付放行 |  |  |
|  |  | 30、支持微信扫码支付：车辆出场后,收费员可使用扫描枪扫车主的微信条形码实现移动支付放行 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 |  |  |
|  |  | 31、数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。 卡片工本费配置功能检验：能够进行工本费的修改操作，配置后可以作为工本费的凭据。 强制放行规则配置功能检验：能够进行强制放行规则的增删改操作，配置后能够进行强制规则进行收费。 |  |  |
|  |  | 32、电源适应性检验：样机应在AC220V±20%的供电条件下正常工作。 |  |  |
|  |  | 33、高温试验：温度70℃，持续时间2h，样机处于工作状态。试验后应能正常工作。低温试验：温度-30℃，持续试验2h，样机处于工作状态。试验后应能正常工作。 |  |  |
|  |  | 34、恒定湿热试验：RH93% 、温度40±2℃、持续时间48h，样机处于工作状态。试验后应能正常工作。 |  |  |
|  |  | 35、振动试验：10-55Hz，振幅0.75mm，X，Y，Z三个方向各振动三个周期，试验后应能正常工作。 静电放电抗扰度试验：样机处于工作状态，接触放电，测试电压±7KV，放电频率2Hz，正负各试验30次，试验后样机应能正常工作 |  |  |
|  |  | 36、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验：样机处于工作状态，将幅度为2000V，重复频率为5KHz的电快速瞬变脉冲群信号依次加到样机电源线输入端上，对样机进行电瞬变快速瞬变脉冲群抗扰度试验。试验中允许功能或性能丧失或降低，但在骚扰停止后能自行恢复，不需要操作者干预。 |  |  |
|  |  | 37、浪涌抗扰度试验：受试样机通电正常工作，机壳按使用要求接地。试验配置应符合GB/T17626.5的要求。试验时，正极性和负极性各加5次干扰，每次浪涌的重复率为1次/30s，试验等级为2级。试验中允许功能暂时降低或丧失，但在试验结束后能自行恢复正常，系统内已存储的图像、数据不应丢失。 |  |  |
|  |  | 38、对地漏电流试验：<5mA(交流、峰值) 39、抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象 |  |  |
|  |  | 40、音频输入输出检测：可以正常播放音频文件；可以将音频信号输入到设备。 |  |  |
|  |  | 41、接口描述：样机具有6个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中G2~G6个共用一个网卡,具备交换机功能。G1为独立网口，和G2～G6口双网隔离)、2个RS-232接口、2路RS-485接口、1个HDMI接口、4个USB接口、2路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、1个电源开关、4个状态指示灯、1个接地端子，整机是无风扇设计。样机采用AC220V转DC12V电源适配器供电。 |  |  |
|  |  | 42、USB接口检测：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据的传输。 |  |  |
| 通道北门 |  |  |  |  |
| 5 | 北门人员通道（左边道） | 1、单机芯左边道 | 2 | 套 |
|  |  | 2、门禁控制 计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭、受控、感应、无障碍时段管理； |  |  |
|  |  | 3、多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 |  |  |
|  |  | 4、WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 |  |  |
|  |  | 5、NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 |  |  |
|  |  | 6、反潜回：设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； |  |  |
|  |  | 7、灯效显示：指示灯亮度可以自定义调节，符合环境要求； |  |  |
|  |  | 智能控制 8、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |  |  |
|  |  | 9、存储容量：本地支持10万人脸库、20万张卡，10万条事件记录； |  |  |
|  |  | 10、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264/H.265； |  |  |
|  |  | 11、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名 |  |  |
|  |  | 12、通道控制 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 |  |  |
|  |  | 13、交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； |  |  |
|  |  | 14、管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； |  |  |
|  |  | 15、自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； |  |  |
|  |  | 16、记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； |  |  |
|  |  | 17、消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。可选配超级电容实现断电自动开门； |  |  |
|  |  | 18、电机控制 电机驱动：设备采用直流无刷电机，电机运行寿命300万次以上 |  |  |
|  |  | 19、机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； |  |  |
|  |  | 20、通道探测 通道传感器：设备采用6颗激光雷达传感器，单侧布局，无需对射配套使用。采用防尾随控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随或反向闯入触发时会联动声光报警；并能在阴天、晴天、白天、黑夜等环境下稳定运行 |  |  |
|  |  | 21、感应防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； |  |  |
|  |  | 22、感应屏蔽：若通道内激光雷达有损坏，可通过屏蔽已损坏的位置，让通道暂时恢复使用 自定义关门防夹：可自定义人员通过哪一颗激光雷达后关闭闸门，默认是通过最后一颗激光雷达，降低尾随的可能性 |  |  |
|  |  | 23、人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； |  |  |
|  |  | 24、物理接口 USB：Type A接口*2 IO输入：事件输入*2，消防*2 网络参数 有线网络：10M/100M自适应（上行） 物理接口 IO输出：报警输出*4 网口：2个 RS-485：主从各1 开门按钮：主从各1 容量信息 人脸容量：10万 卡片容量：20万 事件容量：10万 认证参数 读卡类型：IC卡、手机NFC卡、CPU（含加密功能）、身份证卡序列号 读卡频率：13.56M HZ 其它参数 通道宽度：550-1400mm（门翼间隙为50mm，通道宽度≥1200mm时，仅支持不锈钢门翼，且通道打开后，门翼超出箱体外） 门翼材质：8mm亚克力 内置权限控制器：是 工作湿度：10%至95%（不凝聚成水滴） 外观尺寸：1205*1072.5*200mm 使用环境：室内外 安装方式：落地膨胀螺栓固定或用专用底座固定 电池：选配超级电容 工作温度：-20℃-+70℃ 其它参数 功耗：单通道：待机40W，运行80W，最大160W 激光雷达：6颗 |  |  |
|  |  | ▲25、一体化外观设计：采用一体化外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部 100mm（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲26、批量配置功能：应能通过PC和手机登陆设备的WEB管理界面，实现设备的批量激活，批量设置网络参数和功能参数，最大同时支持16台设备（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲27、调试功能： 1、支持手机连接设备wifi热点、NFC，通过手机 web 登陆实现调试;2、应能进行人员管理、参数配置、设备器件状态查看(设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等)、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效(亮度调节、灯光亮度自适应功能等)等功能;3、设备同时支持PC通过web登录设备实现上述功能调试（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲28、自收发雷达功能： 1.设备采用6个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐;2.探测器应能支持室外使用（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲29、防水浸：应能支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为100mm(以产品底部为基准）（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
|  |  | ▲30、同步通讯与网络通讯：应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能（投标时需提供公安部检验报告复印件） |  |  |
| 6 | 北门人员通道（右边道） | 1、单机芯右边道 | 2 | 套 |
|  |  | 2、门禁控制 计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭、受控、感应、无障碍时段管理； |  |  |
|  |  | 3、多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 |  |  |
|  |  | 4、WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 |  |  |
|  |  | 5、NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 |  |  |
|  |  | 6、反潜回：设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； |  |  |
|  |  | 7、灯效显示：指示灯亮度可以自定义调节，符合环境要求； |  |  |
|  |  | 智能控制 8、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |  |  |
|  |  | 9、存储容量：本地支持10万人脸库、20万张卡，10万条事件记录； |  |  |
|  |  | 10、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264/H.265； |  |  |
|  |  | 11、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名 |  |  |
|  |  | 12、通道控制 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 |  |  |
|  |  | 13、交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； |  |  |
|  |  | 14、管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； |  |  |
|  |  | 15、自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； |  |  |
|  |  | 16、记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； |  |  |
|  |  | 17、消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。可选配超级电容实现断电自动开门； |  |  |
|  |  | 18、电机控制 电机驱动：设备采用直流无刷电机，电机运行寿命300万次以上 |  |  |
|  |  | 19、机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； |  |  |
|  |  | 20、通道探测 通道传感器：设备采用6颗激光雷达传感器，单侧布局，无需对射配套使用。采用防尾随控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随或反向闯入触发时会联动声光报警；并能在阴天、晴天、白天、黑夜等环境下稳定运行 |  |  |
|  |  | 21、感应防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； |  |  |
|  |  | 22、感应屏蔽：若通道内激光雷达有损坏，可通过屏蔽已损坏的位置，让通道暂时恢复使用 自定义关门防夹：可自定义人员通过哪一颗激光雷达后关闭闸门，默认是通过最后一颗激光雷达，降低尾随的可能性 |  |  |
|  |  | 23、人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； |  |  |
|  |  | 24、物理接口 USB：Type A接口*2 IO输入：事件输入*2，消防*2 网络参数 有线网络：10M/100M自适应（上行） 物理接口 IO输出：报警输出*4 网口：2个 RS-485：主从各1 开门按钮：主从各1 容量信息 人脸容量：10万 卡片容量：20万 事件容量：10万 认证参数 读卡类型：IC卡、手机NFC卡、CPU（含加密功能）、身份证卡序列号 读卡频率：13.56M HZ 其它参数 通道宽度：550-1400mm（门翼间隙为50mm，通道宽度≥1200mm时，仅支持不锈钢门翼，且通道打开后，门翼超出箱体外） 门翼材质：8mm亚克力 内置权限控制器：是 工作湿度：10%至95%（不凝聚成水滴） 外观尺寸：1205*1072.5*200mm 使用环境：室内外 安装方式：落地膨胀螺栓固定或用专用底座固定 电池：选配超级电容 工作温度：-20℃-+70℃ 其它参数 功耗：单通道：待机40W，运行80W，最大160W 激光雷达：6颗 |  |  |
|  |  | 25、一体化外观设计：采用一体化外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部 100mm |  |  |
|  |  | 26、批量配置功能：应能通过PC和手机登陆设备的WEB管理界面，实现设备的批量激活，批量设置网络参数和功能参数，最大同时支持16台设备 |  |  |
|  |  | 27、调试功能： 1、支持手机连接设备wifi热点、NFC，通过手机 web 登陆实现调试;2、应能进行人员管理、参数配置、设备器件状态查看(设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等)、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效(亮度调节、灯光亮度自适应功能等)等功能;3、设备同时支持PC通过web登录设备实现上述功能调试 |  |  |
|  |  | 28、自收发雷达功能： 1.设备采用6个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐;2.探测器应能支持室外使用 |  |  |
|  |  | 29、防水浸：应能支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为100mm(以产品底部为基准） |  |  |
|  |  | 30、同步通讯与网络通讯：应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能 |  |  |
| 7 | 报警外设产品（遥控器） | 与北门人员通道配套使用 | 2 | 套 |
| 东门 |  |  |  |  |
| 8 | 东门人员通道（左边道） | 1、单机芯左边道 | 1 | 套 |
|  |  | 2、门禁控制 计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭、受控、感应、无障碍时段管理； |  |  |
|  |  | 3、多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 |  |  |
|  |  | 4、WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 |  |  |
|  |  | 5、NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 |  |  |
|  |  | 6、反潜回：设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； |  |  |
|  |  | 7、灯效显示：指示灯亮度可以自定义调节，符合环境要求； |  |  |
|  |  | 智能控制 8、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |  |  |
|  |  | 9、存储容量：本地支持10万人脸库、20万张卡，10万条事件记录； |  |  |
|  |  | 10、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264/H.265； |  |  |
|  |  | 11、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名 |  |  |
|  |  | 12、通道控制 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 |  |  |
|  |  | 13、交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； |  |  |
|  |  | 14、管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； |  |  |
|  |  | 15、自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； |  |  |
|  |  | 16、记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； |  |  |
|  |  | 17、消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。可选配超级电容实现断电自动开门； |  |  |
|  |  | 18、电机控制 电机驱动：设备采用直流无刷电机，电机运行寿命300万次以上 |  |  |
|  |  | 19、机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； |  |  |
|  |  | 20、通道探测 通道传感器：设备采用6颗激光雷达传感器，单侧布局，无需对射配套使用。采用防尾随控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随或反向闯入触发时会联动声光报警；并能在阴天、晴天、白天、黑夜等环境下稳定运行 |  |  |
|  |  | 21、感应防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； |  |  |
|  |  | 22、感应屏蔽：若通道内激光雷达有损坏，可通过屏蔽已损坏的位置，让通道暂时恢复使用 自定义关门防夹：可自定义人员通过哪一颗激光雷达后关闭闸门，默认是通过最后一颗激光雷达，降低尾随的可能性 |  |  |
|  |  | 23、人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； |  |  |
|  |  | 24、物理接口 USB：Type A接口*2 IO输入：事件输入*2，消防*2 网络参数 有线网络：10M/100M自适应（上行） 物理接口 IO输出：报警输出*4 网口：2个 RS-485：主从各1 开门按钮：主从各1 容量信息 人脸容量：10万 卡片容量：20万 事件容量：10万 认证参数 读卡类型：IC卡、手机NFC卡、CPU（含加密功能）、身份证卡序列号 读卡频率：13.56M HZ 其它参数 通道宽度：550-1400mm（门翼间隙为50mm，通道宽度≥1200mm时，仅支持不锈钢门翼，且通道打开后，门翼超出箱体外） 门翼材质：8mm亚克力 内置权限控制器：是 工作湿度：10%至95%（不凝聚成水滴） 外观尺寸：1205*1072.5*200mm 使用环境：室内外 安装方式：落地膨胀螺栓固定或用专用底座固定 电池：选配超级电容 工作温度：-20℃-+70℃ 其它参数 功耗：单通道：待机40W，运行80W，最大160W 激光雷达：6颗 |  |  |
|  |  | 25、一体化外观设计：采用一体化外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部 100mm |  |  |
|  |  | 26、批量配置功能：应能通过PC和手机登陆设备的WEB管理界面，实现设备的批量激活，批量设置网络参数和功能参数，最大同时支持16台设备 |  |  |
|  |  | 27、调试功能： 1、支持手机连接设备wifi热点、NFC，通过手机 web 登陆实现调试;2、应能进行人员管理、参数配置、设备器件状态查看(设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等)、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效(亮度调节、灯光亮度自适应功能等)等功能;3、设备同时支持PC通过web登录设备实现上述功能调试 |  |  |
|  |  | 28、自收发雷达功能： 1.设备采用6个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐;2.探测器应能支持室外使用 |  |  |
|  |  | 29、防水浸：应能支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为100mm(以产品底部为基准） |  |  |
|  |  | 30、同步通讯与网络通讯：应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能 |  |  |
| 9 | 东门人员通道（中边道） | 1、单机芯中边道 | 1 | 套 |
|  |  | 2、门禁控制 计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭、受控、感应、无障碍时段管理； |  |  |
|  |  | 3、多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 |  |  |
|  |  | 4、WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 |  |  |
|  |  | 5、NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 |  |  |
|  |  | 6、反潜回：设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； |  |  |
|  |  | 7、灯效显示：指示灯亮度可以自定义调节，符合环境要求； |  |  |
|  |  | 智能控制 8、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |  |  |
|  |  | 9、存储容量：本地支持10万人脸库、20万张卡，10万条事件记录； |  |  |
|  |  | 10、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264/H.265； |  |  |
|  |  | 11、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名 |  |  |
|  |  | 12、通道控制 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 |  |  |
|  |  | 13、交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； |  |  |
|  |  | 14、管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； |  |  |
|  |  | 15、自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； |  |  |
|  |  | 16、记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； |  |  |
|  |  | 17、消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。可选配超级电容实现断电自动开门； |  |  |
|  |  | 18、电机控制 电机驱动：设备采用直流无刷电机，电机运行寿命300万次以上 |  |  |
|  |  | 19、机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； |  |  |
|  |  | 20、通道探测 通道传感器：设备采用6颗激光雷达传感器，单侧布局，无需对射配套使用。采用防尾随控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随或反向闯入触发时会联动声光报警；并能在阴天、晴天、白天、黑夜等环境下稳定运行 |  |  |
|  |  | 21、感应防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； |  |  |
|  |  | 22、感应屏蔽：若通道内激光雷达有损坏，可通过屏蔽已损坏的位置，让通道暂时恢复使用 自定义关门防夹：可自定义人员通过哪一颗激光雷达后关闭闸门，默认是通过最后一颗激光雷达，降低尾随的可能性 |  |  |
|  |  | 23、人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； |  |  |
|  |  | 24、物理接口 USB：Type A接口*2 IO输入：事件输入*2，消防*2 网络参数 有线网络：10M/100M自适应（上行） 物理接口 IO输出：报警输出*4 网口：2个 RS-485：主从各1 开门按钮：主从各1 容量信息 人脸容量：10万 卡片容量：20万 事件容量：10万 认证参数 读卡类型：IC卡、手机NFC卡、CPU（含加密功能）、身份证卡序列号 读卡频率：13.56M HZ 其它参数 通道宽度：550-1400mm（门翼间隙为50mm，通道宽度≥1200mm时，仅支持不锈钢门翼，且通道打开后，门翼超出箱体外） 门翼材质：8mm亚克力 内置权限控制器：是 工作湿度：10%至95%（不凝聚成水滴） 外观尺寸：1205*1072.5*200mm 使用环境：室内外 安装方式：落地膨胀螺栓固定或用专用底座固定 电池：选配超级电容 工作温度：-20℃-+70℃ 其它参数 功耗：单通道：待机40W，运行80W，最大160W 激光雷达：6颗 |  |  |
|  |  | 25、一体化外观设计：采用一体化外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部 100mm |  |  |
|  |  | 26、批量配置功能：应能通过PC和手机登陆设备的WEB管理界面，实现设备的批量激活，批量设置网络参数和功能参数，最大同时支持16台设备 |  |  |
|  |  | 27、调试功能： 1、支持手机连接设备wifi热点、NFC，通过手机 web 登陆实现调试;2、应能进行人员管理、参数配置、设备器件状态查看(设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等)、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效(亮度调节、灯光亮度自适应功能等)等功能;3、设备同时支持PC通过web登录设备实现上述功能调试 |  |  |
|  |  | 28、自收发雷达功能： 1.设备采用6个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐;2.探测器应能支持室外使用 |  |  |
|  |  | 29、防水浸：应能支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为100mm(以产品底部为基准） |  |  |
|  |  | 30、同步通讯与网络通讯：应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能 |  |  |
| 10 | 东门人员通道（右边道） | 1、单机芯右边道 | 1 | 套 |
|  |  | 2、门禁控制 计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭、受控、感应、无障碍时段管理； |  |  |
|  |  | 3、多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 |  |  |
|  |  | 4、WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 |  |  |
|  |  | 5、NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 |  |  |
|  |  | 6、反潜回：设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； |  |  |
|  |  | 7、灯效显示：指示灯亮度可以自定义调节，符合环境要求； |  |  |
|  |  | 智能控制 8、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |  |  |
|  |  | 9、存储容量：本地支持10万人脸库、20万张卡，10万条事件记录； |  |  |
|  |  | 10、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264/H.265； |  |  |
|  |  | 11、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名 |  |  |
|  |  | 12、通道控制 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 |  |  |
|  |  | 13、交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； |  |  |
|  |  | 14、管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； |  |  |
|  |  | 15、自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； |  |  |
|  |  | 16、记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； |  |  |
|  |  | 17、消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。可选配超级电容实现断电自动开门； |  |  |
|  |  | 18、电机控制 电机驱动：设备采用直流无刷电机，电机运行寿命300万次以上 |  |  |
|  |  | 19、机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； |  |  |
|  |  | 20、通道探测 通道传感器：设备采用6颗激光雷达传感器，单侧布局，无需对射配套使用。采用防尾随控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随或反向闯入触发时会联动声光报警；并能在阴天、晴天、白天、黑夜等环境下稳定运行 |  |  |
|  |  | 21、感应防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； |  |  |
|  |  | 22、感应屏蔽：若通道内激光雷达有损坏，可通过屏蔽已损坏的位置，让通道暂时恢复使用 自定义关门防夹：可自定义人员通过哪一颗激光雷达后关闭闸门，默认是通过最后一颗激光雷达，降低尾随的可能性 |  |  |
|  |  | 23、人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； |  |  |
|  |  | 24、物理接口 USB：Type A接口*2 IO输入：事件输入*2，消防*2 网络参数 有线网络：10M/100M自适应（上行） 物理接口 IO输出：报警输出*4 网口：2个 RS-485：主从各1 开门按钮：主从各1 容量信息 人脸容量：10万 卡片容量：20万 事件容量：10万 认证参数 读卡类型：IC卡、手机NFC卡、CPU（含加密功能）、身份证卡序列号 读卡频率：13.56M HZ 其它参数 通道宽度：550-1400mm（门翼间隙为50mm，通道宽度≥1200mm时，仅支持不锈钢门翼，且通道打开后，门翼超出箱体外） 门翼材质：8mm亚克力 内置权限控制器：是 工作湿度：10%至95%（不凝聚成水滴） 外观尺寸：1205*1072.5*200mm 使用环境：室内外 安装方式：落地膨胀螺栓固定或用专用底座固定 电池：选配超级电容 工作温度：-20℃-+70℃ 其它参数 功耗：单通道：待机40W，运行80W，最大160W 激光雷达：6颗 |  |  |
|  |  | 25、一体化外观设计：采用一体化外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部 100mm |  |  |
|  |  | 26、批量配置功能：应能通过PC和手机登陆设备的WEB管理界面，实现设备的批量激活，批量设置网络参数和功能参数，最大同时支持16台设备 |  |  |
|  |  | 27、调试功能： 1、支持手机连接设备wifi热点、NFC，通过手机 web 登陆实现调试;2、应能进行人员管理、参数配置、设备器件状态查看(设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等)、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效(亮度调节、灯光亮度自适应功能等)等功能;3、设备同时支持PC通过web登录设备实现上述功能调试 |  |  |
|  |  | 28、自收发雷达功能： 1.设备采用6个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐;2.探测器应能支持室外使用 |  |  |
|  |  | 29、防水浸：应能支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度为100mm(以产品底部为基准） |  |  |
|  |  | 30、同步通讯与网络通讯：应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能 |  |  |
| 11 | 报警外设产品（遥控器） | 与东门人员通道配套使用 | 1 | 套 |
| 软件 |  |  |  |  |
| 12 | 综合安防管理平台－门禁管理授权 | 1、与学校海康综合安防管理平台系统能够对接 2、基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 3、支持门禁权限自动下发更新数据到设备;可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；（投标时需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） ▲4、支持查看和导出人员通道专属事件，包括尾随通行、反向闯入、外力冲撞、翻越通行超时事件；（投标时需提供公安部检验报告复印件） | 1 | 套 |
| 13 | 综合安防管理平台－停车场管理授权 | 1、与学校海康综合安防管理平台系统能够对接 2、出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 3、要求支持不同车辆类型(黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车)进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示； ▲4、支持按照车牌和车牌颜色添加车辆，支持开启和关闭车牌颜色唯一性判断；（投标时需提供公安部检验报告复印件） 5、支持按照停车库添加禁止通行车辆名单； ▲6、支持群组车权限控制到指定车道；（投标时需提供公安部检验报告复印件） ▲7、支持在岗亭客户端上查看抓拍机或车道关联视频点位视频；（投标时需提供公安部检验报告复印件） | 1 | 套 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 14 | 光纤 | 光纤、光纤收发器、网络线等配套材料 | 1 | 套 |
| 15 | 安全岛 | 北门道闸使用 | 2 | 套 |
| 16 | 简易雨棚 | 人行通道使用（根据现场情况定制） | 3 | 套 |
| 17 | 辅材 | 水晶头、标签纸、黄沙、水泥、管材等配件材料 | 1 | 套 |
| 18 | 安装调试费 | 设备的安装及调试，布管布线及开挖等 | 1 | 项 |

- 二、商务条款

1 质保期

投标供应商提供3年的全免费上门质保服务（供货时需提供原厂商质保证明文件原件或随机附带满足质保年限的质保卡）。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商或原厂商负责对其提供的物品进行免费维修或更换，成交供应商在所有设备安装验收合格之日起3年内免费相关的软件升级费用。（以双方在验收报告签订日期为准）

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

供应商在接到采购单位维修函电后，必须在3小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应并赶到用户方现场解决问题；若无法在规定时间内修复故障由中标单位免费提供相应备件确保系统正常运行。

质保期内，供应商提供甲方升级及测评等其它特殊需要的驻场服务。

质保期内，供应商或原厂商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

供应商必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围。

供方保证长期为客户提供各种技术方面的咨询。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

合同签订生效后15个工作日内完成供货并完成安装调试工作。本清单中的所有设备材料必须先交货验收合格后方可安装和施工。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购方指定地点。

3.3、交货地点

原厂包装免费送至采购方指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行改造义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

①合同签订生效后,供方将合按合同要求的进行货物安装调试，经初步验收合格后，甲方支付合同金额的50%，项目正常运年1年后，终审验收，甲方支付剩余合同金额50%，并一次性退回履约保证金。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

无

## 三、其它

1.技术方案应至少包含： 项目应用背景、建设目标、建设原则、实际需求理解与分析、系统规划（包括：系统图、详细技术方案）、优势功能、详细的安全体系。为了保障人员通道与车辆通行系统业务的高效运转，同时确保新老系统的平稳对接，投标人应充分考虑校园现状及校方相关需求，新增软件系统可无缝接入校园现有平台系统统一管理。

2.实施方案应至少包含：实施组织管理、项目前期准备、安装与实施、施工整体流程、进度保障措施、质量保障措施、测试方案、培训计划、验收方案。 要求施工方案对照项目，满足项目整体交付要求，可操作性强。

3.投标人根据招标文件的要求需提供售后服务方案，方案包括服务标准、服务承诺（包含保内、保外服务）、维护应急方案、服务方式、服务保障措施。要求售后服务方案满足整体项目服务要求，可操作性强。

4.项目组人员要求

考虑到该项目具体情况，为保证项目实施质量，确保项目如期交付，项目组成员≧6人，人员岗位不得兼任，具体需求见下表：

| 序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责该项目的整体管理工作 | 1 |
| 2 | 网络技术人员 | 负责该项目的技术工作 | 1 |
| 3 | 安全技术人员 | 负责该项目的网络安全及实施工作 | 1 |
| 4 | 施工人员 | 负责该项目配套施工 | 3 |

注：为保证本次采购的公平性，如供应商认为上述技术指标存在排他性或歧视性条款，可以采用书面形式，最迟于本项目获取招标文件截止之日起七个工作日内向采购人提出并附相关证据。采购人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，将对上述相关技术指标做相应修改。逾期提出的书面异议采购人将不再受理。