第四章 项目需求

一、技术要求

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 装配式预制构件制作 | 内墙板边模 | 1.符合国家标准图集规范的配套构件深化设计图纸。 2.满足构件制作所需模具： (1)模具满足制作构件尺寸为2100×2600mm（长×高），内墙板厚度200mm； (2)模具材质为钢制材料,钢板厚度5mm,。 3.满足构件生产钢筋骨架的组件。 4.满足构件制作所需辅料。（配备实训配套钢筋、材料、工具） | 1 | 套 |
| - 2 |  | 叠合板边模 | 1. 材质：钢板；钢板厚度不小于5mm； 2.边模1套，尺寸由3100*60*5mm*2块，1200*60*5mm*2块组合。 3. 双向叠合板构件实操尺寸为3300*1500*60mm，完成边模设计、开模、运输及安装等。 | 1 | 套 |
| - 3 |  | 预制柱边模 | 1.柱截面设计尺寸为2800*400*400mm 2.材质为钢制、钢板钢板厚度10mm 3.边模尺寸由400*400*5mm*2块、2400*400*5mm*2块组合完成边模设计、开模、运输及安装等。 | 1 | 套 |
| - 4 |  | 叠合梁边模 | 1.截面设计尺寸为300*450*2800mm 2.材质为钢制、钢板钢板厚度10mm。 3.边模尺寸由290*3100*5*2块、300*290*5mm*2块组合完成边模设计、开模、运输及安装等。 | 1 | 套 |
| - 5 |  | 预埋注浆管 | 材质：pvc软管，直径20mm，套筒注浆管，一卷20m | 2 | 卷 |
| - 6 |  | 磁盒 | 600KG规格磁盒（长宽230*60）。 | 32 | 个 |
| - 7 |  | 预埋件 | 1、预埋临时支撑套筒:4个，规格直径16mm，长度70mm，钢制 2、钢筋连接灌浆套筒:30个，规格直径16mm（长度170mm），钢制 3、支模套筒:20个，规格直径12mm（长度50mm），钢制， 4、吊钉:2个，钢制，规格5吨，长度230mm 5、波胶：2个，橡胶，配合吊钉规格使用 | 1 | 套 |
| - 8 |  | 套筒定位器 | 预埋套筒在模具上的定位螺母，橡胶制；尺寸根据灌浆套筒规格型号尺寸变动 | 10 | 个 |
| - 9 |  | 钢筋垫片 | 用于垫钢筋上保证保护层；铁制；垫片厚度根据实训调节（1-3mm） | 100 | 个 |
| - 10 |  | 预埋线管 | 86线盒及配套管线；材质PVC；尺寸80*60mm | 5 | 个 |
| - 11 |  | 钢制集成箱 | 堆放各类构配件，材质为钢制，采用方形钢管30*50*2mm和0.8mm彩钢板制成，箱体尺寸5000*1500*750mm，内设置两层隔层； | 1 | 个 |
| - 12 |  | 实训配套钢筋 | 1.叠合板生产实训钢筋参照图集《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚地板）15G366-1》叠合板参照宽1500mm双向地板边板配筋；1套 2.叠合梁生产实训钢筋引入实际工程施工设计装配式混凝土构件深化图纸，叠合梁截面尺寸300*450*3100mm构件，配筋结合教学实训特点进行优化，达到此构件生产教学实训效果。1套 3.剪力墙内墙板产实训钢筋参照《预制混凝土剪力墙内墙15G365-2》：带窗洞参照图集配筋；1套 4.预制柱生产实训钢筋引入实际工程施工设计装配式混凝土构件深化图纸，采用预制柱截面尺寸400*400*2800mm配筋结合教学实训特点进行优化，达到此构件生产教学实训效果。1套 | 1 | 套 |
| - 13 | 装配式预制构件安装 | 预制带窗洞剪力墙外墙板 | 1.预制外墙板：规格3300*2800*300mm（拼装完成尺寸）窗洞尺寸1500*1400mm。 2.剪力墙外墙板实训构件需采用类混凝土材料制作并具有真实混凝土观感，内部不得空心，不得采用木质，钢质等材料，面层为真实混凝土质感。 3.为了保证教学实训效果及保证实训安全性，要求实训构件重量200kg --300kg范围内。 4.剪力墙墙板钢筋预埋件均采用真实材料、三级钢筋及5吨吊钉（长度230mm）、MS型保温连接件和直径16mm半灌浆套筒（长度170mm）预埋件、50mm厚聚苯板保温材料等构造组成。 | 1 | 块 |
| - 14 |  | 预制无洞口剪力墙外墙板 | 1.预制外墙板：规格3300*2800*300mm（拼装完成尺寸） 2.剪力墙外墙板实训构件需采用类混凝土材料制作并具有真实混凝土观感，内部不得空心，不得采用木质，钢质等材料，面层为真实混凝土质感。 3.为了保证教学实训效果及保证实训安全性，要求实训构件重量150kg --250kg范围内。 4.剪力墙墙板钢筋预埋件均采用真实材料、三级钢筋及5吨吊钉（长度230mm）、MS型保温连接件和直径16mm半灌浆套筒（长度170mm）预埋件、50mm厚聚苯板保温材料等构造组成。 | 1 | 块 |
| - 15 |  | 预制无洞口剪力墙内墙板 | 1.内墙板规格3000*2800*200mm（拼装完成尺寸）。 2.剪力墙外墙板实训构件需采用类混凝土材料制作并具有真实混凝土观感，内部不得空心，不得采用木质，钢质等材料，面层为真实混凝土质感。 3.为了保证教学实训效果及保证实训安全性，要求实训构件重量150kg --250kg范围内。 4.剪力墙墙板钢筋预埋件均采用真实材料、三级钢筋及5吨吊钉（长度230mm）、半灌浆套筒（长度170mm）等预埋件。 | 1 | 块 |
| - 16 |  | 斜撑 | 1.斜撑用于墙板与柱调节用的斜撑。 2.斜撑材质为钢制48mm直径螺纹调节杆，长斜撑1400-2100mm可伸缩调节，短斜撑700-1000mm可伸缩调节，长短斜撑配套使用。 | 12 | 根 |
| - 17 |  | 实训配套钢筋 | 1.实训配套钢筋：采用三级钢筋。 2.用于装配式建筑现浇段钢筋连接实训，剪力墙墙板吊装实训拼装形成的1个“T”连接节点和1个“L”型连接节点，包含设计、加工、下料及弯制成形、除锈、防锈处理等。 | 2 | 套 |
| - 18 |  | 构件存放架 | 1.构件存放架材质为钢制，尺寸1400*800*100mm。 2.用于剪力墙板构件的临时固定存放。 3.采用槽钢连接而成，含螺栓配丝杆固定。 | 6 | 个 |
| - 19 |  | 电缆线 | 4*4mm2铜芯电缆。 | 100 | 米 |
| - 20 |  | 人字梯 | 3m高铝合金人字梯。 | 2 | 把 |
| - 21 |  | 红外线激光水平仪 | 规格：5线；精度：高精度；支架一套；用于抄平检测标高。 | 2 | 个 |
| - 22 |  | 水平尺 | 水平尺：规格800mm。 安装构件时用于检测水平度。 | 4 | 把 |
| - 23 |  | 集成箱 | 用于存放吊装用的各类施工机具、吊带吊钩、现浇段钢筋等使实训场地整洁有序。材质为钢制，采用方形钢管30*50*2mm和0.8mm彩钢板制成，箱体尺寸5000*1500*750mm，内设置两层隔层。 | 1 | 个 |
| - 24 | 装配式套筒灌浆实训 | 剪力墙半灌浆套筒实训装置 | 1.真实剪力墙内墙灌浆实训装置：采用钢筋混凝土浇筑，尺寸不小于1.2m*0.2m*0.5m，内含半灌浆套筒不少于5个。构件其中连通腔灌浆2个，单套筒灌浆1个。 2.减轻重量便于学生搬动，套筒间隙采用聚苯板填充以减轻重量。总重量不超过75kg，学生可通过手动抬动进行安放和抬到冲洗处冲洗，不需要吊机。 3.采用双腔构造，能实现封腔结束后马上开展灌浆实训操作，节省实训时间。 | 2 | 块 |
| - 25 |  | 预制柱半灌浆套筒实训装置 | 1.真实框架柱灌浆实训装置：采用钢筋混凝土浇筑，尺寸不小于0.3m*0.3m*0.5m，内含全灌浆套筒不少于6个， 2.减轻重量便于学生搬动，套筒间隙采用聚苯板填充以减轻重量。总重量不超过60kg。学生可通过手动抬动进行安放和抬到冲洗处冲洗。不需要吊机。 ▲3.为保证实训安全及教学需求，投标人须具有建筑工程安全生产许可证（投标文件中提供证书复印件并加盖投标单位公章）要求1-25项产品均有投标人完成，不允许转包。 | 1 | 块 |
| - 26 |  | 手动注浆设备 | 材质：塑料；长度630mm（含推拉手柄），直径45mm，带尖头扁嘴； | 5 | 个 |
| - 27 |  | 电动灌浆设备 | 电动多功能水泥砂浆灌浆机：功率3KW；变频；输送软管约4m；尺寸：1200*500*1000mm； | 2 | 台 |
| - 28 |  | 封堵塞 | 材质：橡胶；圆锥型，直径10-25mm；灌、出浆口封堵塞，100个 | 100 | 个 |
| - 29 |  | 电动搅拌器 | 尺寸30*19*25cm；转速0-800RPM；功率1800W；工作电压220V； | 2 | 个 |
| - 30 |  | 电子秤 | 电子台秤，承重：30KG；电子显示屏含计重计价的；内涵蓄电池（充满电续电不少于8个小时）及充电器， | 2 | 个 |
| - 31 |  | 搅拌桶 | 平底不锈钢桶，容量20升； | 5 | 个 |
| - 32 |  | 电缆 | 4*2.5mm2铜芯电缆100米 | 100 | 米 |
| - 33 |  | 试块制作模具 | 抗压强度检测试模（40*40*160mm三联），钢制。 | 3 | 组 |
| - 34 |  | 刻度杯 | 1升含刻度，材质：有机玻璃制；含刻度值，便于控制加水量； | 10 | 个 |
| - 35 |  | 流动度试模 | 砂浆流动度检测试模，钢化玻璃板（70*60*100mm），钢制。 | 5 | 个 |
| - 36 |  | 集成箱 | 用于存放吊装用的各类施工机具、吊带吊钩、现浇段钢筋等使实训场地整洁有序。材质为钢制，采用方形钢管30*50*2mm和0.8mm彩钢板制成，箱体尺寸5000*1500*750mm，内设置两层隔层。 | 1 | 个 |
| - 37 | 装配式打胶实训 | 打胶实训设备 | 1.打胶支架：尺寸长2m*高2.8m*宽宽1.4m，架体材质采用100mm*50mm方形钢管制作。支架上方采用钢丝绳与下方吊篮支点及提升机连接而成； 2.外挂吊篮：尺寸长1.9m*高1.2m*宽0.69m，材质：钢制骨架采用喷塑钢管连接而成，吊篮地面采用花纹板固定。 3.吊篮采用双电动机操控可自由上下移动，模拟外墙操作环境。设备含电控箱1套、电动提升机2个，安全限位1套。自动开合打胶实训板 ：样式为4.1.20m*1.20m的“井字格”型设计，其板面采用不锈钢材质，其内容根据1+X证书考核要求，模拟外墙板拼缝处设计，并且根据施工真实宽度和深度要求进行规范设计，设置宽度自动开合功能，便于实训人员清理和反复使用。同时装置下方设置1.6m*0.2m长条托盘，用于承托流挂密封胶。 | 2 | 套 |
| - 38 |  | MS密封胶 | MS硅烷密封胶，单组份的软胶。（耗材） | 50 | 支 |
| - 39 |  | 打胶枪 | 打胶用，塑料制 | 20 | 把 |
| - 40 |  | 美纹纸 | 贴在缝两侧以防胶污染墙面，（耗材） | 10 | 卷 |
| - 41 |  | 铲刀 | 去除缝内杂物 | 10 | 把 |

注意事项：

技术要求中加▲的参数为重要指标项；

二、商务条款

1 质保期

（1）自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），所有货物免费质保期为2年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对系统进行免费维护，对其提供的物品进行免费维修或更换。

2 售后技术服务要求

在免费质保期内，一旦发生质量问题，中标单位保证在接到通知工作日的2小时内到现场进行更换，费用由中标单位负责。如中标单位在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。免费质保期内产品的一切质量原因造成的直接经济损失应全部由中标单位自行负责。

3 交货期、交货方式及交货地点

在合同生效后30日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。原厂包装免费送至采购方指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

合同签定后，乙方将采购合同中的全部货物免费送至甲方指定的地点，验收合格100%付清，履约保证金转质保金，质保期到期后返还。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

无