# 项目需求

- 技术条款

（一）技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 龙门举升机 | 1.最大举升重量：不低于4T； 2.额定举升重量：不低于3.5T； 3.举升高度：不低于1800MM； 4.上升时间小于50S； 5.下降时间小于40S； 6.电机功率优于2.2KW； 7.机器重量：不低于650KG； 8.整机高度不低于3600MM； 9.整机宽度不低于2400MM。 | 1 |
| （二） | 新能源汽车数据三通 | 1.VCU快速转接盒 转接盒使用全新原车VCU接头，采用工业造型设计和开模制作，内置PCB板电路封装，用于故障检测盒与车辆电动化系统的接口转换，以达到不破坏原车线束的无损连接。 | 1 |
|  |  | 2.BMS快速转接盒 转接盒使用全新原车BMS接头，采用工业造型设计和开模制作，内置PCB板电路封装，用于故障检测盒与车辆电动化系统的接口转换，以达到不破坏原车线束的无损连接。 |  |
|  |  | 3.PEU快速转接盒 转接盒使用全新原车PEU接头，采用工业造型设计和开模制作，内置PCB板电路封装，用于故障检测盒与车辆电动化系统的接口转换，以达到不破坏原车线束的无损连接。嵌入电池管理及智能充电实训系统，可保护转接盒及故障设置与测试盒电路不受损坏。 |  |
|  |  | 4.车载充电机快速转接盒 转接盒使用全新原车车载充电机接头，采用工业造型设计和开模制作，内置PCB板电路封装，用于故障检测盒与车辆电动化系统的接口转换，以达到不破坏原车线束的无损连接。嵌入电池管理及智能充电实训系统，可保护转接盒及故障设置与测试盒电路不受损坏。 |  |
|  |  | 5.故障设置与测试盒 （1）检测盒本体采用工业造型设计和开模制作，内置PCB板电路封装，用于车辆电池管理系统、电机控制器、整车控制器、车载充电机、空调压缩机、PTC加热器等的故障设置和数据检测。检测盒本体配置有不少于40路故障设置开关、80路数据测量端子、线束连接器、专用附件等。主要功能： ①PEU电源系统的数据分析和故障诊断； ②PEU互锁信号的数据分析和故障诊断； ③PEU P-CAN总线的数据分析和故障诊断； ④PEU电机温度传感器的数据分析和故障诊断； ⑤PEU旋变传感器的数据分析和故障诊断； ⑥DC/DC直流充电控制的数据分析和故障诊断； ⑦DC/DC直流充电输出的数据分析和故障诊断； ⑧VCU电源系统的数据分析和故障诊断； ⑨VCU制动灯开关的数据分析和故障诊断； ⑩VCU电子换挡器的数据分析和故障诊断； ⑪VCU互锁信号的数据分析和故障诊断； ⑫VCU B-CAN总线的数据分析和故障诊断； ⑬VCU P-CAN总线的数据分析和故障诊断； ⑭VCU唤醒信号的数据分析和故障诊断； ⑮VCU模式开关的数据分析和故障诊断； ⑯VCU加速踏板传感器的数据分析和故障诊断； ⑰VCU冷却系统的数据分析和故障诊断； ⑱OBC P-CAN总线的数据分析和故障诊断； ⑲OBC温度传感器的数据分析和故障诊断； ⑳充电连接确认信号的数据分析和故障诊断； ㉑充电控制信号的数据分析和故障诊断； ㉒充电电子锁的数据分析和故障诊断； ㉓充电指示灯的数据分析和故障诊断； ㉔制动灯信号的数据分析和故障诊断； ㉕充电状态信号的数据分析和故障诊断； ㉖充电唤醒信号的数据分析和故障诊断； ㉗BMS电源系统的数据分析和故障诊断； ㉘BMS P-CAN总线的数据分析和故障诊断； ㉙BMS唤醒信号的数据分析和故障诊断； ㉚BMS碰撞信号的数据分析和故障诊断； ㉛BMS充电状态信号的数据分析和故障诊断； ㉜直流充电插座CAN总线的数据分析和故障诊断； ㉝直流充电插座连接确认信号的数据分析和故障诊断； ㉞直流充电插座充电唤醒信号的数据分析和故障诊断； ㉟直流充电插座温度传感器的数据分析和故障诊断。 （2）配套仿真教学软件,可以通过交互操作对零件进行360°旋转及缩放。清晰直观的观看零件结构。零件根据实物1:1进行高精度建模: ①驱动系统结构包含驱动电机、驱动控制系统、变速箱总成、整车热量管理系统； ②驱动电机结构包含旋转变压器、电机壳体、转子总成、定子总成； ③驱动控制系统结构包含驱动控制系统壳体、驱动主板、控制主板、逆变系统、高压线束、低压控制线束； ④变速箱壳体及附件结构包含变速箱上壳体、变速箱上下壳密封垫、变速箱下壳体、变速箱底盖密封组件、变速箱底盖、变速箱固定支架、变速箱通风口、三相线保护组件、三相线检修口、机油加注口螺栓； ⑤主轴； ⑥副轴； ⑦差速器总成结构包含差速器壳体、从动齿轮、侧齿轮、行星齿轮； ⑧半轴总成结构包含左半轴、左半轴密封圈、右半轴、右半轴密封圈； ⑨整车热量管理系统结构包含冷却液储液罐、冷却液泵P1、冷却液泵P2； ⑩流向控制阀结构包含流向控制阀执行器、切换阀； ⑪散热器； ⑫深冷器； ⑬换热器； ⑭动力蓄电池电池模块冷却条； ⑮充电系统变流系统水冷块； ⑯驱动系统逆变器冷却水道； ⑰自动驾驶系统车载电脑水冷块； ⑱冷器液管路结构包含散热器进水管、散热器出水管、动力蓄电池冷却液入水管、动力蓄电池冷却液出水管、动力蓄电池冷却液管路、变流系统冷却液入水管、变流系统冷却液出水管、驱动系统换热器冷却液入水管、驱动系统换热器冷却液出水管、自动驾驶系统车载电脑入水管、自动驾驶系统车载电脑出水管； ⑲驱动系统机械部件润滑冷却总成结构包含机油泵、机油泵滤网、机油滤清器、机油管路、换热器； ⑳驱动电机总成拆卸； ㉑驱动电机总成安装； ㉒驱动电机总成分解。 （3）产品功能 ①结构展示：可以通过交互操作对零件进行360°旋转及缩放。清晰直观的观看零件结构。零件根据实物1:1进行高精度建模； ②结构目录：采用树状目录对总成结构进行系统划分，采用总分的形式学习总成结构组成； ③结构：360°展示当前零件； ④组成：展示当前零件的组成部件； ⑤字幕显示：选中目录后，会显示该零件组成字幕； ⑥结构爆炸：按照零件拆装方式对结构总成进行爆炸展示，学习总成分解流程及结构组成； ⑦结构标签：结构爆开后，自动显示各零件名称标签； ⑧标签选中：选中标签后，该标签对应的模型高亮显示； ⑨特效表现：将看不见的气体压力、电流通过特效直观表达。将触摸不到的温度变化也采用特效直观表达； ⑩拆装步骤：提供详细完整的拆装工艺流程步骤，指导学生进行拆装训练； ⑪步骤语音播报：每个拆装步骤都会有语音； ⑫自动操作：教师可以点击自动操作按钮，并设置自动操作的相关设置，自动操作状态下，零部件自动根据当前自动操作设计，执行对应操作； ⑬操作速度设置：可以设置操作动画的播放速度； ⑭步骤跳转：在教学模式，可以点击任意步骤目录，系统会随意切换任意步骤； ⑮工具台：工具台上包含世达绝缘工具1套、专用个工具若干； ⑯工具组合：工具可以在满足组合条件下，通过工具台按钮，对工具进行组合； ⑰工具分解：组合好的工具可以用工具台上的分解按钮，分解工具； ⑱工具调整：可以对正在使用的工进行扭矩、角度等方面的调整； ⑲工具音效：工具在使用时，会有对应的工具使用声音； ⑳零件台：可将拆卸下的零件放置至零件台； ㉑零件标签：可在零件台上可以通过是，鼠标移入查看零件名称； ㉒视角导航：快速定位至指定的视角； ㉓目标视角：地点击目标视角按钮，自动跳转至当前步骤最佳视角； ㉔维修手册：提供对应的拆手册。可以通过维修手册查找拆装步骤及工具信息； ㉕操作帮助：提供软件交互操作说明。可以通过操作说明了解软件操作，学习软件操作技巧； ㉖零件拆卸：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行拆卸操作； ㉗拆卸提示：当前可拆卸零件高亮显示，提示当前可拆卸零件； ㉘零件安装：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行安装操作； ㉙安装提示：当前可安装零件高亮显示，提示当前可安装零件； ㉚交互操作：可以使用鼠标拖拽进行360°旋转操作，可以使用鼠标滚轮，进行缩放操作； ㉛实训室场景：根据实训室步骤虚拟场景。 ▲以上打下划线项，投标时需提供产品功能截图。 |  |
| （三） | 项目实施及服务 | 1.安装调试要求 （1）须提供详细的方案，具体说明工作计划、工期及步骤； （2）到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的建议证书等，并在采购人制定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同勒出的全部配件、相关资料以及装箱单等； （3）验收要求：安装结束并经采购人同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购人出具的可正常运行的验收报告。 | 1 |
|  |  | - 维保要求 - 投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。 |  |
|  |  | - 培训要求 - 需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。 |  |

二、商务条款

1．交货期、交货方式、交货地点：

（1）交货期限：合同签订生效后，一月内交货并安装完毕。因不可抗力等特殊情况，中标人经采购人同意后，可适当延迟交货日期和安装调试完成日期。

（2）交货方式：采购人指定。

（3）交货地点：采购人指定。

2．售后服务：

（1）自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供 1 年免费质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换；

（2）质保期内，投标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换；

（3）投标人在接到采购人函电后，必须在 2 小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，24 小时内到达现场作出相应处理。如果在维修时间内遇到使用需求，投标人须提供备机以确保采购方的正常使用。投标人提供设备功能的相关使用培训二次，并根据采购方需求提供 7*24 小时的全天候服务。

3．支付方式：

合同签订生效后，履约保证金转质保金，中标人所有产品交货安装完成，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内，采购人支付货款总价的100%，产品正常使用12个月无质量问题，采购人退还质保金。

4．投标货币：采用人民币报价。