# 第四章  项目需求

一、技术条款

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能生产线数字化 设计与仿真软件 | 1．功能要求： （1）自主布局：面向三维图形，无需编程，用户以拖拽方式快速搭建工程。可以对模型进行移动、旋转、编辑、装配等操作，布局完成后的模型可被各种外设驱动。 （2）物理引擎：内置物理引擎，创建的三维模型具有物理属性，能模拟现实生活中的物理现象，如：运动、旋转和弹性碰撞等。在发生碰撞、摩擦、受力的运动模拟中，不同的物理属性能得到不同的运动效果。 （3）人机交互：虚拟设备工作由控制设备通过程序驱动，虚拟传感器能反馈场景的状态，赋予了虚拟设备与实际设备相同的特性，还能通过外部真实的控制面板或虚拟设备上的控制面板对虚拟设备进行操作。 ▲（4）场景三维操作：通过键鼠能完成平移、旋转、缩放等操作，可快速切换视角。具有三视图功能，具有顶视图、前视图、左视图，多视角同时查看三维场景。（投标文件中提供所投软件该项三视图截图并加盖投标人公章佐证） （5）仿真场景操作向导：具有设备介绍功能，点击设备，能显示设备的详细信息，设备信息可编辑。具有操作引导功能，引导使用者逐步完成操作，每一步操作都有相应提示，操作步骤可编辑。 （6）支持VR功能，通过VR眼镜（另购）可实现沉浸式虚拟现实3D体验，包含逼真工业现场3D音效仿真，使体验者身临其境。通过手柄可与场景进行互动操作。 （7）多授权模式：支持网络授权模式与加密狗授权模式。 （8）在线更新：软件从云端检测是否有新版本，并提示相应操作。3D模型支持云端更新，软件可查看云端模型并可在仿真场景内使用。 （9）海量模型：包含一组完整且典型的工业设备的模型库，在仿真场景中可直接拖拽使用，并可设置模型的参数。包含主流品牌工业机器人、传送带、气动件、电机、按钮开关、传感器、视觉相机、数控机床、立体仓库、AGV、机器人夹具等。 （10）模型开发：从外部CAD文件导入3D部件，在软件里赋予其参数和运动特性，生成用户自主开发的虚拟设备，虚拟设备能被外部控制器驱动，如PLC、机器人示教器等。导入3D文件格式支持： STEP、STP、OBJ、FBX、STL等。 （11）外设端口映射：仿真场景的虚拟设备通过多种通讯协议与外部控制器进行数据交换，支持Modbus-RTU、Modbus-TCP、OPC UA、S7等总线通讯协议。通过设备数据映射表，把外部控制器端口与三维模型的内部端口建立映射关系，因此外部控制器能驱动虚拟设备工作，用户可自行修改数据映射表。 ▲（12）电气系统集成：用于电气信号连接图设计，仿真场景的电气主控器件与被控制器件都有一个对应的电气符号，电气符号用图形表示，有名称与内部端口号。用画线方式连接不同端口，不同类型端口用不同颜色线条表示，完成电气信号连接图后可导出Excel格式的IO表。（投标文件中提供所投软件该项功能截图并 加盖投标人公章佐证） （13）自动考评：软件具有数据实时采集与分析、自动评分功能。先由教师在软件上出题，自动生成评分规则，学员在考核过程中，软件实时记录学员的操作过程、执行结果、异常事件，并根据考试评分规则计算最终成绩，减轻教师的批改工作量，提升教学质量。 （14）模型分享：用户开发的模型除了自主使用外，还可通过网络与其它用户分享，也能进行模型交易，提高创作的积极性，构建开放的生态环境。 （15）二次开发：支持Python、lua脚本语言编程控制虚拟设备，可用于快速功能验证及功能扩展。 （16）信号采集盒接入：通过信号采集盒（另购）把仿真场景的虚拟设备映射到硬件端口，外部控制器（PLC、单片机等）可通过实际接线连接到硬件端口，并驱动场景的虚拟设备运行。 （17）硬件PLC仿真：软件支持三菱、西门子等主流品牌的硬件PLC，与硬件PLC总线通讯，实时读取PLC信号，硬件PLC实时驱动仿真场景的虚拟设备运行。 （18）虚拟PLC仿真：软件支持三菱、西门子等主流品牌的虚拟PLC仿真器，虚拟PLC实时驱动仿真场景的虚拟设备运行，PLC编程开发软件能下载PLC程序、实时监视虚拟PLC的程序运行。 （19）组态软件调试：组态软件开发的模拟人机界面，可控制虚拟PLC，对仿真场景的虚拟设备进行操作。 （20）基于CAD数据轨迹设计：机器人运动轨迹可基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，利用工件模型可直接生成运动轨迹。支持通用CAD文件：stp、step等。 （21）机器人离线编程：支持ABB、KUKA、Funac、安川、以及国内外主流品牌的工业机器人的离线编程操作。可导入工件三维模型并进行轨迹规划，采用优化的空间正逆解算法仿真运动过程，一键即可完成复杂的编程过程。通过后置代码功能，直接生成各品牌的机器人代码，简化工业机器人编程过程。 （22）碰撞检测：能检测机器人两个部件之间的碰撞，碰撞时两个部件颜色自动变成红色，同时记录碰撞日志，日志包括碰撞设备名称、位置、时间。 （23）轨迹优化：离线编程时提供多种轨迹优化工具：碰撞检测工具检查仿真运行时是否发生过碰撞，防止真实应用时发生危险；轨迹分析工具对工业机器人的可达性、姿态奇异点、轴超限、节拍估算进行检查，方便设计人员对机器人轨迹进行调整，避免实际运行时无故停机；机器人3D工作范围球能直观显示机器人的最大工作范围和最小工作范围，提高调试效率。 （24）丰富的工艺工具包：提供了多种工艺工具包：根据需求自定义工具模型和坐标参数，满足个性化工作站设计要求。通过多点智能匹配算法实现虚拟设计环境与真实应用环境的坐标变换，在轨迹轮廓不变的情况下对所有标志点进行变换，提高适应性。集成了机器人码垛、机器人上下料、机器人焊接等典型工艺应用。 （25）机器人拖动示教：支持拖动机器人法兰末端或工具末端进行平移操作与旋转操作获取空间点位，空间点位可打开或关闭显示，并可移动点位。 （26）虚拟示教器编程：内置机器人虚拟示教器，功能、界面与真实的示教器一致。虚拟示教器程序驱动机器人运动与IO操作，完成机器人编程、运动仿真、机器人工艺训练等功能。 （27）硬件示教器编程：真实示教器通过以太网总线接入软件，在硬件示教器上完成机器人编程并控制虚拟机器人运动，完成各种机器人虚实结合仿真。在保证操作安全的同时，不影响操作体验。 （28）多机器人同时仿真：支持多种类型机器人，如直角机器人、SCARA机器人、4轴串联机器人、6轴串联机器人，每台机器人都有独立的运动控制器，分别编程，独立运行。支持多品牌、多类型的机器人同时仿真运行。 （29）机器视觉仿真：仿真场景中的虚拟相机，能与外部机器视觉软件实时数据交换，组成机器视觉系统，实现对虚拟工件的在线视觉检测。机器视觉软件与虚拟机器人总线通讯，把工件坐标传给虚拟机器人，引导虚拟机器人抓取工件。 （30）AGV仿真：虚拟AGV小车具有与实体AGV小车相同的特性，支持AGV循迹，站点停靠等操作。 （31）RFID仿真：具有虚拟RFID读卡器与虚拟RFID标签，RFID读卡器能对RFID标签读取与写入操作。PLC能读取虚拟RFID读卡器信息。 （32）数控切削仿真：支持数控机床切削仿真，包括车加工和铣加工。工件根据实际的G代码执行动态切削加工，并辅以切屑、冷却液等效果。配合虚拟测头，支持虚拟在线测量。 （33）MES系统接入：MES系统是智能制造生产系统的核心组成部分，与生产线系统实时数据交互。虚拟生产线与物理生产线具有相同的接口，虚拟生产线的机器人、PLC、机床、工作站、立体仓库等设备运行状态能被MES系统实时采集，并接收MES生产指令，构建完整的工业4.0智能制造开发仿真环境。 （34）数字孪生功能：按实际设备特性开发的虚拟设备，按1:1布局生产线，虚拟生产线与实际生产线通过端口映射设置实时交互数据，并保持同步运行，构成数字孪生功能。可以在虚拟生产线中完成工艺规划与性能优化。 （35）支持云端实验：可与配套的教学资源网站完成在线实验，步骤包括但不限于：课件学习、视频学习、在线仿真实验、工程下载、工程打开、开始考试、完成考试自动考评、上传考试结果。 2．资源要求 ### （1）PLC基础实验资源包 PLC基础实验仿真资源包支持三菱或西门子PLC虚拟仿真。每个实验资源包括：实验指导手册、实验视频及实验工程案例。实验项目： 项目1：电动机顺序启动控制 项目2：电动机星三角启动控制 项目3：数码显示控制 项目4：音乐喷泉控制 项目5：装配流水线控制 项目6：十字路口交通灯控制 项目7：水塔水位控制 项目8：天塔之光控制 项目9：自动配料装车系统控制 项目10：四节传送带控制 项目11：多种液体混合装置控制 项目12：自控轧钢机控制 项目13：邮件分拣机控制 项目14：机械手控制 项目15：四层电梯控制 项目16：自动洗衣机控制 项目17：电镀生产线控制 项目18：直线运动位置定位控制 项目19：温度PID控制 项目20：模拟量变频开环调速控制 项目21：模拟量变频闭环调速控制 ### ▲（2）PLC工业创新资源包 PLC工业创新仿真资源是根据常用的工业自动化设备，模型按1:1开发，在校园就能掌握典型的工业应用。每个实验资源包括：培训教材，视频及工程案例。实验项目： 项目1：传输线基础控制 项目2：传输线阻挡控制 项目3：流水线并线控制 项目4：伺服控制 项目5：直角机器人装配控制 项目6：桁架机器人码垛 项目7：立体仓库控制 项目8：立体车库控制 项目9：桁架机器人机床上下料控制 项目10：液位控制 ### 注：投标文件中提供该项每个项目的虚拟仿真场景截图并加盖投标人公章。 ### （3）工业机器人编程资源包 根据工业机器人示教与编程的1+X标准开发，学习机器人基础功能使用，以及典型工艺编程与调试。针对每一个实训项目，配备了实训指导书、程序、仿真工程、视频等教学资源。实验项目： 项目1：机器人认知 项目2：机器人点动操作 项目3：工具坐标系与标定 项目4：原点校准和程序管理 项目5：运动指令编程操作 项目6：点位示教与运动编程 项目7：工件坐标系与运动编程操作 项目8：进阶指令编程操作 项目9：I/O编程操作 项目10：条件与循环编程操作 项目11：搬运操作 项目12：码垛操作 项目13：打磨操作 项目14：写字操作 项目15：流水线及料库取放操作 项目16：RFID实验 项目17：视觉程序编程实验 项目18：视觉识别与定位实验 项目19：机器人视觉引导实验 ### （4）工业机器人工作站系统集成资源包 以工业机器人的典型工艺应用，开发了对应的工作站。在虚拟仿真环境完成工业机器人工作站的系统集成与工艺编程调试。资源包括：培训教材，视频及工程案例。实验项目： 项目1：机器人分拣工作站 项目2：机器人码垛工作站 项目3：机器人机床上下料工作站 项目4：机器人焊接工作站 ### （5）智能制造综合教学资源包 虚拟工厂线主要配置有：数控车加工单元、数控铣加工单元、工业机器人上下料单元、立式货架单元、视觉检测单元、RFID单元、总控单元、MES系统组成。采用模块化进阶教学，从单元到系统，通过熟悉各单元的编程与调试，最后完成整条生产线的编程与调试，以及MES系统集成。所有实训内容都可在虚拟仿真软件里验证，资源包括：培训教材，视频及工程案例等。实验内容： 项目1：数控单元编程与调试 项目2：伺服驱动单元编程与调试 项目3：机器人单元编程与调试 项目4：机床上下料编程与调试 项目5：工业网络通信应用 项目6：RFID单元编程与调试 项目7：视觉检测单元编程与调试 项目8：SCADA系统设计及应用 项目9：自动生产调试 项目10：MES 操作实验 ### （6）数控机床操作与编程资源包 数控机床操作与编程采用发那科（FANUC）或西门子（SINUMERIK）等数控车床及加工中心仿真，支持数控机床手动操作，编程数控程序加工。数控机床可与机器人组成自动上下料系统，完成自动化生产。每个实验项目包含：实验指导手册，仿真工程、程序、视频等教学资源。实验项目： 项目1：数控车床及面板操作 项目2：对刀、坐标系、刀补 项目3：数控车床简单编程 项目4：数控车床复杂编程 项目5：数控加工中心及面板操作 项目6：对刀、坐标系、刀补 项目7：数控加工中心简单编程 项目8：数控加工中心复杂编程 ### （7）生产执行系统（MES）教学资源包 实验包括了一套典型的虚拟智能加工生产线及MES系统，以工业4.0个性化定制生产为目标，由MES系统根据生产定单智能调度生产线。MES把生产指令下发到虚拟生产线，从虚拟生产线上实时读取状态信息，并生成各种统计报表。虚拟生产线与实物生产线具有相同的业务功能与通讯接口，因此以替代实物生产线完成所有的MES操作实验。实验项目： 项目1：MES软件安装与基础操作 项目2：实验生产线介绍 项目3：MES数据采集设置实验 项目4：数控MDC管理实验 项目5：数控DNC管理实验 项目6：工站设置实验 项目7：品质管理实验 项目8：仓库（WMS）操作实验 项目9：MES智能生产实验 项目10：生产追溯管理实验 项目11：保养维护管理实验 项目12：看板二次开发实验 | 20 |

二、商务条款

1．交货期、交货方式、交货地点：

1.1 交货期：

合同签订生效后20天内完成供货并完成安装调试工作。遇不可抗力原因需迟延交货的,经釆购方同意后可适当延期。

1.2 交货方式：

采购方指定。

1.3 交货地点：

采购方指定地点。

2．货款支付：

2.1 结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货安装义务后,凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2 结付期限

合同签定生效后，货物到场安装完毕并验收合格后，采购方支付给中标单位合同总价的 100% 。

3．售后服务及保障要求：

3.1 自软件验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供 2 年免费质保期。人为损坏除外。

3.2 免费质保期内，应提供软件功能性升级免费服务。

3.3 投标人应提供7*24小时线上或线下的售后服务。电话、邮件、网络服务的响应时间为 1 小时。

3.4 在不能远程解决技术问题的情况下， 24 小时内应提供上门服务， 3 个工作日内解决问题。

3.5 投标人需提供相应的技术支持，提供经验丰富的专业培训人员（如具有PLC、HMI、变频器、伺服驱动、CC-Link IE总线生产商培训机构学习经历）的负责进行现场培训不得少于 1 次；提供免费安排两位教师到产品所支持硬件（PLC、伺服、人机界面、变频器及总线）生产商培训机构或授权培训机构进行培训的售后服务。

4．投标货币：

产品应采用人民币报价。