# 第四章 项目需求

- 一、技术条款

1．项目简介

学校体育馆地板在长期使用后出现了光泽度下降等问题，将其更换显得浪费而麻烦，因此需要通过对其修复、打磨、重新上漆等行为来恢复木地板美观和运动性能。

2．维护面积

（1）维修地板面积：实际打磨刷漆面积约1355㎡。（包括部分小面积磨损、划痕、凹陷处等修复）

（2）更换地板面积：篮球场三秒区内木地板更换总面积约120㎡（注：拆坏的及大面积损坏的地板更换新的，木龙骨断裂更换新的）

3．基本要求

投标人需配备维修、保养工作所必须的工具。

3.1对地板全面打磨、修复、上漆等维护保养制定具体详细的实施方案，确保地板的光洁度、平整性、耐磨性、防滑性；根据体育运动木地板的特殊性质，制定科学合理地打磨、修复、上漆方案及养护计划，并按照计划时间节点实施，计划应包含打磨、修复、上漆的时段、维护步骤及完成后保护措施等。

3.2专用大型地板磨光机，对整个场地运动地板进行打磨。

（1）36#砂布磨光来回至少3遍。

（2）60#砂布磨光来回至少3遍。

（3）120#砂布磨光来回至少2遍。

（4）240#砂布磨光来回至少2遍。

3.3经仔细砂光使地板表面细腻、光滑达到全新状态。地板边角使用小型边角磨机进行打磨达到整体平滑效果。

3.4运动地板表面必须打磨到素板的程度，要做到整个场地地板油漆以及磨损严重部位全部打磨干净。

3.5整个场地刮一遍运动地板专用腻子，240#砂布对场地仔细打磨至少2遍，要做到地板表面光滑，腻子无残留。

3.6油漆：

（1）刷体育运动地板专用环保漆至少三遍，（油漆间层用水砂纸打磨）。体育馆地板面层要达到比赛要求，其耐磨防滑特性是第一位，即摩擦系数在0.4-0.6的水平。同时要考虑电视转播的需要，地面要防眩光。

（2）油漆的环保等级应符合国家标准，‌确保其甲醛释放量符合要求。

3.7更换新地板要求：

（1）在更换地板前，需要仔细检查损坏的地板，确认损坏范围，以确保更换后新旧地板拼接无缝。

（2）拆卸旧地板时注意保护周围的地板和墙角不受损坏。确保更换后的地板与周围的地板平整、美观且耐用

（3）更换的新地板外观纹理、质地、色调须与原有地板相近。无明显的色差、无翘曲与鼓包、裂纹、死节、虫眼、腐朽、钝棱等缺陷。新地板的材料、质量要求不低于原有地板。

3.8更换木龙骨要求：

（1）地板龙骨必须采用质量良好的木材制作，‌具有足够的硬度和强度，‌以确保地板的支撑力和稳定性。

（2）地板木龙骨的尺寸必须与所选择的地板材质相匹配。

（3）地板木龙骨必须在安装前进行必要的防潮处理，防腐和防虫处理，延长使用寿命和保证安全。

3.9按采购人要求划篮球、排球、羽毛球等场地线。

3.10运动地板表面维修后正常使用五年以上，五年内出现质量问题（人为损坏和不可抗拒因素除外），中标人负责免费保养、维修或更换。

3.11运动地板维修后表面各项技术指标达到国家标准。

4．其他要求

4.1现场踏勘要求：

（1）投标人须自行对项目进行实地现场踏勘（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容），采购人不统一组织现场踏勘，但费用由投标人自行承担，现场踏勘联系人：在现场踏勘过程中，投标人如发生人身伤亡、财务或其他意外损失，不论何种原因均由投标人自行承担。

4.2报价要求：

（1）本次采购项目维护面积为采购人预估面积，实际需求量不确定，根据现场实际施工量，按实结算，最终的结算总价不超过本项目的预算金额。投标人需自行承担本次招标的相关风险。采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

（2）本项目报价为分项单价报价，报价应包含本项目维保所需的全部设备、材料的价格、人工、包装费、运杂费、保险费、检测、验收的相关费用、施工、维护与质量保修费用、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险等及投标人认为需要的其它一切费用，直至交付采购方使用所需要的各种费用总和，采购人不再另行支付。、

（3）维修地板预估面积×投标单价＋更换地板预估面积×投标单价之和不得超过本项目预算金额，否则视为无效投标。

4.3投标人制定体育馆地板维护保养具体详细的技术与施工方案、售后服务方案、业绩证明资料等。

4.4中标后，严禁不按工艺流程和要求施工及偷工减料行为，一经发现，采购人有权单方面终止采购合同，中标人应赔偿由此引起的全部经济损失。

4.5中标人须在施工中科学管理、文明施工，严格执行操作、技术规范、达到质量标准；保证在不扰民、不污染环境的前提下进行施工。为保证施工质量在施工前需临时腾空作业区域，中标人负责设备的搬移和复位。维护保养前至少提前3天充分与采购人沟通并有工作确认单等书面材料，以高效、安全、快速地完成维保工作，有温馨提示和工作区域警戒线等防护措施。

4.6现场材料堆放、安装机具摆放有序、整齐；项目现场做到工完场清，垃圾集中堆放并及时清运（每天清运当日产生的垃圾）

4.7本项目在实施过程中，因施工原因造成楼宇中管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由中标人承担修理费或赔偿损失。中标人在施工进行中保证不损坏甲方任何物品，因施工造成甲方物品损坏的将承担赔偿责任。因中标人作业中地面湿滑、机具摆放等原因造成人员伤亡事故，由供应商承担相关赔偿等责任，采购人不承担任何责任。（投标文件中提供承诺函，并加盖公章）。

4.8验收要求：

（1）中标人维保工作完成后须配合采购人验收，对验收发现的问题，立即整改到位，否则验收不合格。合格的验收单作为付款重要依据，缺一不可。

（2）项目最终验收结果，如发现中标人提供的服务或材料不符合招标文件要求或国家标准的，采购人有权单方面终止采购合同，中标人应赔偿由此引起的全部经济损失。

- 二、商务条款

1．服务期限及服务地点要求：

（1）服务期限：签订合同后15日历天内全部完成；

（2）服务地点：采购人指定。

2．支付方式：

签订合同后15日历天内全部完成，经验收合格后，甲方支付合同金额的90%，一年后无质量问题支付余款同时无息退还履约保证金，乙方须向甲方提供合格的发票。

3．售后服务要求：

修复、更换的木地板免费质保期不得低于5年。五年内出现质量问题（人为损坏和不可抗拒因素除外），中标人负责免费保养、维修或更换。

4．投标货币：

应采用人民币报价。