# 项目需求

一、技术条款

（一）PC装配式深化设计软件参数

| 软件节点 | 40节点以上。 |
| --- | --- |
| 软件平台 | 软件具备独立图形平台或者基于Revit软件二次开发。 |
| 软件功能 | 软件支持快速创建装配式PC结构模型，能够实现构件快速拆分，既能够批量设置预制构件配筋信息，也能够针对特殊构件定制化设计，能够实现预制构件自动出图，能够实现预制构件物料信息提取。 |
| 项目设置 | 该模块需包含工程设置、楼层设置、构造设置、过滤选择等功能。 |
| 快速翻模 | 该模块能够将准确识别CAD图纸图层并转化成相应构件（包括轴网、梁、板、柱、墙、门窗等）。 |
| 构件拆分 | 该模块能够根据结构布置方案实现连续构件（如板、墙等）的一键式拆分。 |
| 创建预制构件 | 1．叠合板创建 该模块能够根据根据拆分方案设置叠合板相关构造参数，并能批量创建叠合板底板，支持柱角位置钢筋断开、桁架筋多样式布置、洞口钢筋断开并布置加强筋、板底钢筋错缝、吊点或吊环的设置。 |
|  | 2．预制叠合梁创建 该模块能够创建多种类型预制叠合梁，（如带企口叠合梁、交接叠合梁、开洞叠合梁等），支持预制梁快速配筋、梁端主筋和腰筋的多种伸出样式、多种形式箍筋选择、加密区设置、梁吊筋设置、次梁处附加钢筋和吊筋设置、梁底筋水平弯折或竖向抬起避让设置、现浇梁连接节点预留、多种吊装样式选择能够设置定制化设计叠合梁构造（包括端部键槽）及配筋信息（纵筋、箍筋等），还有吊装预埋件等。 |
|  | 3．预制柱创建 该模块能够实现预制柱快速配筋、主筋自动匹配灌浆套筒、主筋根据梁高以及套筒自动计算伸出长度，支持多种吊装样式选择、支持脱模预埋件布置。 |
|  | 4．预制剪力墙创建 该模块能够实现墙的自由布置，能够创建多种类型预制墙（包括预制外墙、保温外挂板、内隔墙、剪力内墙、飘窗、PCF板等），支持一门洞、一窗洞、两窗洞、一门一窗洞、刀把墙等多种类型预制剪力内外墙、夹心三明治外墙的内叶墙快速配筋。 |
|  | 5．预制楼梯 该模块能够创建双跑预制楼梯及剪刀预制楼梯，能够快速设置预制楼梯配筋信息，能够设置楼梯常用附件（如脱模吊钉、吊装吊钉、栏杆预埋件等）。 |
|  | 6．预制阳台板、预制空调板 该模块能够创建全预制阳台板/空调板及叠合式阳台板/空调板，能够设置阳台及空调常用附件（如洞口、线盒、栏杆预埋件等）。 |
| 深化出图 | 该模块能够实现预制构件一键出图，出图前支持图纸布局设置、图纸明细表自定义、选取构件出图并支持图框族自定义载入等功能。且图纸中至少应含模板图、配筋图、必要剖面图、三维图及明细表。 |
| 物料统计 | 该模块能够实现一键计算各构件清单，并能生成构件的钢筋加工尺寸图，可用于直接下料生产。支持按不同方式计算，如总计、分层、附属构件统计等。所有统计信息（包括尺寸、数量等）需支持导出成Excel表格和生成对应视图。 |
| 装配率、预制率计算 | 该模块能够根据国标及地方规范精准计算设计模型的预制率及装配率。 |
| 配套教材课程 | 软件厂家提供与软件配套教材或者教学视频。 |

（二）技术服务要求：

1．采购人要求供货时的安装及调试（费用包含在报价内）；

2．中标人应提供全部的技术资料（产品说明书）。

（三）安装及调试要求：

软件安装调试由中标人安排人员到现场安装调试或远程安装均可。

（四）验收要求：

1．采购人按国际和国家标准及采购标准进行质量验收；

2．中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册；

3．当双方对产品质量有争议时，可委托双方一致认可的国家法定检测机构进行检测，费用由责任方承担。

4．软件验收时可由中标人组织相关人员进行相应的软件操作培训，若软件有功能性更新将以文档方式发送，并附有详细的操作说明及更新内容说明。

二、商务条款

1．交货期、交货方式、交货地点：

（1）交货期限：合同签订生效后，一月内交货并安装完毕。

（2）交货方式：采购人指定。

（3）交货地点：采购人指定。

2．售后服务：

（1）自软件验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供 1 年免费保修服务。人为损坏除外。

（2）售后服务采用电话及远程服务均可。

3．支付方式：

合同签订生效后，履约保证金转质保金，软件安装结束，经采购人验收合格后付全款。产品正常使用12个月无质量问题，采购人退还质保金。

4．投标货币：采用人民币报价。