## 一、技术条款

1．采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室功放音箱话筒组合 | 详见下表 | 15套 |
| 每套组合设备具体参数（含辅材、安装）如下： |  |  |  |
| 1 | 音响 | 低音单元：1X10寸 ；高音单元：2X3寸；分频器：三路三分频；阻抗：8Ω；中低音分频点：1.6KHz；灵敏度：90dB；额定功率：150W；频率响应：50Hz-19KHz；板材：中纤板；表面材料：黑色PVC皮；面罩：黑色亚光铁网；接线柱：红黑两极接线柱；声音：低音弹性好，力度足，人声频带宽、中频密度高、高音清晰亮度好。 | 1对（2个） |
| 2 | 功放 | （1）300W*2/8Ω面板材料：铝合金面板、铝合金拉手面板字体； （2）中文音乐输入：五路，自动搜索并显示BGM、MP3，另外二路MP3插卡输入、一路蓝牙输入音乐调节：高低音、左右平衡、总音量话筒调节：每路增益、回声、延时、高低音、混响深度话筒直达声高中低音，话筒总音量后板连接：录音输出、混音输出、二路音频同步输出、MP3读卡：可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本和格式、支持带蓝牙接收；支持防啸叫功能。 | 1台 |
| 3 | 无线话筒 | 通道组数：双通道；机箱材质：金属机箱；面板显示：LCD液晶显示，可同时显示RF/AF信号强度、自动选讯；可设定频道、频率、静音位准、等多项功能；振荡模式：PLL相位锁定频率合成； 射频稳定度：±0.005%(-10~40℃)；载波频段：UHF 620MHz~950MHz(可选)；频带宽度：50MHz；有效使用距离：大于20m；换频率数：200组；接收方式：双调谐器自动选讯；无线接口：螺口天线50Ω；供电电压：DC11-16V(额定14V)；灵敏度：12dBμV(S/N＞80dB)；最大偏移度：±68KHz具有音量扩展；综合T.H.D：<0.5% @ 1KHz；音频输出：非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ 平衡:+10dB(2.5V)/600>；综合频率响应：50Hz~18KHz±1dB,具低频衰减滤频；电路输出插座：XLR平衡式及6.3φ不平衡式插座；静音控制模式：音频保护码及RF双重静音控制；静音调整：进入主菜单软件调整。 | 1套 |
| 4 | 有线鹅颈话筒 | 连接主体：音箱，功放机；单体：背极式驻极体；指向性能：心型指向；使用方式：桌面式；频率响应：100Hz-16KHz；灵敏度：-37dB±3dB；输出阻抗：100Ω±30% 供电方式：9-52V幻象电源或1.5VAAA可换电池 | 1台 |
| 5 | 领夹式无线麦克风 | 频率范围：470~960 MHz(分段）；通道数：单通道/双通道；信道数 : 50个（单通道）A、B各25个（双通道）；调频宽度：30MHz；信道间隔：600KHz；调制/解调方式：FM；静音控制：导频；频率响应：20Hz~18KHz；频率稳定度：±0.015%；信噪比：≥92dBA+（line out）；失真度：≤0.8% （at 1KHz）；使用距离：约100米（空旷地带）；麦克风规格：电容式全指向； 接收器参数： 内置供电：2节AA电池；外接供电：Type-C接口；天线接口：SMA/阻抗50欧姆；接收灵敏度：≤-80dBm (接线测试）；音频输出方式：3.5mm线路输出 +3.5mm耳机输出；耳机输出功率：25mW(RMS) @32Ω；使用时间 :约10小时（单通道）、约8小时（双通道）； 发射机参数： 麦克风输入方式：3.5mm插座；发射机供电：2节AA电池；发射机功率：≤10mW；低切：200Hz 10dB/Oct；使用时间 : 约10小时； | 1套 |
| 6 | 辅材 | 耗材(国标音响线900米、20*10mmPVC线槽50米）含安装 |  |

注：以上配置为最低配置要求

2．其他要求：

（1）要求中标人送货上门，安装、调试、培训，提供相应的辅材、配件，中标人承担所有费用及为完成本项目所产生的其它费用。为保证项目质量，请投标人在开标前根据自身需求，自行联系采购人到用户方处查勘，了解现场施工环境和施工条件，以确保项目安装调试能够顺利实施。

- 二、商务条款

1．质保期

质保期  自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），免费质保期3年。

2．售后技术服务要求

2.1 售后技术要求服务

（1）质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商负责对其提供的物品进行免费上门更换；使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。

（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在半小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，3小时内到达维修现场，并在1小时内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。

3．交货期、交货方式及交货地点

3.1 交货期

合同签订生效后7日历天内送至采购人指定地点，并安装调试完毕。

3.2 交货方式

原厂包装免费送至采购人指定地点。

3.3 交货地点

采购人指定地点。

4．货款支付

4.1 结付程序

供应商按合同内容合格地履行义务后，凭发票、验收报告到采购人处办理款项结算手续。由采购单位按相关规定办理货款结算手续。

4.2 结付期限

（1）合同签订生效后，中标人按合同内容交付货物、安装调试完毕并经采购人验收合格后15天内支付合同金额的100%；

（2）验收合格满12个月后，采购人一次性无息退还履约保证金。

5．投标货币

5.1 投标货币

人民币

6．备品备件及耗材等要求

6.1 备品备件及耗材等要求

无