第四章 项目需求

一、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YG033A落锤式织物撕裂仪 | 3 | 台 |
| 2 | YG020型电子单纱强力仪 | 3 | 台 |
| 3 | YG155A型纱线捻度仪 | 10 | 台 |
| 4 | YG006型单纤维强力机 | 2 | 台 |
| 5 | Y511B密度镜 | 20 | 台 |
| 6 | YG042型原棉杂质分析机 | 1 | 台 |
| 7 | CU-6纤维细度仪（进口徕卡显微镜） | 1 | 台 |

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | YG033A落锤式织物撕裂仪 | 1、适用范围：主要用于各种机织物和撕裂方向有规则的非织造物的测定。同时也适用于纸张、塑料布、电工胶布等行业的测定。 2、方法标准：GB3919.1、FZ/T60006、FZ/T75001、ASTM D1424、ISO13937.1等。 3、技术参数： 1）量程：0～16N 、0～32N（加装小重锤）、0～64N（加装大重锤） 2）最小分度值：0.2N 3）加小重锤时0.4N 4）加大重锤时0.8N 5）切口长度：20±0.2mm 6）测力误差：≤±1分度 7）外形尺寸：400×210×395mm |
| 2 | YG020型电子单纱强力仪 | 1、适用范围：测定棉、毛、麻、化纤、包芯纱的单根纱线及合成纤维长丝、变形丝的断裂强力和断裂伸长率。断裂伸长率。采用高精度、高速率力值测量系统。形式：定速拉伸(CRE) 2、方法标准：GB/T3916 GB/T 14344 IS02062 ASTMD2256 BS1932 DIN53842.1 DIN 53835.2 NF G07-002/302/310 KS K0409等 3、技术参数： 1）量程、精度、分辨率: 5000cN±0.5% 1.0cN ▲2)分辨率：1.0CN 3)显示方式：液晶LCD 4)隔距长度：250～500mm数字设定 5)最大伸长：650mm 6)拉伸速度：250～500mm/min数字设定 7)中文报表：打印输出 8)外形尺寸：550×350×1080mm 9)电 源：AC220V |
| 3 | YG155A型纱线捻度仪 | 1、适用范围：用于测定棉、毛、丝、麻、化纤等纱线的捻度，并能自动打印测试数据和统计结果。 2、方法标准：GB/T2543.1.2/14345 FZ/T10001 ISO2061 ASTM D1422/1423 JIS L1095等。 3、技术参数： 1）试验方法:直接计数法；一次退捻加捻法；二次退捻加捻法；三次退捻加捻法 2）试验长度:25、50、100、200、250、500mm 3）测量范围(捻): 1～9999.9 4）转 速:500～2000r/min 5）外形尺寸；1070×204×200mm 6）电 源：AC220V，40W 7）采用微电脑控制，LED液晶显示测试值。 ▲8）具备准确“零”位检测功能。 ▲9）高精度滚动轴承支承的摆动片结合件转动灵敏可靠，能有效防止由于摆动片不灵敏对试验结果的影响。 ▲10）采用高性能步进电机直接驱动动夹持器，转速可任意数字设定。 |
| 4 | YG006型单纤维强力机 | 1、适用范围：用于测定棉、毛、丝和化纤等单根纤维干（或湿态）的断裂强力、断裂强度、断裂伸长、断裂伸长率、初始模量、断裂时间和CV值。/2 2、方法标准：ISO5079 GB/T9997 GB/T4711 GB/T14337 3、技术参数： 1）夹持方式：气动夹持 2）型式：等速伸长（CRE） 3）试样长度：5～60mm内任意设定，误差为±0.05mm 4）拉伸速度：2～100mm/min，空载速度误差不超过±1% ▲5）力值测量范围：0～200cN，测试误差:0.5%(F.S) 6）伸长示值误差：不超过±0.05mm 7）断裂时间示值误差不超过±0.5s 8）测试数据输出方式： 中文液晶数码输出：试验次数、断裂伸长、断裂强力、初始模量、蠕变等数据 打印机输出：拉伸试验报告 ▲9）采用高精度滚珠丝杆和进口步进电机。 10）电源电压：AC220V±10%，功率60W 11）外形尺寸：主机：540×440×300mm |
| 5 | Y511B密度镜 | 1、适用范围：适用于纺织厂、针织厂、科学研究单位测定各种织物的经纱、纬纱、密度之用。 2、技术参数： 1）放大镜的放大倍数： 10倍 适用于10tex以上的织物 20倍 适用于10tex以下的织物； 2）镜头移动范围：0～50mm； 3）标尺最小分度值：1mm； 4）外形尺寸：97×53×35mm。 |
| 6 | YG042型原棉杂质分析机 | 1、适用范围：用于分析原棉、棉卷含杂量和各类纤维(65mm以下)含疵量。 2、适用标准：GB6499-86 3、技术参数： 1）给棉罗拉:∮57.15mm 0.9rpm 2）电 压: 380 3）外形尺寸: 1019×715×875mm 4）重 量: 220kg |
| 7 | CU-6纤维细度仪（进口徕卡显微镜） | 1、用途： 1）纤维细度分析仪：用于动物纤维、化学纤维、棉麻等纤维的直径测量，可得到纤维根数、纤维平均细度、标准差、变异系数、含粗率，通过对混纺产品中单根纤维的形态分析和直径测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量、纱线混纺含量和织物混纺含量。 2）数字化纤维样片：永久保存的试验切片，能被多人次反复测量，其结果是以图文并茂的形式呈现的，测量数据及标记可在图中体现 符合标准: GB/T 10685-2007《羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法》 GB/T 20732-2006《纤维直径光学分析仪》 GB/T 3364-2008《碳纤维直径和根数试验方法》 FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别实验方法 第3部分：显微镜法》 AATCC 20-2018《纤维定性分析》 SN/T 3582-2013《进出口纺织品 纤维定性分析 麻类纤维》 FZ/T 20026-2013《毛条纤维长度和直径测试方法 光学分析仪法》 IWTO-47-2009《光学纤维直径分析仪测定羊毛纤维平均直径及其分布的方法的规定》 |
|  |  | IWTO-8-2011《显微投影仪测定羊毛纤维直径分布及羊毛和其他动物纤维 髓化百分比的方法》 ISO 137:2015《羊毛—纤维直径测定—投影显微镜法》 GB/T 12412-2007《牦牛绒》 GB/T 9998-2006《西宁毛》 GB/T 18267-2013《山羊绒》 GB/T 16988-2013《特种动物纤维与棉羊毛混合物含量的测定》 GB/T 16254-2008《马海毛》 GB/T 13835.6-2009《兔毛纤维细度试验方法》 GB/T21977-2008《骆驼绒》 FZ/T 30003-2009《麻棉混纺产品定量分析方法显微投影法》 FZ/T 32004-2009《亚麻棉混纺本色纱线》 SN/T 0756-1999《进出口麻/棉混纺产品定量分析方法 显微投影仪法》 SN/T1062-2010《进出口纱线及纺织品中山山羊绒含量的检验方法》 ISO 17751-1:2016(E) 《动物纤维显微镜定量分析方法 羊绒、羊毛、其他动物绒毛及其混合物》 FZ/T 01101-2008《纺织品 纤维含量的测定 物理法》 |
|  |  | AATCC 20A-2018《纤维定量分析的规定》 FZ/T 50002-1991《测试异型纤维的异型度及中空度 》 CNS 2339-1 L3050-1 CAN CGSB-4.2 No.14-2005 JIS L 1030-2：2012 《混纺纤维制品的定量测试方法》 TWC-TM24-2009《国际羊毛局测试方法 显微镜投影法测定羊毛纤维直径》； ASTM D2013 《Standard Test Method for Diameter measured by the Projection Microscope Method》; AS 2001.2.1-1988 《Determination of Mean Fibre Diameter of Textile Fibres by Measruement of Projected Images》; BS 2043-1968《Method of the determination of wool fibre fineness by the use of a projection microscope》 GB/T 10288-2016《羽绒羽毛检验方法》 GB/T 20393-2006《天然彩色棉纤维定性定量分析实验方法》（该标准对显微镜有特殊要求，需要采购相应的选购附件） |
|  |  | 2、功能特点： 1）国标测量范围2~ 200μm,仪器测量范围1~ 2000μm； 2）数据校正功能，全样品图片存档功能； 3）数据及报表以EXCEL输出，报表格式、统计方式可根据用户要求更改（需提供标准）， 4）全新开发个性化界面，自定义观察倍数； 5）自动标定标尺，尽量降低操作误差； 6）直径实验、含量实验增加动态测量，可保留当前视场的测量标记，大幅提高测量速度和精度； 7）用于观测各类化学纤维、异型纤维、中空纤维的横截面形态并测量截面面积； 8）测试异型纤维的异型度及中空度符合纺织行业标准； 9）通过对混纺产品中单根纤维横形态分析和面积测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量； 10）采用DMMAIT动态测量标记自动感应技术 11）新FTUD纤维种类用户自定义技术可以用户自定义纤维种类 12）提供纤维样品图库，纤维种类达到50种以上。 ▲13）数字化纤维样片：永久保存的试验切片，能被多人次反复测量，其结果是以图文并茂的形式呈现的，测量数据及标记可在图中体现 ▲14）数字化纤维样片可对双人平行试验提供独特的比对功能，并出具比对报告 |
|  |  | ▲3.计量认证： 测微尺须带中国计量科学研究院提供的测试报告、中国国家纺织计量站的校准证书； |
|  |  | 4、显微镜参数： 显微镜参数(徕卡DM1000）（进口） ▲1）研究级全手动式透射观察显微镜，无限远复消色差校正光学系统，柯勒照明系统，适用于对样品的结构特性进行高级观察分析； 2）模块化设计，可实现透射观察, 透射光可实现明场观察； ▲3）整体光路支持25 mm以上观察视野直径 4）5孔位手动物镜转盘； ▲5）粗/细两档聚焦系统，提供更高及快捷的聚焦准确度；聚焦旋钮高度可调，允许放松的姿势工作，有助于预防工作疼痛及长时间工作。 6）机身内置12V30W的透射照明电源，可提供手动光强变化的照明方式； ▲7）XY调节载物台，载物台面覆盖高硬度陶瓷涂层，可选110度旋转调节； 8）物镜配置： 10倍、20倍、40倍 5、摄像头参数：松下CP750 1）高清晰画质：700线 2）高灵敏度的日夜转换功能：0.08Lux（彩色模式）；0.008Lux（黑白模式）。 3）电子灵敏度提升：自动（最高32倍）；手动（最高512倍） 4）电子快门速度为1/50秒至1/120000秒 5）透雾补偿：可在雾霾天气里获得清晰的图像。 6）中文菜单 |

注意事项：

技术要求中加▲的参数为重要指标项；

二、商务条款

1 质保期

（1）自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），所有货物免费质保期为2年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对系统进行免费维护，对其提供的物品进行免费维修或更换。

2 售后技术服务要求

在免费质保期内，一旦发生质量问题，中标单位保证在接到通知工作日的2小时内到现场进行更换，费用由中标单位负责。如中标单位在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。免费质保期内产品的一切质量原因造成的直接经济损失应全部由中标单位自行负责。

3 交货期、交货方式及交货地点

在合同生效后30日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。原厂包装免费送至采购方指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

合同签定后，乙方将采购合同中的全部货物免费送至甲方指定的地点，验收合格100%付清，履约保证金转质保金，质保期到期后返还。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

无