第四章  项目需求

一、技术要求

（一）项目概况

建筑智能化系统安装与调试实训平台由综合布线系统、建筑环境监测系统、智能照明监控系统、火灾报警联动系统、周界防范系统、网络视频监控系统、室内安防系统、电子巡查系统等八个子系统组成。功能区域之间采用工程桥架实现系统连接。系统中的各模块即可单独调试、运行，通过接线和配置，也可进行联动实训。器件的安装方式与实际工程一致，通过自攻螺丝与工程塑料卡件的配合使用，实训学生可单独完成器件的安装；布线方式通过线槽或线管布线。

平台主要开展以下实训项目，满足建筑智能化专业实训教学要求。

1．建筑智能安防布线的实施；

2．周边防范系统安装、接线与调试；

3．网络视频监控系统安装、接线与调试；

4．巡更系统安装与调试；

5．DDC照明系统安装、接线、编程与调试；

6．对讲及室内安防系统安装、接线和调试；

7．门禁系统安装、接线和调试；

8．停车场管理系统安装、接线和调试；

9．消防系统（火灾报警联动、消防广播）实训安装、接线和调试；

10．综合布线系统（网线、光纤、电话线）实训安装、接线和调试；

11．智能建筑环境监控系统的接线、编程和调试；

12．智能建筑环境监控系统APP应用软件编程调试；

13．建筑智能化系统运行与维护。

（二）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑智能化系统安装与调试实训平台 | 1 | 套 |
| 2 | 火灾探测器功能试验器 | 1 | 套 |

（三）技术要求

1．建筑智能化系统安装与调试实训平台

1.1装置技术性能要求：

（1）输入电源：单相三线 220V±10% 50Hz

（2）工作环境：温度-10℃～40℃，相对湿度≤85%（25℃），海拔＜4000m

（3）装置容量：≤1.6kVA

（4）建筑双房间模型外型尺寸：3100~3300mm×1700~1800mm×2200~2400mm

多功能工程机架外形尺寸：2000~2200mm×700~800mm×2000~2200mm

（5）要求具有漏电压、漏电流保护。

（6）为了保证本产品实训教学效果及确保产品质量稳定可靠，请在投标文件中提供省级及以上部门出具的产品检测报告复印件。

（7）为了防止出现“三无产品”，交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等。

（8）设备要求能够满足2023年全国职业院校技能大赛高职组“建筑智能化系统安装与调试”赛项竞赛规程要求，请在投标文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟。

1.2系统结构与组成要求：

（1）产品结构由建筑双房间模型和多功能工程机架两部分组成。

（2）建筑双房间模型由标准规格的铝合金工业型材和网孔式安装板组成，设有总电源箱。建筑双房间模型分为智能大楼（小区）和管理中心两部分，安保区域设有单元门和单户窗，实现智能小区的设备安装、智能大楼的设备安装等工程训练。

（3）管理中心实现智能大楼（小区）的集中监控和管理，安装有智能照明控制箱等典型管理设备。

（4）在智能大楼（小区）内安装典型探测器（烟感探测器、红外探测器、玻璃破碎探测器、振动探测器、门磁等）、巡更点、红外对射，安保区域的房间窗户装有幕帘探测器，实现室内安防与周边防范功能。

（5）区域之间采用工程桥架实现系统连接。系统中的各模块即可单独调试、运行，通过接线和配置，也可进行联动实训。

（6）器件的安装方式与实际工程一致，通过自攻螺丝与工程塑料卡件的配合使用；布线方式通过线槽或线管布线。

（7）建筑双房间模型的智能大楼、管理中心各区域内，安装建筑环境监控系统，系统包括无线终端、各种无线传感器、执行器件、液晶显示模块，可检测温度、湿度、光照度、一氧化碳、PM2.5、氧气、人体红外、大气压强、声音分贝等数据，配有建筑环境监控软件（APP），可在无线终端上实时显示建筑环境的监测数据，也可对风扇、灯光等设备进行控制。系统具有智能控制功能，可根据传感器的监测数据自动控制风扇或灯光等设备。另外配有建筑环境监控AR仿真实训教学软件（APP），扫描实物可展示建筑环境监控系统的原理、结构、操作等内容。

（8）建筑智能化系统安装与调试实训平台采用工程安装机柜和双面网孔式安装墙连体设计，上面安装有对讲门禁及室内安防、消防报警联动、综合布线等系统设备。

1.3基本规格要求：

（1）建筑双房间模型（1台）：由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成，参考尺寸（长×宽×高）：3100~3300mm×1700~1800mm×2200~2400mm，分为智能大楼（小区）、管理中心，器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。

（2）工作台（2张）：外形尺寸（长×宽×高）：600~700mm×600~700mm×1000~1100mm。立柱采用3060铝型材，底盘框架采用3030铝型材设计，简洁大方，外形美观。立柱前面用一体成型的L型冷轧钢支撑架加固。桌面采用12mm厚的实心抗贝特复合板材，边缘倒圆，防火防水防静电、耐腐蚀。配键盘抽屉，键盘抽屉底部配可旋转收缩的鼠标托盘，键盘抽屉上面有放置笔的凹槽，功能齐全，采用静音导轨，坚固可靠，推拉顺畅。配四只1.5寸带刹车万向脚轮，移动方便。

（3）1200操作台（1张）：外形尺寸（长×宽×高）：1150~1250mm×700~800mm×800~900mm；桌架整体采用1.5mm厚50×50方钢管焊接组装而成，造型美观大方，结实可靠；表面全自动脱脂、双面静电喷塑处理，防锈性能好，环保健康；桌面板采用43mm厚的高密度复合板材，尖角圆弧过渡处理，表面和边缘高温热压防火PVC，安全环保，坚固耐用；配有两个抽屉，配三节静音导轨和优质铝合金内挖拉手，造型美观；桌脚配有塑钢紧固脚，防滑耐磨损，保护地面，调平工作台面。

（4）不锈钢人字梯（1把）：台阶数4；地面到顶板距离92.5cm

（5）DDC照明控制箱（1台）：550~650mm×400~500mm×100~200mm

（6）工程塑料卡件（320个）：20mm×10mm×11mm

1.4系统配置要求：

（1）大型报警主机（1台）：主机可采用双总线连接，每条总线长度能达到1.6KM。可通过更换总线驱动器，将主机防区容量从8防区扩展到248路。采用手动拨码方式设置防区地址扩充模块。锁式防区功能，让用户开门的同时，就可完成自动撤防。在总线上可连接3防区和6防区键盘，使一台主机可连接管理728个防区。硬件和报警管理软件都是自行研发，内部协议得到最大的开放与交换，在产品兼容性上最强。

（2）六防区报警主机（1个）：6个可编程防区 3个本地输出键盘编程 6组密码 支持无线防区。

（3）液晶键盘（1个）：控制键盘，配套大型报警主机使用。

（4）多路总线驱动器（1个）：电流：待机或报警时为 64 毫安-小时，输出：电源总线=200 毫安；数据总线=75 毫安。

（5）打印机接口模块（1个）：RS-232/USB 连接：RJ-16 数据总线，透明外壳，诊断发光二极管（LED），用于地址和总线编程的 DIP 拨码开关，最大电流：55 mA（额定），60 mA（启用 LED 时）操作电压：8 VDC 至 14 VDC。

（6）智能球型摄像机（1个）：彩色一体化机芯，水平旋转范围360度无限制转动屏幕菜单，花样扫描功能，采用功能完善的高性能数字DSP设计，性能稳定，一体化设计，结构紧凑，可靠性高，精密电机驱动，无级变速，每周细化为三百万步，运行平稳、无抖动、控制灵敏，采用网路控制。

（7）红外筒型网络摄像机（1个）像素：>PAL：542（H）×582（V）；背光补偿：开启/关闭（可选）；伽玛校正：>0.45；成像器件：1/3 SONY Super HAD CCD；信号制式：PAL/NTSC；电源：POE供电或DC 12V +/-1V。

（8）红外阵列半球网络摄像机（1个）像素：>PAL：542（H）×582（V）；背光补偿：开启/关闭（可选）；伽玛校正：>0.45；成像器件：1/3 SONY Super HAD CCD；信号制式：PAL/NTSC电源：POE供电或DC 12V +/-1V。

（9）智能变焦筒形网络摄像机（1个）：采用最新DSP数字信号处理技术高灵敏度，抑制光晕能力强和高信噪比。红外照射距离20-30M；解信噪比：≥50；伽码特性：r=0.45；角度：60°；红外灯波长：30 unit 840nM；防水等级：IP65；寿命：20000小时；电源：POE供电或DC 12V +/-1V。

（10）硬盘（1个）：3.5英寸，3TB容量，SATA 6 Gb/s接口，缓存64MB，转速5400～7200智能调节。

（11）摄像机支架（2个）：筒机/枪机支架（白）。

（12）液晶监视器（1台）19寸，背光类型：LED 背光；点距：0.248 mm×0.248 mm；最大分辨率：1920×1080P；亮度：250cd/m²；响应时间：3.7ms；色彩：16.7M；可视角度：水平170°，垂直160º。

（13）NVR硬盘录像机（1台）：8视频输入；1路视频输出；支持定时录像、手动录像、移动检测录像、报警录像和移动侦测录像&报警录像；提供硬盘录像资料的备份与剪辑，支持OSD叠加、通道名叠加；本地录像状态显示；本地报警（包括异常事件、移动侦测）联动，支持人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测等报警时间表（布防/撤防）、报警联动类型；通过“定制权限”可设置多个操作员，增加了对操作员安全管理的灵活性；云台的左/右/上/下/手动/自动控制；镜头的光圈/变焦/聚焦控制。

（14）主动红外对射报警器（1对）：双束红外对射；对射距离：室外30米，室内90米。

（15）声光报警器（1台）：外壳：ABS/白色；尺寸：122.2×72.8×43mm；工作电压：DC12V；额定电流：280mA；喇叭响度：dB/1M:115；灯罩颜色：红色。

（16）DDC控制器（1台）：工作电压：DC24V；工作电流：106mA；网络：协议：LONTALK；I/O数量：5个DI，5个DO。数字输出：5路数字输出。50VAC/5A继电器，具有手/自动转换开关。输出为常开或常闭选择。具有LED指示灯；输出信号类型：DO；触点容量：250VAC/5A；具有手/自动转换开关；输出为常开或常闭选择。

（17）DDC控制器（1台）工作电压：DC24V；工作电流：25mA；网络：协议：LONTALK；具有时间表功能。

（18）U10 USB接口卡（1个）：113.2×22.4×18.2 mm

（19）照明灯具（4盏）AC220V，3W

（20）巡更巡检器（1台）：规格：133mm×60mm×29mm；重量：105g；工作频率：2.4GHz-2.485GHz；存储量：4M FLASH 一万条数据（可扩展）；供电：3.6V可充电离锂电子电池。

（21）通讯线（1根）：黑色软线，带USB插口。

（22）充电器（1个）：配套巡检器。

（23）信息钮（6个）：工程塑料封装存储芯片，具有防水防震.坚固耐用等功能，并内置不可修改的ID码。可隐蔽安装。

（24）软件（1套）：A1.0配套巡更巡检器使用。

（25）无线智能终端（WIFI）（5只）：采用ARM处理器，主频72MHz，至少64pin，51个IO口，256KB Flash 48KB RAM。终端具有I2C，UART、SPI、2路PWM、4路ADC、128×64 LCD接口，板载无线WiFi模块，智能终端采用铝合金壳体，工业标准安装方式，尺寸（长×宽×高）：128mm×99mm×42mm（不带天线）。

（26）温度、湿度传感器模块（1只）：温度传感器量程：- 40～123°C精度：±0.5℃；湿度传感器量程：0～100 %RH；精度：±4.5%RH；采用塑料壳体，具有LED电源指示灯，工业标准安装方式，尺寸（长×宽×高）：111.5mm×62mm×30mm。

（27）光照度传感器模块（1只）：测量范围：0～10000lux；分辨率：1lux；I2C总线协议；模拟增益和数字输出时间可编程控制；1.25mm×1.75mm超小封装，功耗≤0.75mW；自动抑制50Hz/60Hz光照波动；采用塑料壳体，具有LED电源指示灯，工业标准安装方式，尺寸（长×宽×高）：111.5mm×62mm×30mm。

（28）CO传感器模块（1只）：检测范围：0～500ppm；分辨率：1ppm；输出方式：TTL232；工作环境温度：0～60℃；工作环境湿度：10～90%RH；采用塑料壳体，三电极电化学气体传感器，内置温度补偿，具有LED电源指示灯，工业标准安装方式，尺寸（长×宽×高）：111.5mm×62mm×30mm。

（29）PM2.5传感器模块（1只）：检测范围：≥0.03μm；颗粒物测量范围：0～500ug/m3；相对误差：≦±10%；输出方式：TTL232；工作环境温度：0～60℃；工作环境湿度：10～90%RH；大气压力：80kPa～100kPa；采用塑料壳体，具有LED电源指示灯，工业标准安装方式，尺寸（长×宽×高）：111.5mm×62mm×30mm。

（30）人体红外传感器（1只）：由透镜、感光组件、感光电路组成，高低电平输出，延迟时间5秒和封锁时间；感应范围小于120度锥角，8米以内；工作环境温度：0～60℃；工作环境湿度：10～90%RH；采用塑料壳体，具有LED电源指示灯，工业标准安装方式，尺寸（长×宽×高）：111.5mm×62mm×30mm。

（31）压强传感器（1只）：检测范围：300hpa～1200hpa；分辨率：1hpa；工作环境温度：0～60℃；工作环境湿度：10～90%RH；采用塑料壳体，具有LED电源指示灯，工业标准安装方式，尺寸（长×宽×高）：111.5mm×62mm×30mm。

（32）声音传感器（1只）：采用专业处理芯片，A计权，频率范围40Hz-8kHz；检测范围：40dB～130dB；分辨率：1 dB；相对误差：≦±10%；输出方式：RS232；工作环境温度：0～60℃；工作环境湿度：10～90%RH；采用塑料壳体，具有LED电源指示灯，工业标准安装方式，尺寸（长×宽×高）：111.5mm×62mm×30mm。

（33）氧气传感器（1只）：检测范围：0～25%；分辨率：1%；输出方式：TTL232；工作环境温度：0～60℃；工作环境湿度：10～90%RH；采用塑料壳体，三电极电化学气体传感器，内置温度补偿，具有LED电源指示灯，工业标准安装方式，尺寸（长×宽×高）：111.5mm×62mm×30mm。

（34）风扇及灯光控制模块（1套）：风扇规格：9cm×9cm；电压：DC12V；灯光：LED射灯，电压：DC12V；两路继电器输出，带光耦隔离；采用塑料壳体，具有LED电源指示灯，工业标准安装方式；尺寸（长×宽×高）：111.5mm×62mm×30mm。

（35）平板电脑（1套）：屏幕尺寸：≥7英寸；屏幕分辨率：1024x600；多点电容触摸屏；操作系统：Android 9.0；存储容量：16GB；处理器：其他；核心数量：四核；处理器速度：1.3GHz；系统内存：2GB。

（36）网络设备（1套）：符合IEEE802.11g标准；协议：802.11n；速率：300M；内置4个交换端口；支持对系统、DHCP服务器、虚拟服务器、DMZ主机、防火墙、上网权限、静态路由表、UPnP等进行管理。

（37）多功能工程（1套）：机架2000~2200mm×700~800mm×2000~2200mm（长×宽×高），配50mm×780mm安装布线网孔板8块，器件采用螺丝和膨胀尼龙配合安装；网孔板侧面连体设计有前后开放式工程安装机柜，前部可安装广播功率放大器、广播控制盘等设备，后面可安装交换机、配线架、理线环等器件。

（38）火灾报警联动系统（1套）：包含火灾报警控制器、智能光电感烟探测器、智能电子差定温探测器、总线隔离器、编码手报按钮、编码单输入/单输出模块、编码消火栓报警按钮、火警讯响器、编码器、模拟消防泵、模拟排烟阀、模拟卷帘门、扬声器、广播功率放大器、广播控制盘、广播通讯板等。

（39）对讲门禁系统（1套）：包含人脸识别门口机、触摸屏室内机、管理中心机、数字交换机、管理软件、支架等。

（40）综合布线系统（1套）：包含信息模块、RJ45配线架、110100配线架、8口网络交换机、电话机、86底盒、网络接口面板、光纤模块、单口光纤面板、光纤配线架等。

（41）光纤熔接机（1套）：适用光纤：SM(G.652&G.657)、MM(G.651)、DS(G.653)、NZDS(G.655)以及自定义光纤类型；接续损耗：0.02dB (SM)、0.01dB (MM) 0.04dB (DS/NZDS)；回波损耗：优于60dB；典型接续时间：9秒典型加热时间：26秒（加热时间可设定，加热温度可调整）；光纤直径：包层直径80~150μm，涂覆层直径100~1000μm；切割长度：涂覆层250μm 以下：8~16mm；涂覆层250~1000μm ：16mm。

（42）消防控制箱（1套）：DC24V/2A、24V继电器。

（43）停车场管理系统（1套）：自动道闸、防砸雷达、车牌识别摄像机、LED显示屏、管理软件。

（44）指纹门禁系统（1套）：门禁控制器、指纹门禁机、读卡器、门磁、电磁锁、开门按钮

（45）配套耗材：23芯线黑2卷、23芯线红2卷、16芯线黄1卷、16芯线蓝1卷、屏蔽双绞线2芯20米、网线超五类50米、水晶头30个。

（46）配套工具：剪刀DL2615  1把、烙铁40W  1把、剥线钳DL2003  1把、螺丝刀小一字2把、螺丝刀小十字2把、螺丝刀长柄十字1把、单对打线钳1把、5对打线钳1把、尖嘴钳1把、斜口钳1把、焊锡丝1卷、万用表3位半1个、φ6内六角扳手1把、三角套筒1把。

1.5系统软件配置要求：

（1）三维工业自动化设计软件：要求工业级正版三维一体化设计软件。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，请在投标文件中提供省级及以上部门出具的软件测评报告复印件。

①支持UG、solidedge、Pro/e、SOLIDWORKS、inverntor主流3D原生和通用文件的导入，支持与Solidedge商业版软件文件格式的互通，并可对数据进行直接编辑进行设计变更。可导出各环节所需的3D及2D数据，支持与主流的PLM/PDM系统的集成，3D数据应用于产品全生命周期。

②智能参数建模技术可更快、更轻松地创建和编辑3D模型。完美融合直接建模的速度和简便性、及参数化设计的灵活性和可控性。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据，无缝衔接整个生态链。

③轻松地创建和管理超大型装配，能够快速检测并修复零部件之间的冲突和干扰问题、生成装配说明。百万级零件装配体流畅操作，软件性能不受任何影响，无需高昂的硬件设备投入从而降低企业成本。

④基于Windows操作环境开发，高效的人机交互界面设计，与国际主流3D软件一致的操作习惯；融合国内用户的设计需求，更贴合用户，快速上手，保障工作的延续性。

⑤基于3D模型快速生成符合国标的2D工程图，快速完善图纸信息；3D数据的变更直接关联到工程图，数据无误更高效；数据无缝导出至AutoCAD进一步应用，从设计到制造的业务流程，Solid Design软件提供2D+3D一体化解决方案。

⑥软件中构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等二十五个实训项目，全面展现各种复杂的工艺流程。支持利用采集卡采集PLC的输入输出信号，实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC 的运行状态，也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。

⑦Windows系列操作系统下运行；通信协议：TCP/IP协议；开发语言：C++；支持离线仿真；以状态方程形式对电机建模，支持自定义电机，并包含不少于20台直流电机和20台异步电机型号供用户选择；实验项目：直流电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；异步电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；可以演示异步电机在启动过程中，定子与转子电流的瞬时变化，以及由它们建立的两个旋转磁势变化；可以演示出异步电机对称运行时的圆形磁场。实验对比：提供同类型电机，多项实验数据多维实验。

（2）建筑环境监控AR仿真实训教学软件（APP）

建筑环境监控AR仿真软件具有实时交互性，在手机上打开本软件，将摄像头对准到特定物体上（图片/实物），通过增强现实系统可以在它上面展示出以下功能：无线传感器的原理介绍、无线传感器的结构展示、系统功能的操作展示。

（3）多种电机在环实时仿真软件实验平台

软件功能：软件实验的电机类型包含最常见的几类电机：直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息，十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，请在投标文件中提供省级及以上部门出具的软件测评报告复印件。

①工作特性和机械特性实验

直流电机：根据励磁绕组的连接方式不同，可选择串励、并励和他励这三种电机。通过改变绕组两端电压、电枢回路串入电阻、励磁回路串入电阻这三种方式，选择电磁转矩、转速、效率、定子电流和电磁功率等参数，可以画出固有机械特性和人为机械特性，其中电磁转矩改为输出功率可画出电机的工作特性曲线。

异步电机：从异步电机的调速入手，有改变定子绕组电压调速、转子回路串电阻调速和变频调速，其参数可以人为设置，可以方便的看到不同调速方式及输入参数情况下电机的调速机械特性。

②起动、调速、制动实验

进入后在上方可以看到电机的一些关键铭牌参数，有助于学生有大致判断。从电机的电路上，可以看到电机主要参数，很好地模拟了实验，让学生能够明白输入的参数会影响哪些参数变化。可以选择查看哪些变量，例如：定子

绕组电压、电机转速、转矩等，不需要像实际实验中单独测量转速和电流等参数也可以清楚的看到需要的变量。

转矩：负载转矩有四种类型，分别为位能型负载、摩擦型负载、平方转矩负载（模拟风机、水泵）和恒功率负载，与额定转矩下的比值作为输入，能让学生更好地了解轻载、中载和重载情况下电机的运行。

起动：根据不同的电机，起动方式会略微有所不同，例如：Δ形连接的异步电机就有Y-Δ起动，可以根据显示的起动方式（如：定子绕组降电压起动）及输入所需的参数来模拟实际中不同的起动方式。

调速：调速过程根据电机的特点，包含了各类电机主要的一些调速方式，仿真实验接近实际，工作特性展示的是稳态特性，而运行实验的调速很好的向学生展现了电机调速的暂态特性。

制动：实际运行中可能需要使电机快速停下，这就需要采取合理的制动方式。学生可以选择制动方式看到实际电机的运行情况，将起动、调速与制动放在同一人机界面中，可以很好地模拟出完整的实验流程。

性能指标：

A.直流电机不少于23组数据模型；

B.异步电机不少于20组数据模型；

C.同步电机不少于6组数据模型；

D.变压器不少于6组数据模型；

E.直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型；

F.异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法；

（4）安全用电仿真实训软件

软件以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，生动地模拟了安全用电基础知识、人体阻抗的认识和测试、直接触电的认识和实训操作、人体在遭受电击时的电流途径、间接触电的认识和实训操作、IT供电系统、TT供电系统、TN-S供电系统、TN-C供电系统、TN-C-S供电系统、指令标识的认识、电气火灾产生的原因及处理方法等。通过实训能够对学生进行安全用电教育，提高学生的安全意识，使学生学会一些自救的方法，让学生在遇到危险时能采取一定的安全措施，保护自己，以及熟悉各种电气事故产生的原因和处理电气事故的实用操作措施，减少电气事故的发生。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，请在投标文件中提供省级及以上部门出具的软件测评报告复印件。软件主要分为五个模块：

①理论知识：包含安全用电概述、安全用电的相关基础知识、怎么安全用电、触电预防共四部分。

②动画仿真：包含家庭电路的组成、为什么要用三线插头、人是怎么触电的、认识欧姆定律、电功率与安全用电的关系、认识低压断路器、漏电保护器的原理以及注意预防雷电共八部分。

③用电事故预防：包含不少于2大类预防知识，涵盖触电伤害的形成、触电的预防、5种触电预措施、电的危害、生活中如何预防电气事故、生活中如何预防电气事故等部分。

④紧急救护：包含医疗急救小常识、触电急救动画讲解。

⑤答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答。

（5）停电应急处置模拟演练系统软件

软件可实现以下功能，为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，请在投标文件中提供省级及以上部门出具的软件测评报告复印件。

①直观显示操作前后设备的状态；

②模拟操作完毕后，图形还原到操作前状态；

③可以设置故障，用户选择需要操练的科目（不同的故障）；

④可以模拟应急操作，用户在图形界面上进行故障处理（模拟操作），如果操作错误，系统自动提示正误；

⑤系统自动生成预案，预设一些故障类型和应急处理操作步骤，在演练结束后输出正确的应急处置操作步骤（操作票）根据用户选择的故障类型，系统自动生成应急处置操作步骤（操作票）；

⑥智能开票，给正常运行时的操作任务自动开票；

⑦人工开票，用户可以手动开票；

⑧操作票维护，操作票预览及保存及打印。

（6）安防监控系统3D仿真教学软件

软件采用3D（三维）技术，通过3Ds Max对智能小区、管理中心建筑双房间模型结构建模，包含了可视对讲、入侵报警、视频监控、巡更、停车场管理五个仿真实训系统。可以进行虚拟场景功能实现演示，以及仿真人操作，具体仿真项目如下：可视对讲门禁系统的器件、组成、工作原理仿真；入侵报警系统的器件、组成、工作原理仿真；视频监控系统的器件、组成、工作原理仿真；巡更系统的器件、组成、工作原理仿真；停车场管理系统的器件、组成、工作原理仿真；入侵报警虚拟场景功能实现演示；巡更虚拟场景功能实现演示；停车场管理虚拟场景功能实现演示；可视对讲3D虚拟场景功能实现演示；视频监控3D虚拟场景功能实现演示。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，请在投标文件中提供省级及以上部门出具的软件测评报告复印件。

（7）建筑环境监控软件

软件采用账户密码登录方式，用户可在线注册登陆。软件数据监控界面包括：监测名称、监测实时数据、数据等级判断（优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染）软件后台管理界面包括：数据记录、报警记录、位置设置、位置信息等部分。数据记录包括：监测点传感器名称、监测点传感器数据等功能。报警记录包括：报警传感器名称、传感器数据、报警时间。支持手机、平板等多种移动终端在线实时查看数据。

2．火灾探测器功能试验器

配有电子发烟功能，具有感烟探测器功能测试；配有枪头电子加温功能，具有感温探测器功能测试。整套设备配有枪头、连接杆、电池杆、加热器、雾香液、注液器、充电器等，配套齐全。

二、商务条款

（一）交货期、交货方式及交货地点

1．交货期：签订合同后 60 日内交货、安装、调试、部署完成（具体时间按采购人要求）。

2．交货方式：原厂包装免费送至采购人指定地点。中标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

3．交货地点：采购人指定地点。

（二）质保期及售后服务要求

1．自本项目验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），要求中标人必须提供至少 1 年的全免费上门质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对所供物品进行免费维修或更换。

2．中标人须承诺提供 24 小时的技术服务支持，质保期间出现的产品问题，在接到采购人的维修函电后，必须对采购人所提出的维修要求及时作出响应， 2 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。其他未尽事宜按其中标人所提供的相应承诺执行。

3．技术培训

投标人提供不少于 2 次的师资培训，内容涵盖了投标人为本项目提供所有系统平台的全部内容，由投标方资深技术人员负责（中标后须向采购人提供培训文档）。

（三）安装调试及验收要求

1．中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2．中标人保证所提供产品等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

3．中标人所供货物经过双方检验认可后，签署验收报告，质量保证期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

4．由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

5．当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告（可根据产品实际情况调整）：

（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

（2）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。

（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

（4）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。

（5）中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据采购人有权要求中标人无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

（6）货物具备产品合格证。

（7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（四）支付方式

1．合同签定生效后，中标人将所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，采购人收到发票后 30 日内，支付合同总额的 50% ，并一次性退还履约保证金。

2．安装验收合格之日起货物正常使用 6 个月后无质量问题，采购人支付合同余款。

（五）投标货币

应采用人民币报价。