# 第四章  项目需求

一、技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用洗净流水线 | 3 | 套 |

- （二）详细参数

1．▲餐具无需初洗或浸泡，具有自动除渣、残渣自动输出、纳米超声清洗除油除菌，高压喷淋冲洗、漂洗、吹风，餐具自动滑出等功能。

2．质量要求、技术标准按国家规定制造，为保证清洗效果及防止食物残渣卡嵌，采用平铺式传送带，不得采用全斜插式或全拨齿式传送带（附现场实际使用图片或视频截图）。

3．清洗效果：使用普通家用洗洁精，须不使用专用药水，清洗、漂洗水温可以不高于50度。

4．▲提供疾控中心的超声清洗效果检测报告，要求检测内容包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌消灭率大于标准值99.9%。

5．结构紧凑型优化设计，机器长度尺寸：6400±2% mm。

6．洗涤不锈钢、密胺餐具；清洗能力≥5000-6000件6寸盘/小时。

节约能源，总功率不大于46KW，耗水量每小时不大于350升，家用洗洁精：1-3元/餐。

7．▲机器采用304不锈钢板材，提供304不锈钢板材依据 YB/T4396-2014、GB/T223.11-2008、GB/T20123-2006标准进行多元素含量测定的国家不锈钢检测中心的检验报告。检验报告上须体现“CMA”或“CNAS”标识。

8．▲电器元件须采用优质品牌。所有连接线均为国标铜芯线，提供不使用铝芯线且电气强度达标的检测报告。检验报告上须体现“CMA”或“CNAS”标识，网上可查询 。

9．▲耐酸碱电热管：采用防爆型316不锈钢电热管，提供第三方质量监督机关出具的防爆合格证。

10．超声清洗主机由电脑芯片控制，具有自查自纠功能，需提供无需数字显示的超声波发生器实际使用图片。

11．▲机器出口须配备智能检测提醒功能，防止任何意外情况的发生，保护设备和人生安全。设备具有过载、过流、缺相保护功能。

- 项目实施及服务要求

1．安装调试要求

（1）须提供详细的方案，具体说明工作计划、工期及步骤；

（2）到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的建议证书等，并在采购人制定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同勒出的全部配件、相关资料以及装箱单等；

- （3）验收要求：安装结束并经采购人同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购人出具的可正常运行的验收报告。

2．维保要求

投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

3．培训要求

需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

（四）其他要求

1．投标人提供有效期内ISO18001职业健康安全体系认证证书、ISO14001环境质量管理体系认证证书、食品接触产品安全认证证书；

- 2．投标人所投产品机器表面金属材料依据 GB 4806.1-2016，GB 4806.9-2023，GB 31604.1-2023,GB31604.49-2023.GB 5009.156-2016 感官要求和理化指标结果符合要求的（要求提供具有 CMA或CNAS 标识的检测报告）；

3．投标人提供2021年1月以来的类似项目合同业绩。

二、商务条款

1．质保期： 自验收合格后，中标人提供不低于 1 年的质保期。（以双方在验收报告签订日期为准）

2．售后技术服务要求

（1）免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对货物进行免费维护；

（2）中标人在接到采购人维修函电后，必须在2小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，12小时内到达维修现场，并在24小时内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。

（3）投标人必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。3．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期：自合同签订之日起，10个日历日内安装调试完毕；

（2）交货方式：采购人指定；

（3）交货地点：采购人指定地点。

4．货款支付：

合同签订生效后，交货安装实施完毕，经采购人验收合格后15个工作日内，采购人支付90%合同金额；自安装实施验收合格之日起，系统正常使用12个月无质量问题，采购人支付10%合同款并一次性退还履约保证金。

5．投标货币

投标货币：人民币