# 第四章  项目需求

一、技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程施工管理岗位演练仿真系统 | 1 | 套 |

（二）详细参数

1．包含学生操作平台系统、教师管理后台系统；

2．具备学生注册、账号登录、案例选择、任务存档、同班通讯等功能；

3．具备教师实施班级管理、成绩查询、学生学习进度监控的功能；

4．仿真系统以真实的施工案例进行设计，进行案例全过程施工工作流程展示，并配套案例工程正式全套施工图；

★5．具备3D场景漫游功能，并具有三维全景查看，点击指定地点可进行快速传送；

★6．具备施工案例内施工工艺内容的学习功能，能对施工工艺的重点难点进行详细讲解；

7．施工任务须按照实际施工的逻辑关系进行设计，案例内每个工作内容均需具备操作说明，满足学生使用过程中指导的目的；

8．同一阶段内所有任务须有前后连贯逻辑约束关系，在准备工作未完成时不得进行任务跳转功能；

9．主要施工流程须进行互动性技术交底指导，在施工过程中对施工的重点难点进行问题提示与互动提示，帮助学生自主学习；

10．具有手工算量考核功能，考核包含柱、梁、墙、板主要构件除钢筋工程量之外的主要内容，且在考核过程中能在三维模型和二维图纸间切换；

11．以施工动画的形式将完整施工过程形象的展示出来，施工动画至少应有以下10项：测量放线、平整场地、基坑开挖、基础施工、柱墙钢筋绑扎、柱混凝土施工、临设搭建、梁钢筋绑扎、梁模板支设、脚手架搭设等；

12．具备以施工过程中以工作人员为蓝本的任务角色，角色工作行为数量不少于20项；

★13．包含施工过程所需主要材料的预定数量、库存数量、已使用数量等信息；

14．具有施工过程中的资料报审、资料提交、资料组卷内容，可随时查看和交换资料，且具备多种不同资料报审签字流程， 施工资料应为国家通用资料表格；

★15．须模拟不少于10家业务往来公司的工作关系，且必须包含建材供应公司、建材试验检测中心、劳务分包公司、机械租赁公司、商砼公司、临设建造公司等；

★16．须模拟不少于10个工作交流角色，且必须包含项目经理、项目总工、现场监理、工程总监、设计单位代表、商务经理、业主代表等角色；

17．具备资金系统，在执行任务过程中能进行人工费、材料费、机械使用费、临设租赁费的计算，根据施工费用使用情况能对学生进行费用、质量、进度三方面项目管理水平评分；

18．能模拟施工过程中的主要材料检验检测流程，且材料检验流程符合国家规范；

19．能将施工过程重点社交知识以互动的形式进行展示；

20．系统中施工准备阶段不少于30项任务，仿真准备工作任务应包括：新人报到、熟悉项目组织机构、劳务班组进场、施工队伍教育、熟悉现场管理制度、领取工程资料、技术方案报审、自然条件的调查分析、技术经济条件的调查、图纸内审、参加图纸会审设计交底会议、编制施工图预算、现场定位点交接、标定整平范围、施工现场场地平整、水准点引测、修建施工现场临时施工道路、接通施工现场临时给排水管线、接通施工现场临时电力电讯设施、临设搭建、安装调试施工机具、制作建材试验申请计划、冬雨季施工安排、设置消防、安保措施、建筑材料的准备、建筑安装机械的准备、签订材料供应合同、签订劳务分包合同、签订机械租赁合同、提交开工申请报告、开工仪式等；

21．系统中施工阶段不少于90项任务，仿真施工工作任务应包括：测量放线-主楼定位、测量放线-基坑开挖、基坑开挖、检验批工程验收-基坑开挖、土方开挖分项工程验收、地基钎探、地基验槽、地基处理检验批工程验收、有支护土方子分部工程验收、垫层模板、检验批工程验收-垫层模板、垫层混凝土、测量放线-基础筏板、筏板砖胎膜、基础底板防水、筏板及基础梁钢筋绑扎、检验批验收-基础钢筋绑扎、基础钢筋隐蔽工程验收、基础钢筋分项工程验收、测量放线-基础标高、后浇带模板支设、基础模板检验批及分项工程验收、筏板及基础梁砼浇筑养护、基础砼检验批及分项工程验收、垫层模板拆除、-1层柱墙钢筋绑扎、-1层柱墙钢筋分项工程验收、-1层柱墙摸板支护、-1层柱墙砼分项工程验收、基坑回填、-1层梁板模板支设、-1层梁板模板检验批验收、-1层梁板模板分项工程验收、-1层梁板钢筋绑扎、检验批验收-（-1）层梁板钢筋、-1层梁板钢筋隐蔽工程验收、-1层梁板钢筋分项工程验收、-1层梁板砼浇筑养护、-1层梁板模板拆除、检验批验收-（-1）层梁板砼、-1层梁板砼分项工程验收、地下室外墙卷材防水施工、地下室外墙防水保护层隐蔽验收、地下室外墙防水保护层施工、地上主体工程施工、二次结构测量放线、墙体构造柱施工、检验批工程验收-填充墙、女儿墙施工、分项工程验收--砖砌体分项、主体结构分部工程验收等；

22．系统中竣工验收阶段不少于6项任务，任务内容能清晰表达工程竣工验收流程；

23．具备进度、成本、质量、知识四方面综合评价的系统评分体系；

（三）项目实施及服务要求

1．安装调试要求

（1）须提供详细的方案，具体说明工作计划、工期及步骤；

（2）到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的建议证书等，并在采购人制定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同勒出的全部配件、相关资料以及装箱单等；

- （3）验收要求：安装结束并经采购人同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购人出具的可正常运行的验收报告。

2．维保要求

投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

3．培训要求

需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

- （四）其他要求

1．为体现供应商的专业能力，满足招标人多样化的教学需要，投标人提供所投部分软件的现场演示，参数中带“★”的5项需要进行现场演示讲解；所有演示内容，须在15分钟内完成。演示所需软硬件均由投标人自行准备，可接受演示视频但不接受PPT等非真实案例演示；

2．投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩。

注：采购人有权在中标公示后3日内要求中标人就技术参数逐条进行验证。若无法满足，视为虚假应标，采购人有权取消其中标供应资格，同时有被列入不诚信供应商的名单的风险。

二、商务条款

1．质保期： 自验收合格后，中标人提供不低于 5 年的免费升级维护服务。（以双方在验收报告签订日期为准）

2．售后技术服务要求

（1）免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对系统进行免费维护；

（2）中标人在接到采购人维修函电后，必须在2小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，12小时内到达维修现场，并在24小时内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。

（3）投标人必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

3．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期：自合同签订之日起，10个日历日内完成项目；

（2）交货方式：采购人指定；

（3）交货地点：采购人指定地点。

4．货款支付：

1．合同签定生效后，中标人将所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，采购人收到发票后 30 日内，支付合同总额的50% ，并一次性退还履约保证金；

2．安装验收合格之日起货物正常使用12个月后无质量问题，采购人支付合同余款。

5．投标货币

投标货币：人民币