# 第四章  项目需求

一、技术要求

（一）采购概况及明细

沙洲职业工学院在用电梯概况

| 序号 | 运行地点 | 电梯类别 | 品牌 | 规格型号 | 层/站/门 | 载重（KG） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织系 | 客梯 | 申龙 | TKJ1000/1.75 | 4/4/4 | 1000 | 1 |
| 2 | 食堂1 | 客梯 | 申龙 | TKJ1000/1.0 | 3/3/3 | 1000 | 1 |
| 3 | 食堂2 | 客梯 | 申龙 | TKJ1000/1.0 | 3/3/3 | 1000 | 1 |
| 4 | 电信系 | 客梯 | 申龙 | TKJ1000/1.75 | 4/4/4 | 1000 | 1 |
| 5 | 建工系 | 客梯 | 申龙 | TKJ1000/1.75 | 4/4/4 | 1000 | 1 |
| 6 | 经贸系 | 货梯 | 申龙 | THJ2000/1.0 | 4/4/4 | 2000 | 1 |
| 7 | 机电系 | 货梯 | 申龙 | THJ2000/1.0 | 4/4/4 | 2000 | 1 |
| 8 | 实训楼 | 货梯 | 申龙 | THJ3000/0.5 | 4/4/4 | 3000 | 1 |
| 9 | 行政楼 | 客梯 | 蒂森克虏伯 | TKJ1000/1.75 | 7/7/7 | 1000 | 1 |
| 10 | 行政楼 | 客梯 | 蒂森克虏伯 | TKJ1000/1.75 | 7/7/7 | 1000 | 1 |
| 11 | 图书馆 | 客梯 | 蒂森克虏伯 | TKJ1000/1.75 | 10/10/10 | 1000 | 1 |
| 12 | 图书馆 | 客梯 | 蒂森克虏伯 | TKJ1000/1.75 | 10/10/10 | 1000 | 1 |
| 13 | 图书馆 | 客梯 | 蒂森克虏伯 | TKJ1000/1.75 | 10/10/10 | 1000 | 1 |
| 14 | 图书馆 | 客梯 | 蒂森克虏伯 | TKJ1350/1.0 | 4/4/4 | 1350 | 1 |

（二）服务内容及要求

- 1．沙洲职业工学院2023年2月4日至2026年2月3日电梯日常维保、维修服务项目。本次报价采用全包的方式，在服务期间按照电梯管理的相关规定，需要进行的日常维护保养、所有一切维修和更换所需的配件、利润、税金、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及因电梯维护保养问题产生的安全责任事故而所承担的赔偿费用，以及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

- 2．供应商必须为依照《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条规定取得相应许可的维修单位（请在投标文件中提供相关证明）。

3．日常维护保养、维修、年检的服务要求

（1）日常维护保养项目、要求及周期：参照《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017

| 序号 | 保养项目 | 保养要求 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 干净、整洁，门窗完好，照明正常 | 15天 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，放置在指定的位置 | 15天 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 | 15天 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 | 15天 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮无摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 15天 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 | 15天 |
| 7 | 编码器 | 安装牢固，干净 | 15天 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常有效 | 15天 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 | 15天 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 | 15天 |
| 11 | 轿顶 | 干净整洁，防护栏安全可靠 | 15天 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 功能正常 | 15天 |
| 13 | 导靴上油杯 | 无泄漏，油量适宜，吸油毛毡齐全 | 15天 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，其压板紧固 | 15天 |
| 15 | 井道照明齐全 | 正常有效 | 15天 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 正常有效 | 15天 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 正常有效 | 15天 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电） | 正常有效 | 15天 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 | 15天 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 | 15天 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 | 15天 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常有效 | 15天 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 15天 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm | 15天 |
| 30 | 底坑环境 | 干净，无积水、渗水，照明正常 | 15天 |
| 31 | 底坑急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 3个月 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 34 | 位置脉冲发生器 | 正常有效 | 3个月 |
| 35 | 选层器动静触点 | 无烧蚀，清洁 | 3个月 |
| 36 | 曳引轮槽及曳引钢丝绳 | 干净，无严重油腻，钢丝绳张力均匀，符合制造单位要求（含延长钢丝绳的裁剪） | 3个月 |
| 37 | 限速器轮槽及限速器钢丝绳 | 干净，无严重油腻 | 3个月 |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 干净，其磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 40 | 轿门、层门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 清洁，其松紧力调整符合制造单位要求 | 3个月 |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 42 | 消防开关 | 正常有效 | 3个月 |
| 43 | 耗能缓冲器 | 柱塞无锈蚀,油量适宜,电气安全装置正常有效 | 3个月 |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 45 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 | 6个月 |
| 46 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 47 | 曳引轮槽 | 磨损量符合制造单位要求 | 6个月 |
| 48 | 制动器上检测开关 | 正常有效，制动器动作可靠 | 6个月 |
| 49 | 控制柜内各接线端子 | 各线路紧固、整齐，线号齐全清晰 | 6个月 |
| 50 | 控制柜各仪表 | 显示正确 | 6个月 |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 52 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 6个月 |
| 53 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 | 6个月 |
| 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 6个月 |
| 55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 | 6个月 |
| 56 | 对重缓冲距 | 符合标准 | 6个月 |
| 57 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定牢固，无松动 | 6个月 |
| 58 | 上下极限开关 | 工作正常有效 | 6个月 |
| 59 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 12个月 |
| 60 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 | 12个月 |
| 61 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量符合制造单位要求 | 12个月 |
| 62 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 | 12个月 |
| 63 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | 12个月 |
| 64 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 | 12个月 |
| 65 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | 12个月 |
| 66 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 67 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定无松动 | 12个月 |
| 68 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 | 12个月 |
| 69 | 随行电缆 | 无损伤 | 12个月 |
| 70 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 12个月 |
| 71 | 轿厢称重装置 | 准确有效 | 12个月 |
| 72 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 | 12个月 |
| 73 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 74 | 缓冲器 | 固定，无松动 | 12个月 |

（2）由于一切因质量问题、自然损坏或技术设计的不合理所造成的设备故障，都将属于正常维修的范围，中标人负责诊断故障、排除故障、包括免费维修、更换设备零部件，现场安装调试达到正常可使用状态，对于变频器、曳引机等价值超过10000元的部件可以采用维修的方式，其它零部件（需原厂配件）需采用整体更换的方式。

（3）采购方人员人为破坏损坏不在免费更换范围内（中标人需提供证明且采购方管理员确认所实），但中标人应以优惠的价格提供相应的备品配件，并送货上门予以更换。

（4）中标人需配合政府主管部门实施电梯年检工作。

（5）中标人每半年度进行综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检查结束时向采购方提交检查报告。

（6）中标人提供每年一次的曳引钢丝绳探伤检测和舒适感运行曲线的检测，并在检测结束时向采购方提交上述检测报告。

（7）中标人应设立24小时维修热线，电梯一旦发生故障或运行不正常，维修人员必须在半小时内到达事故现场予以处理，一般故障6小时完成维修，特殊故障24小时完成维修工作。确有难度的需经采购方同意方可酌情延期处理，否则采购人有权终止合同。

（8）中标人应拟派具有中华人民共和国特种设备作业人员证的电梯维保人员为采购方提供专业服务。

4．维保服务考核要求

（1）中标人遵守采购方及物业管理的一切规章制度，文明服务；

（2）中标人拟派维保作业人员对邻近设备、管线等造成损坏，由中标人负责修复及承担一切费用；

（3）电梯在维保或维修过程中产生的垃圾，中标人负责及时清理；

（4）中标人承担电梯维修保养期间作业人员的安全责任；

（5）中标人在维保时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场；

（6）维保工作和抢修工作完毕后须通知采购方，并建立电梯维保日志，按规定上报给采购方备案。

（7）维保单位日常维保过程由采购方相关人员进行监督并签字确认，维保单位每出现一次现场响应不及时或维修不及时的情况，采购方将在当年应付电梯维保费中扣除人民币1000元，扣款前，采购方须先向维保单位开出扣款决定书。

（8）六个月（连续的6个月）内同一电梯出现关人等重大安全故障，3次（含3次）以上的，属于中标人违约，采购方可终止维保合同，同时，可追究中标人违约责任。

（9）未按时保养或保养无记录、保养中未做好防护的，每台电梯扣100元，扣款前，采购方须先向维保单位开出扣款决定书。

（10）未按时进行特种设备检测的，导致违规运行的，每台电梯扣1000元，扣款前，招标方须先向维保单位开出扣款决定书。

5．电梯维保须满足的规范及标准

（1）实施日常维护保养后的电梯应符合《国务院第549号令》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017及国家后续出台的相关规定要求。

（2）提供的服务及更换的零配件（原厂配件）须满足国家现行的电梯产品的标准和规范要求。

（三）电梯维保工作的交接

1．采购人、中标人、原电梯维修保养单位等三方在合同签订后，4天内完成交接。

2．采购人负责主持原电梯维修保养单位的移交和中标人的接手工作，采购人有权邀请电梯行政主管部门参与移交工作。

3．三方交接工作按照逐台交接的方式进行，移交前，电梯的安全责任、维修保养工作等一切相关的义务、责任等事项均由原维保单位负责。中标人接手电梯后，电梯的安全责任、维修保养工作等一切相关的义务、责任等事项均由中标人负责。

4．若出现原电梯维修保养单位、中标人和采购人三方就移交工作出现分歧，不能在规定的移交期内完成移交工作的约定：

采购人有权就电梯的运行情况邀请电梯主管行政部门就电梯情况做出鉴定。若符合相关要求，可以移交的，则中标人必须接手电梯维修保养工作。若不接手，则按合同约定进行处理。若不符合相关要求，电梯存在问题不能移交的，则采购人责令原电梯维修保养单位按要求进行维修到位后，进行移交。

（四）综合说明

1．踏勘现场：各投标人自行进行现场勘查，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人中标后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购方提出任何索赔或追加的要求，对此采购方不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

2．知识产权：中标人应保证采购方免除且中标人承担由于采购方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

3．验收标准：根据招标文件中的电梯维保要求、日常考核要求等由采购方验收通过。

4．安全标识检查项目每次必需确保完成。

5．对于保养过程中遇到的采购方未履行的职责问题，应及时书面告之采购方管理员。

6．中标人应按此守则编制本单位的维修保养记录表，每次保养至少按此内容进行，并且由维修工认真填写，一式两份，采购双方签字认可后存挡。

（五）其他要求

1．投标人应提供电梯保养计划、保养方案，根据采购方需维保电梯的实际情况制定维修保养标准，满足保养项目及要求中电梯维保标准要求，并信守服务承诺。

2．投标人应提供电梯保养工作流程、保养质量保证流程。

3．投标人需自备工作中所需的工具和设备，保养时按规定设置安全警示标志，维保人员维保时必须佩戴工作资格证、着工作装。

4．投标人应按电梯维保项目及要求作为最低标准进行维修保养，每次保养完毕后须将保养报告书给采购方电梯管理员签字确认，报告书一式两份，采购双方各执一份作为电梯维保服务的依据。

5．采购方有重要接待活动时，投标人应在接到采购方要求后无条件派人按时到达现场，免费提供全程监护服务，直至活动结束后保障人员方可离去。

6．电梯维保公司应保留现行所有电梯的控制线路，无采购方同意电梯维保公司禁止私自更改。

二、商务要求

- （一）服务期限及服务地点

1．服务期限：36个月（具体时间按采购人要求）。

2．服务地点：采购人指定地点。

- （二）支付方式

合同签订后，中标人按要求完成服务工作，按照实际服务的电梯数量、金额进行服务费结付，每6个月结付一次。采购人于最后一次结付时一并退还履约保证金。

（三）投标货币

应采用人民币报价。

三、其他部分

投标人需在投标文件中体现下列方案：

1．维保方案（包括日常维护内容、工作计划进度、难点问题分析及解决方法）

2．安全管理方案（包括正常营运及服务作业时和发生事故时的组织和安全防护措施，以及各项紧急预案）

3．维保管理制度方案（包括组织架构、内部管理规章制度及维保档案管理制度）

4．重大活动保障方案

5．针对本项目所配备人员力量方案

6．参与本项目设备情况

7．常用零配件的价格及保障措施方案

8．服务期间与其他单位、部门的综合协调方案

9．维保到达现场时间、维修时间

10．其他优惠条件方案