# 第三章 项目需求

## 一、采购需求

1．项目编号：NDZTB2024-G-005

2．项目名称：全站仪设备采购项目

3．采购方式：公开招标

4．预算金额：贰拾万零伍仟元整（¥205000.00元）

5．采购需求：

（1）项目主要内容：为满足沙洲职业工学院的教学需要，现需采购全站仪设备，具体详见招标文件。

（2）交货方式：原厂包装免费送至招标人指定地点。

（3）交货期限：2024年09月01日前供货并安装调试结束。遇不可抗力原因需延迟交货的，经招标人同意后可适当延期。

## 二、采购清单及要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 1、测角精度：±2″； 2、测角方式：绝对编码测角技术； 3、测角探测方式：水平及垂直度盘对径探测； ▲4、测角最小读数：0.1″/1″/5″/10″可选； 5、测距精度：有棱镜±（2mm+2 ×10-6D）、无棱镜±（3mm+2 ×10-6D）； ▲6、测量时间：精测≤0.3秒，跟踪≤0.1秒； ▲7、免棱镜测程：≥1500米； 8、单棱镜测程：≥5000米； 9、激光类型：3R类激光； 10、最小对焦距离：1.2米； 11、补偿器：双轴补偿；补偿范围：±4'/±6'可选，分辨率1″； 12、气象修正：输入温度气压自动改正； 13、棱镜常数修正：输入参数自动修正； 14、激光对中亮度级别：5级调节； 15、激光器装载方式：直接装进竖轴，与竖轴同轴，对中更精准更稳定； 16、屏幕类型：LCD，6行，图形式，高清液晶屏； 17、键盘类型：字母+数字键； 18、数字显示：最小0.1mm（小数点后4位可选）； ▲19、电源：锂电池，容量≥3100mAh，连续工作时间10h； ▲20、数据传输：直接用U盘一键导出多种数据格式：dat坐标文件；Excel表格，csv坐标文件；CAD dxf图形文件等； ▲21、标配内置蓝牙：可与移动端软件进行实时数据交互；可与电脑通过传输软件进行数据交互；支持与MSMT、测量员等第三方APP连接测量。 ▲22、配置快速测量键，一键测量，方便快捷； 23、应用程序：数据采集、放样、悬高测量、Z坐标测量、面积测量、对边测量、点到直线的距离、道路设计等； ▲24、坐标放样功能：放样测量时有“距离、坐标、指挥”三种模式； ▲25、19位坐标编码，满足用户编码需求。如道路中用编码表示里程； 26、具备强大的道路功能，能计算任意线型的道路平曲线与竖曲线，允许平曲线半径变化不连续，可含任意大偏角非完整缓和曲线，直转点直线线元，任意断链桩，可进行坐标正算与反算计算，可按用户需求输出逐桩坐标到U盘。 所有参数条款均需提供软件界面截图。 | 15 | 台 |

## 三、商务条款

1.质保期

1.1 免费质保期：3年。

2.售后技术服务要求

2.1 免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人或原厂商负责对其提供的物品进行免费维修或更换（以双方在验收报告签订日期为准）。

2.2中标人在接到招标人维修函电后，必须在2小时内对招标人所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。

3.交货期限、交货方式

3.1 交货期限：2024年09月01日前供货并安装调试结束。遇不可抗力原因需延迟交货的，经招标人同意后可适当延期。

3.2 交货方式：原厂包装免费送至招标人指定地点。

4.货款支付

4.1结付程序：中标人按合同内容合格地履行义务后，凭合格发票、验收单到招标人处办理款项结算手续。

4.2 结付期限：合同签订后，待全部货物到达招标人指定地点并完成安装调试，经验收合格并提供发票后15个工作日内，招标人支付合同金额的90%；验收合格满一年，且无质量遗留问题，招标人一次性付清余款并退还履约保证金（不计利息）。

5.报价货币

★5.1采用人民币报价。

## 四、综合说明及其它要求

1.报价说明：本项目费用为综合报价，包括但不限于所需的人工、设备、运输、仓储、安装调试、验收、售后服务、管理、利润、税金、应考虑的其他因素、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2.验收标准：在设备安装和调试完成且正常运行后，中标人向招标人提出验收申请并向招标人提供详细的验收标准、验收手册，招标人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担。

3.维保要求：投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

4.培训要求：投标人需指派经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保招标人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便招标人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。

5.知识产权：中标人应承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等因此而产生的任何损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

6.中标人提供的产品均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。所有产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。中标人应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

7.投标单位必须承诺响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。