# 第四章  项目需求

一、技术条款

（一）清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控服务器1 （流媒体服务器及配套系统） | 2 | 台 |  |
| 2 | 监控服务器2 （视频诊断服务器及配套系统） | 1 | 台 |  |
| 3 | 监控服务器3 （NTP校时服务器及内置软件） | 1 | 台 |  |

（二）技术要求

| 序号 | 名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目地点 | 沙洲职业工学院 |
| 2 | 建设背景和目标 | 建设背景：现有四台监控服务器，型号为：IS-VSE2326B-BBC，其中两台服务器已经无法开机使用，主板、内存、电源等配件已经损坏；另两台服务器因配置太低，造成图像经常出现卡顿、录像回放不流畅、录像时间不同步，无法支撑学校安防管理平台的运行。 建设目标： 通过技防、人防、物防等多种手段，对校园建设进行智能化升级，实现校园安全事件做到事前有预警、事中能控制、事后可追溯、录像时间与实际同步，为师生营造安全、放心的学习生活环境。 |
| 3 | 监控服务器1 （流媒体服务器及配套系统） | 硬件要求： 1、CPU：配置1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，主频≥2.2GHz； 整机支持一颗HG7xxx/5xxx系列多核HYGON处理器，TDP最大支持205W； |
|  |  | 2、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 |
|  |  | 3、硬盘：配置4块600G SAS硬盘；最高支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘； |
|  |  | 4、PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽（最大支持2个半高半长GPU卡）； |
|  |  | 5、网口：配置2个千兆电口； |
|  |  | 6、其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部 |
|  |  | 7、电源：标配550W（1+1）白金冗余电源；支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC |
|  |  | 软件要求： ▲1、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | 2、支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式 |
|  |  | ▲3、最多管理容量为950000路（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | ▲4、支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | ▲5、要求支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1.5s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | 6、要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 |
|  |  | 7、要求支持接入ONVIF、GB/T28181等协议的设备 |
|  |  | 8、要求支持监控点的批量迁移 |
|  |  | 9、要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 |
|  |  | 10、要求支持WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 |
|  |  | 11、要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 |
|  |  | 12、要求支持图片实时监控及历史查询 |
|  |  | 13、要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 |
|  |  | 14、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 |
|  |  | ▲15、支持电视墙管理数量95个（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | ▲16、监控点上墙出图像耗时小于4秒（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | 17、要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 |
|  |  | 18、要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 |
|  |  | 19、要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 |
|  |  | ▲20、支持管理门禁点95000个，门禁权限数量1亿条，门禁事件数量1亿条以上（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | ▲21、支持M1卡指定扇区加密，加密的M1卡可以按权限在加密或不加密的设备上使用（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | 22、支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点 |
|  |  | 23、支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 |
|  |  | 24、支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹 |
|  |  | 25、支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门 |
|  |  | 26、支持特殊卡（残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用 |
|  |  | 27、支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面 |
|  |  | 28、支持跨门禁主机的多门互锁 |
|  |  | ▲29、支持对门禁设备密码进行管理，支持为单个设备自定义或随机生成设置至少9组密码，可自定义设置密码的有效时段（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
| 4 | 监控服务器2 （视频诊断服务器及配套系统） | 硬件要求： 1、CPU：配置1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，主频≥2.2GHz； 整机支持一颗HG7xxx/5xxx系列多核HYGON处理器，TDP最大支持205W； |
|  |  | 2、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 |
|  |  | 3、硬盘：配置4块600G SAS硬盘；最高支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘；可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘； |
|  |  | 4、PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽（最大支持2个半高半长GPU卡）； |
|  |  | 5、网口：配置2个千兆电口； |
|  |  | 6、其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部 |
|  |  | 7、电源：标配550W（1+1）白金冗余电源；支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC |
|  |  | 软件要求： ▲1、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 |
|  |  | 3、支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式 |
|  |  | 4、支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行 |
|  |  | ▲5、支持对接智慧停车云服务平台实现无感支付（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | 6、支持无人值守场景下车主自助缴费和车辆进出 |
|  |  | 7、支持车位类型管理 |
|  |  | ▲8、支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | ▲9、要求支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | 10、 要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 |
|  |  | 11、要求支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况 |
|  |  | ▲12、要求支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
|  |  | 13、要求支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告证明材料） |
| 5 | 监控服务器3 （NTP校时服务器及内置软件） | 1、（高稳晶振+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS）/1U |
|  |  | 2、通用款，该板卡配置推荐前端接入规模40000路以内 |
|  |  | 3、支持GPS、北斗、上级NTP、CDMA校时（默认北斗） |
|  |  | 4、支持多网域校时 |
|  |  | 5、高稳定性、可靠性设计 |
|  |  | 6、支持双机热备、级联方案 |
|  |  | 7、处理器：ARM处理器 |
|  |  | 8、同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； |
|  |  | 9、存储：256M |
|  |  | 10、守时精度：≤28us |
|  |  | 11、跟踪通道数：32 |
|  |  | 12、捕获通道数：128 |
|  |  | 13、授时容量： 10000次/每秒（单端口） |
|  |  | 14、授时精度：≤5us |
|  |  | 15、授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz |
|  |  | 16、接口：机箱前部：网络管理端口（RJ45）：管理口；NTP输入端口（RJ45）:NTP INP； PPS授时端口（SMA）：1PPS ；10M授时端口（SMA）：10MHZ；串行管理端口（RS232）：串口； 机箱后部；1路GPS/BD天线接口 （支持选配2路）；4槽位输出位：NTP输出卡（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定；光输出卡（ST）：1-4路；RS422输出卡（凤凰端子）：1-5路，支持子钟管理 |
|  |  | 17、指示灯：电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入；卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常；NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步；授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 |
|  |  | 18、电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 65w（1+1冗余电源） |
|  |  | 19、机箱：1U机架式 |
|  |  | 20、工作温度：晶振：-10° C- +60° C；铷钟: -10° C- +45° C |
|  |  | 21、工作湿度：10％--90％ 无凝结 |
|  |  | 22、机箱尺寸：≤483*300*44mm （1U设备） 支持机架式安装 |
|  |  | 23、重量：≤ 4 KG |
|  |  | 24、软件功能：设备上电或重启后，系统自启校时服务；可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时；可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时；支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、终端设备进行授时；支持对服务器进行授时；支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒；可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 |
| 6 | 施工要求 | 1、为保证系统兼容性，投标的设备及软件需无缝接入学校现有视频监控设备。 2、投标人需安排技术人员负责对设施、设备进行安装、调试及对采购人进行技术培训，所有费用包含在本次报价中。 3、投标人需提供整体设计方案，要求技术方案对应性强，解决问题的措施得力，可操作性强。 4、投标人需提供项目实施方案，要求实施方案对照项目，满足项目整体交付要求，可操作性强。 5、投标人需提供售后服务方案，要求售后服务方案满足整体项目服务要求，提供高标准的服务方案。 |
| 7 | 保障服务人员要求 | 项目实施需配置相关经验人员，项目实施团队核心人员需具备以下证书： （1）投标人针对本项目投入的项目技术负责人具有注册渗透测试工程师证（CISP-PTE）（1 名）。 （2）投标人针对本项目投入的项目安全工程师具有注册信息安全专业人员证（CISP）（1 名）。 （3）投标人针对本项目投入的项目网络工程师具有网络工程师证（2 名）。 以上核心人员且岗位不得兼任，项目实施期间必须常驻现场，项目实施期间如需更替以上核心人员，中标方必须书面提出申请，并经甲方同意确认。投标时需提供（投标单位）相关人员近三个月的社保证明材料。 |
| 8 | 售后技术服务要求 | （1）项目实施后，中标人与采购单位对接过程中的免费上门踏勘､调研､配置和调试,直至相关系统对接完成;质保期内需定期进行现场维护服务，每次服务需要有详细记录，包括响应时间、到场时间、故障解决时间、故障现象、解决方法，并以书面形式提交给采购单位。 （2）提供7天×24小时服务电话，供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，2小时内到达维修现场并维修完毕，若无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，费用由供应商负责。 （3）质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。 （4）供应商必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。 （5）提供系统运行管理的技术培训和系统的操作培训，操作培训的对象包括所有的运维人员。 |

注意事项：技术要求中加▲的参数为重要指标项。

二、商务条款

1．交货期、交货方式、交货地点：

1.1 交货期：

合同签订生效后20天内完成供货并完成安装调试工作。遇不可抗力原因需迟延交货的,经釆购方同意后可适当延期。

1.2 交货方式：

原厂包装免费送至采购方指定地点。

1.3 交货地点：

原厂包装免费送至采购方指定地点。

2．货款支付：

2.1 结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货安装义务后,凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2 结付期限

合同签定生效后，货物到场安装完毕并验收合格后，采购方支付给中标单位合同总价的 90%，正常运行3个月后付清余款。

3．售后服务及保障要求：

3.1 质保期：中标单位提供至少二年的全免费上门质保服务。免费质保期内,除人为损坏和不可抗拒因素外,中标单位或原厂商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。（以双方在验收报告签订日期为准）

3.2 在质保期内，故障发生后，要求中标单位在接报后1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，2小时内到达维修现场并维修完毕。若无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，费用由中标单位负责。

3.3 中标单位在所有设备安装验收合格之日起二年内提供相关软件免费升级服务。

3.4 中标单位保证长期为客户提供各种技术方面的咨询。

4．投标货币：

产品应采用人民币报价。